МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«Ставропольский строительный техникум»

Е. Б. Демидова

ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

Методические рекомендации по выполнению практических работ

21.02.19 Землеустройство

очная форма обучения, 3 курс

Ставрополь, 2024

| РАССМОТРЕНО на заседании цикловой комиссии профессиональных циклов по экономике и земельно-имущественным отношениям Протокол № 10 от «13» мая 2024 г. председатель цикловой комиссии Е. С. Абрамян | РЕКОМЕНДОВАНО к применению решением Методического совета ГБПОУ ССТ протокол №10 от «24» мая 2024 г. |
| --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО Л. В. Белоусова, заместитель директора по учебно-методической работе и качеству «13» мая 2024 г. |  |
| Рецензенты: Л. В. Печалова, доктор исторических наук, преподаватель истории ГБПОУ ССТ В. С. Германова, кандидат экономических наук Е. С. Абрамян, преподаватель комиссии профессиональных циклов по экономике и земельно-имущественным отношениям «13» мая 2024 г. |  |
| Разработчик: Е. Б. Демидова, преподаватель комиссии профессиональных циклов по экономике и земельно-имущественным отношениям ГБПОУ ССТ «13» мая 2024 г. |  |

Пояснительная записка

Данные методические указания по выполнению практических работ являются частью учебно-методического комплекса по дисциплине «Здания и сооружения» и предназначены для обучающихся для специальности     21.02.19 Землеустройство.

Курс дисциплины «Здания и сооружения» рассчитан на 60 аудиторных часа, из которых 36  часа практические занятии, которые проводятся после изучения тем.

На практических занятиях обучающиеся овладевают первоначальными профессиональными умениями и навыками, которые в дальнейшем закрепляются и совершенствуются в процессе учебной и производственной практики.

Наряду с формированием умений и навыков в процессе практических занятий обобщаются, систематизируются, углубляются и конкретизируются теоретические знания, вырабатывается

способность и готовность использовать теоретические знания на практике, развиваются интеллектуальные умения.

Практические занятия проводятся при фронтальной организации работы, которая имеет ряд преимуществ:

- Работы проводятся после изучение соответствующей темы программы, переходя последовательно от простых к более сложным;

Значительно облегчается руководство обучающимися и наблюдение за ходом работы;

Возможно проведение группового инструктажа по выполнению работы;

Экономит учебное время;

Позволяет вовлечь всех обучающихся в работу;

Дает простор творческому мышлению;

Позволяет понять, насколько глубоко обучающийся усвоили материал.

Отчет о результатах выполнения практической работы выполняется в тетрадях для практических работ и на листах чертежной бумаги различного формата и должен содержать: номер и наименование работы, цель работы, оборудование (при необходимости), краткий ход работы, полученные результаты, ответы на контрольные вопросы, вывод.

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий:

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания, профессиональные и общие компетенции:

| Код ПК, ОК | Умения | Знания |
| --- | --- | --- |
| ПК2.1 ПК2.2 ПК2.3 ПК2.4 ПК3.1 ПК3.2 ПК3.3 ПК3.4 | - визуально определять вид строительного материала, классифицировать материал по применению в зависимости от его свойств; - определять параметры и конструктивные характеристики зданий различного функционального назначения; - определять тип здания по общим признакам (внешнему виду, плану, фасаду, разрезу); - читать проектную и исполнительную документацию по зданиям и сооружениям. | - классификацию, номенклатуру, качественные показатели, область применения строительных материалов; - физические, механические, химические, биологические и эксплуатационные свойства; - конструктивные системы, конструктивные части, конструктивные элементы зданий и сооружений - классификацию зданий по типам, по функциональному назначению, основные параметры и характеристики различных типов зданий |
| ОК02 ОК03 | -определять задачи для поиска информации; определять необходимые источники информации; планировать процесс поиска; структурировать получаемую информацию; выделять наиболее значимое в перечне информации; оценивать практическую значимость результатов поиска; -определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности; применять современную научную профессиональную терминологию; определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования. Выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи; презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной деятельности; оформлять бизнес-план; рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам кредитования; презентовать бизнес-идею; определять источники финансирования. | -номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности; приемы структурирования информации; формат оформления результатов поиска информации; - содержание актуальной нормативно-правовой документации; современная научная и профессиональная терминология; возможные траектории профессионального развития и самообразования. Основы предпринимательской деятельности; основы финансовой грамотности; правила разработки бизнес-планов; порядок выстраивания презентации; кредитные банковские продукты. |

Критерии оценки практической работы

При определении оценки необходимо исходить из следующих критериев:

Практическая работа оценивается следующим образом:

Оценка «отлично» ставится, если:

- обучающийся  самостоятельно полностью  выполнил все этапы выполнения работы;

Оценка «хорошо» ставится, если:

- работа выполнена полностью, но при выполнении обнаружилось недостаточное владение знаниями  в рамках поставленной задачи;

- правильно выполнена большая часть работы (свыше 85 %);

Оценка «удовлетворительно» ставится, если:

- работа выполнена не полностью, допущено более трех ошибок, но обучающийся  владеет основными навыками, требуемыми для решения поставленной задачи.

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если:

- допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не владеет обязательными знаниями, умениями и навыками или значительная часть работы выполнена не самостоятельно.

Методические рекомендации включают в себя:

1) Критерии оценки практических работ.

2)Перечень тем и заданий для практических работ.

3)Методические указания и пояснения по выполнению данных работ.

4) Литературу, ссылки необходимые для выполнения данных работ.

Практическое занятие №1-2

Тема: Решение задач по определению физических свойств строительных материалов

Цель. Научиться определять расчетные характеристики различных строительных материалов.

Исходные данные.

Индивидуальные задания, табл. А-1 … А-4.

Приобретаемые умения.

Работа с нормативно – справочной литературой, умение делать сравнения и выводы.

Норма времени. 2 часа.

Отчетный материал. Пять выполненных заданий.

Контрольные вопросы 1. Дайте определение нормативного и расчетного сопротивления различных видов строительных материалов: стали, древесины, каменной кладки, бетона и арматуры. 2. Напишите формулу для определения расчетного сопротивления материала. 3. Укажите единицы измерения расчетного сопротивления материала. 4. Где дается и от чего зависит расчетное сопротивление различных видов строительных материалов: стали, древесины, каменной кладки, бетона и арматуры? 5.Что означают буквенные символы: Rn, γm , R , Ryn , Ry , Rc , Rр , Rсм , mn , mв , Rt , γс ,

Задание 1.

Определить расчетное сопротивление стали по пределу текучести для сжатого стержня сварной стропильной фермы из парных уголков при расчете на устойчивость.

Методические указания

1. Установить исходные данные  индивидуальных заданий. Номер варианта соответствует номеру студента по списку в журнале.

2.  Определить расчетное сопротивление прокатной стали по пределу текучести тб R y , МПа для заданной марки стали и при толщине фасона, указанной в номере уголка.

Например, дан уголок ∟125x10, его толщина t 10  мм .

Для марки стали С245: 240 тб R y  МПа .

3. Определить коэффициент условия работы сжатого стержня фермы с  .

4. Расчетное сопротивление стали по пределу текучести для сжатого стержня сварной стропильной фермы определить .

Задание 2.

Определить расчетное сопротивление на сжатие древесины из бруса.

Методические указания

1. Установить исходные данные по табл. А-2 индивидуальных заданий.

2. Определить расчетное сопротивление древесины на сжатие в зависимости от ширины сечения бруса и сорта древесины.

3. Определить коэффициент перехода, учитывающий породу древесины  .

4. Определить коэффициент условия работы в зависимости от условий эксплуатации .

5. Расчетное сопротивление на сжатие древесины из бруса определить .

Задание 3.

Определить расчетное сопротивление сжатию столба из каменной кладки.

Методические указания

1. Установить исходные данные по табл. А-3 индивидуальных заданий.

2. Изобразить поперечное сечение столба.

Если размеры сечения столба даны в кирпичах, перевести их в мм.

Размеры кирпича в плане 250*120мм.

Целый кирпич – это его длина, полкирпича – ширина, шов между кирпичами – 10мм.

Определить площадь сечения столба

Определить расчетное сопротивление кладки сжатию в зависимости от вида материала кладки, марки камня и марки раствора.

4. Определить расчетное сопротивление сжатию столба из каменной кладки

Задание 4.

Определить расчетное сопротивление бетона на сжатие при продолжительном (длительном) действии нагрузки. Определить расчетное сопротивление стальной продольной арматуры на растяжение и сжатие и расчетное сопротивление поперечной арматуры на растяжение.

Методические указания

1. Установить исходные данные по таблице А-4индивидуальных заданий.

2. Определить расчетное сопротивление бетона на сжатие в зависимости от класса бетона.

3. Определить коэффициент условий работы b1  в зависимости от продолжительности действия нагрузки: b1  0,9 - при длительном действии, b1 1 - при кратковременном действии нагрузки.

4. Определить расчетное сопротивление бетона на сжатие при продолжительном (длительном) действии нагрузки .

5. Определить расчетное сопротивление стальной продольной арматуры на растяжение R , s МПа , расчетное 11 сопротивление поперечной арматуры на растяжение R , sw МПа и расчетное сопротивление продольной арматуры на сжатие R , sc МПа .

Задание 5.

Выполнить сравнение прочностных характеристик различных материалов на сжатие.

Методические указания

1. Сравнение прочностных характеристик различных материалов на сжатие выполнить в табличной форме .

2. Расчетные сопротивления материалов принять по результатам решения 1 - 4 заданий.

3. Определить отношение расчетного сопротивления различных материалов к расчетному сопротивлению кладки .

# Практическое занятие №3

Тема: Изучение природных каменных материалов: классификация, свойства, виды и область применения

Цель: ознакомиться с главнейшими минералами и горными породами, применяемыми в строительстве (их основными свойствами) и с методиками повышения долговечности горных пород.

Оборудование и материалы: набор минералов и горных пород, лупа, молоток, стальная игла, шкала твёрдости, линейка, 10 %-ный раствор соляной кислоты, микроскоп.

Ход работы:

1. Ознакомление с главнейшими горными породами.

2. Ознакомление с методиками повышения долговечности горных и каменных пород.

3. Ответить на контрольные вопросы.

Задание 1. Ознакомление с главнейшими горными породами.

Методика выполнения: выполнить макроскопическое испытание образцов горных пород и заполнить таблицу.

| Порода | Цвет | Состав | Структура | Характеристика | Применение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Гранит | Серо- розовый, чёрный, жёлто- серый. | Кварц, плагиоклаз, калиевый полевой шпат и слюда | Массивная с весьма незначительной пористостью | Магматическая горная порода, богатая кремнезёмом. Одна из самых распространённых пород в земной коре. | Используется в качестве облицовочного материала. В интерьере применяется для отделки стен, лестниц, создания столешниц и т,д |
| Диорит | Темно- зеленый или коричнев о- зеленый | Плагиоклаз(андезин, реже олигоклаз- андезин) и один или несколько цветных минералов, | Полнокристалличес кая, равномерно кристаллическая, от мелко- до гигантозернистой | Магматическая интрузивная горная порода, среднего состава, нормального ряда щёлочности. | Используется для облицовки зданий, изготовления ваз, столешниц, постаментов и т.Д. |
| Габбро | Чёрный, тёмнозелёный, иногда пятниста я порода | Плагиоклаз и моноклинный пироксен, иногда также содержатся оливин, ромбический пироксен, роговая обманка и кварц | Полнокристалличес кая, равномерно кристаллическая, крупно-и среднезернистая | Магматическая интрузивная основная горная порода основного состава | Применяется в качестве строительного и облицовочного камня, для наружной и внутренней облицовки, для приготовления щебня и дорожного камня |
| Лабрадорит | Серый, коричневатый или почти черный | Плагиоклаз - лабрадор с незначительной примесью пироксенов и рудных минералов | Полнокристаллическая, равномерно кристаллическая, крупнозернистая | Основная магматическая горная порода, разновидность анортозита | Применяется как облицовочный камень в основном в монументальной архитектуре, хотя некоторые образцы используются как декоративно поделочные камни. |
| Диабаз | Тёмно-серый или зеленовато-чёрный | Лабрадор и авгит со стекловидной связкой | Диабазовая (офитовая) | Мелкозернистая вулканическая горная порода | Применяется для мощения улиц и при производстве литых каменных изделий, а также в архитектуре |
| Базальт | Тёмно- серый. чёрный | Микролиты плагиоклазов, клинопнроксен, магнетит или титаномагнетит, а также вулканическое стекло | Стекловатая, скрытокристалличе -ская афировая или порфировая | Основная эффузивная горная порода нормального ряда | Используют как сырье для щебня, для производства базальтового волокна и кислотоупорного ] порошка, в качестве; наполнителя для ¦ бетона. |
| Известняк | Желтоватый серый, белый, черный | Карбонат кальция, раковины морских животных и их обломков | Массивно-слоистая и тонко-слоистыми | Осадочная горная порода органического, реже хемогенного происхождения | Применяется в качестве строительного материала, :мелкозернистые разновидности используют для создания скульптур. |
| Песчанник | Серо зеленый, коричневый, желтый | Кварц, полевые шпаты, слюда, глауконит | Воздушная структура, которая образована маленькими шариками, сцементированным и между собой. | Обломочная осадочная горная порода | Применяется в строительстве в качестве стенового и облицовочного материала, бутового камня, щебня различного назначения |
| Мрамор | Красный, сине чёрный. зелёный, жёлтый, серый, голубоватый, черный | Перекристаллизаванный кальцит или доломит | Граиобластоаая с изометричиой формой зерен, реже гетеробластовая | Метаморфическая горная порода | Используется как камень для памятников (монументально й скульптуры и надгробий), как штучный строительный камень для наружной облицовки и внутренней отделки зданий и в виде дроблёного и молотого камня |
| Кварцит | Белый. серый или краснова тый | Зерна каариа, слюда, полевой шпат, талые и некоторые другие минералы. | Зернистая (обычно граиобластовая), афаиитовая | Метаморфическая горная порода, состоящая в основном из кварца | Используется для изготовления недорогих камнерезы х изделий как поделочный камень, находит применение как облицовочный камень. |

Задание 2. Ознакомление с методиками повышения долговечности горных и каменных пород.

# Практическое занятие № 4

# Тема :Оценка соответствия кирпича требованиям госТа осмотром и обмером. Определение прочности керамического материала

Цель работы: оценка соответствия кирпича требованиям ГОСТов осмотром и обмером. Определение марки кирпича.

В результате выполнения лабораторной работы студент должен

знать:

- свойства и принципы производства керамики,

- основные виды и область применения керамики.

уметь:

- оценивать качества кирпича осмотром и определять его марку,

- определять назначение плиток и стеклянных изделий.

Материалы:

- образцы керамических стеновых и облицовочных материалов.

Порядок выполнения лабораторной работы:

Керамическими называют искусственные каменные материалы, получаемые из глиняных масс путем формования, сушки и последующего обжига. После обжига керамические

Рис 1. Керамический кирпич полнотелый (а), с 32 (6), 18 (в) и 28 (г) пустотами 1 - постель; 2 - ложок; 3 - тычок

материалы приобретают значительную прочность, водостойкость, морозостойкость и ряд других ценных свойств. Среди керамических материалов наибольшее распространение имеют керамический обыкновенный и пустотелый кирпич (рис. 1), пустотелые керамические камни (рис. 2), облицовочные плитки, керамическая черепица и керамзит.

Для оценки качества керамических материалов в лаборатории проверяют следующие основные их свойства: внешний вид, форму и размеры, степень обжига, предел прочности при сжатии и изгибе, водопоглощение, мо-розостойкость.

Рис 2. Пустотелые керамические камни с 7 (а) и 18 (6) пустотами

В учебной лаборатории обычно студентов знакомят с испытанием полнотелого керамического кирпича, так как его чаще других керамических материалов приходится испытывать лабораториям строительных организаций.

Керамический кирпич в основном применяют для кладки стен зданий, поэтому к нему как к стеновому материалу предъявляют требования по прочности и теплопроводности. Желательно, чтобы он обладал наибольшей прочностью при возможно меньшей теплопроводности, что позволит уменьшить толщину и массу стены и снизить стоимость конструкции. Теплопроводность кирпича в значительной мере зависит от его водопоглощения. Чем выше водопоглощение, тем больше пористость и, соответственно, меньше теплопроводность.

Для оценки качества керамического кирпича согласно ГОСТ 530-95 отбирают среднюю пробу от каждой партии кирпича (за партию принимают 100 тыс. шт) и не менее 30 шт. направляют на испытание в лабораторию. При поступлении на строительство кирпича в количестве менее 100 тыс. шт. пробу отбирают как от целой партии.

Для выполнения лабораторных работ по этой теме подгруппу студентов разделяют на бригады по два-три человека так, чтобы общее число испытаний кирпичей равнялось пяти. Каждая бригада выполняет испытание одного образца-кирпича. Результаты испытаний, полученные каждой бригадой, заносят затем в общую таблицу отчета для лабораторных и практических работ, на основании которых делают выводы о качестве кирпича.

- Определение качества кирпича по внешнему осмотру и обмеру

Внешним осмотром устанавливают наличие недожога в контролируемом кирпиче, для чего сравнивают отобранные образцы с эталоном (нормально обожженным кирпичом). Более светлый вид кирпича, чем у эталонного («алый» кирпич), и глухой звук при ударе по кирпичу молотком указывают на наличие недожога. Пережженный кирпич характеризуется оплавлением и вспучиванием, имеет бурый цвет и, как правило, искривлен. Недожженный и пережженный кирпич является браком.

После внешнего осмотра кирпич измеряют по длине, ширине и толщине, а также определяют искривление поверхностей ребер и длину трещин.

Линейные размеры кирпича и размеры трещин проверяют металлической линейкой с точностью до 1 мм. Кирпич одинарный должен иметь следующие размеры, мм: длину 250, ширину 120, толщину 65; кирпич модульный - длину 250, ширину 120 и толщину 88. Допускаемые отклонения от этих размеров для кирпича не должны превышать по длине ±5, по ширине ±4, по толщине ±3 мм.

Рис 3. Измерение искривления поверхности и ребер кирпича 1 - стальной угольник; 2 - стальная линейка; 3 - кирпич

Кирпич должен иметь форму прямоугольного параллелепипеда с прямыми ребрами и углами, четкими гранями и ровными лицевыми поверхностями. Искривление поверхностей и ребер, отбитость или притупленность ребер и углов устанавливают при помощи металлического угольника и линейки с точностью до 1 мм. В лаборатории кирпич укладывают на ровный стол. К проверяемой поверхности прикладывают ребром металлическую линейку

или треугольник в таком направлении, чтобы выявить максимальное значение

прогиба поверхности (рис.3). Максимальное значение зазора между ребром линейки и проверяемой поверхностью изделия измеряют специально изготовляемыми для этой цели калибрами. Результат измерений записывают в отчет по лабораторным и практическим работам и сравнивают с данными ГОСТ 530-95.

По форме и внешнему виду кирпича стандартом допускаются

следующие отклонения:

- искривление граней и ребер кирпича - по постели не более 3 мм и по ложку не более 4 мм;

- сквозные трещины на ложковых гранях (т.е. на сторонах размером 250х65 и 250х88 мм) на всю толщину кирпича протяженностью по ширине кирпича до 30 мм включительно - не более одной (кирпич, имеющий сквозную трещину протяженностью более 30 мм, относится к половняку);

- отбитости или притупленности ребер и углов размером по длине ребра не более 15 мм - не более двух.

Известковые включения (дутики), вызывающие разрушение кирпича, не допускаются.

- Определение марки кирпича

Марку кирпича определяют по пределу прочности при сжатии и изгибе подготовленных и испытанных на гидравлическом прессе образцов.

Предел прочности при сжатии определяют следующим образом. Отобранные для испытания кирпичи (5 шт. от средней пробы) распиливают дисковой пилой на распиловочном станке по ширине на две равные части. Обе половинки постелями накладывают одна на другую так, чтобы поверхности распила были направлены в противоположные стороны, и склеивают цементным тестом из портландцемента марки не выше 400, при этом толщина слоя цементного теста между половинками не должна превышать 5 мм. Кроме того, цементным тестом слоем 3 мм выравнивают (подливают) обе внешние поверхности, параллельные соединительному шву.

Рис 4. Куб из кирпича для испытания на сжатие

Для склейки и подливки двух половинок кирпича на гладкой, горизонтально установленной плоскости (выверенной по уровню металлической плиты) кладут стекло, покрытое смоченной бумагой, и по бумаге расстилают цементное тесто слоем 3 мм. Затем одну половинку кирпича укладывают на цементное тесто и слегка прижимают, после чего верхнюю поверхность половинки кирпича покрывают тем же цементным тестом и на него укладывают вторую половинку кирпича, слегка прижимая. Верхнюю поверхность второй половинки также покрывают цементным тестом и прижимают стеклом со смоченной бумагой. Излишки цементного теста срезают, края слоев выравнивают ножом.

Изготовленный таким образом образец должен быть близок по форме к кубу (рис.4). Необходимо, чтобы плоскости образца были взаимно параллельны и перпендикулярны боковым граням, что проверяют угольником. Образцы до испытания следует выдерживать в лаборатории во влажных условиях в течение 3 - 4 сут для затвердевания цементного теста, после чего их испытывают на сжатие.

Перед испытанием на сжатие проверяют угольником параллельность поверхностей,

покрытых затвердевшим цементным тестом, и измеряют с точностью до 1 см2 площадь поперечного сечения образца, которая равна произведению результатов двух взаимно перпендикулярных измерений по плоскости склейки половинок кирпича.

При определении предела прочности при сжатии образец устанавливают на нижнюю опору гидравлического пресса так, чтобы геометрический его центр совпадал с центром опоры. Затем верхнюю опору опускают на образец и насосом пресса равномерно передают давление на образец, доводя его до разрушения.

Значение разрушающего усилия фиксируют по показанию контрольной стрелки силоизмерителя.

Предел прочности при сжатии Rсж, МПа:

Rсж= p/S,

где р - разрушающая нагрузка, Н;

S - площадь, мм2.

Среднее значение предела прочности при сжатии вычисляют как среднее арифметическое из результатов испытания пяти образцов. Кроме того, записывают минимальный результат испытаний.

Рис 5. Схема испытания кирпича на изгиб

Предел прочности при изгибе определяют путем испытания на гидравлическом прессе целого кирпича, уложенного плашмя на две опоры, расположенные на расстоянии 200 мм одна от другой (рис. 5). Опоры должны иметь закругления радиусом 10- 15 мм. Нагрузку передают на середину кирпича через опору с таким же закруглением.

Для более плотного и правильного прилегания образца к опорам на кирпиче по уровню накладывают из цементного теста три полоски шириной 20 - 30 мм: две полоски - в местах опирания на нижние опоры, одну - под опору, передающую нагрузку. Если в кирпиче имеются трещины, то полоски располагают так, чтобы самые значительные трещины при испытании оказались на нижней поверхности образца.

Подготовленные образцы выдерживают в лаборатории в течение 3-4 сут для затвердевания цементного теста. Перед испытанием измеряют размеры поперечного сечения кирпича по середине пролета (между опорами) с точностью до 1 мм. Испытания кирпича проводят на 5-тонном гидравлическом прессе.

Предел прочности при изгибе Rиз, МПа, вычисляют по формуле:

Rиз= (3pl)/(2bh2),

где р - разрушающая нагрузка, Н;

l- расстояние между опорами, мм (см);

b - ширина кирпича, мм;

h - высота (толщина) кирпича по середине пролета, мм,

За окончательный результат принимают среднее значение из пяти определений. Кроме того, записывают минимальный результат испытаний.

Полученные пятью бригадами студентов результаты испытаний кирпича заносят в таблицу журнала лабораторных и практических работ, после чего, сравнивая полученные результаты с данными, приведенными в табл.1 (по среднему и минимальному значению прочности отдельных образцов), определяют марку кирпича.

Таблица 1

Практическое занятие № 5

Тема:Изучение пороков древесины , ознакомление с образцами разных пород

1.Общие сведения.

Виды пороков древесины

Пороки древесины – это отклонения от нормы в строении ствола, все нарушения физического состояния. К порокам относят: сучки, трещины, пороки формы ствола, строения древесины, химические окраски, грибные поражения, биологические и механические повреждения, пороки обработки и покоробленность.

Сучки.

Самым распространенным пороком являются сучки – основания ветвей, которые имеются в древесине ствола. При разделке древесины на ее поверхности выявляются сучки разных форм и видов. По форме разреза на поверхности древесины можно увидеть сучки круглые, овальные и продолговатые причем по степени срастания с древесиной они еще подразделяются на сросшиеся, частично сросшиеся и несросшиеся, или выпадающие. При разделке древесины на доски сучки могут иметь разное положение – пластевые, кромочные, ребровые, сшивные – в случае продольного сечения сучка часть его выходит одновременно на два ребра одной и той же стороны доски и торцовые – когда сучок оказывается на торце доски. По взаимному  расположению сучков на пиломатериалах они подразделяются на разбросанные – одиночные или отстоящие друг от друга на значительном расстоянии, групповые и разветвленные.
По состоянию древесины самого тела сучка они делятся на: светлые здоровые, темные здоровые, здоровые с трещинами, загнившие, гнилые и «табачные», у которых выгнившая древесина полностью или частично заменена рыхлой массой ржаво—бурого или белесого цвета.

Трещины в древесине.

Разрывы древесины вдоль волокон образуют трещины. Причины возникновения трещин различны.

Метиковые трещины возникают при росте дерева, а затем увеличиваются при сушке древесины. Они имеют радиальную направленность от сердцевины к коре и значительную протяженность по длине сортимента.

Простая метиковая трещина - одна или две трещины, расположенные на обоих торцах сортимента в одной плоскости.

Сложная метиковая трещина - одна или несколько трещин, расположенных в разных плоскостях .

Морозная трещина - возникает под воздействием низких температур и в растущем дереве, поэтому разросшаяся древесина и кора оставляют на стволе характерные утолщения в виде валиков и гребней. Трещина направлена от поверхности ствола вглубь, имея значительную протяженность по длине сортимента.

Трещина усушки возникает в срубленной древесине при сушке. В отличие от предыдущих трещин имеет меньшую протяженность по длине сортимента и глубину не более 1 мм.

Отлупная древесина образуется между годичными слоями внутри ядра или спелой древесины при их росте.

Пороки формы ствола.

Переработку древесины всех пород очень часто осложняют встречающиеся пороки формы ствола: сбежистость, овальность, наросты, кривизна и закомелистость.

Сбежистость выражается в уменьшении диаметра бревна или ширины необрезной доски, превышающих нормальный сбег, который равен 1 см на 1 м длины сортимента. Как правило, она больше у лиственных пород, особенно у деревьев, выросших на просторе, а по длине ствола – в вершинной части. Этот вид порока формы ствола увеличивает количество отходов при распиловке и лущении круглых лесоматериалов и обусловливает появление в шпоне радиального наклона волокон.

Овальность ствола представляет собой эллипсовидную форму поперечного сечения торца, у которого больший диаметр в 1,5 и более раза превышает меньший.

Осложняют переработку древесины наросты в виде местного утолщения ствола различных форм и размеров. Наросты образуются в результате разрастания тканей под воздействием различных раздражителей – грибов, низких или высоких температур и т. д., а также при пожарах, механических повреждениях и по другим причинам. Гладкие наросты  часто возникают на стволах сосны и березы. Годичные слои в местах наростов обычно шире, чем в стволе.

Бугристые наросты, или капы , образуются в основном на стволах березы, ореха, а также клена, ольхи черной, ясеня, бука, тополя и др. Древесина в зоне капов имеет неправильное строение со свилевато—волнистым направлением волокон и с темноокрашенными включениями в виде небольших пятен, черточек и точек. В разрезах капы имеют красивую текстуру, поэтому они применяются как материал для художественных поделок и изготовления строганного шпона.

Пороки строения древесины.

При переработке древесины часто встречаются пороки строения древесины, связанные с неправильным строением ствола. Различают следующие виды пороков строения древесины:

Косослой, или наклон волокон, представляющий собой отклонение волокон от продольной оси ствола;

Крень – сплошная или местная в виде резкого утолщения древесины поздних годичных слоев;

Свилеватость – резко волнистое или путаное расположение древесных волокон (заготовки древесины с таким пороком используются при изготовлении художественных изделий, мебели, топорищ и различных поделок);

Завиток – местное искривление годичных слоев около сучков или проростей (древесина с таким пороком используется в мебельном производстве и художественных промыслах);

Кармашки смоляные. Встречаются в древесине хвойных пород, особенно у ели, представляют собой полости между годичными слоями, заполненные смолой;

Засмолок – участок древесины хвойных пород, обильно пропитанный смолой;

Двойная сердцевина – две сердцевины в одном поперечном сечении бревна, которые образуются в месте раздвоения ствола;

Пасынок – отставшая в росте и отмершая вторая вершина, которая обычно располагается под острым углом;

Сухобокость. Возникает в результате повреждения коры растущего дерева в виде омертвевшего участка ствола;

Прорость. Представляет собой заросшую рану, как правило,заполненную остатками коры и омертвевшими тканями;

Рак, который является раной дерева и возникает на поверхности ствола в результате деятельности паразитных грибов и бактерий, при этом изменяются строение древесины и форма ствола;

Ложное ядро, которое напоминает настоящее ядро, но отличается более неоднородным строением и менее правильной формой, выделяется как темная, неравномерно окрашенная зона в центральной части ствола, отделяется от заболони темной, а иногда светлой полосой, появляется от воздействия грибов, сильных морозов, как реакция на раны и по другим причинам, при этом древесина ложного ядра более хрупкая и менее прочная, а внешний вид, как правило, хуже;

Внутренняя заболонь – наличие нескольких годовых слоев в ядровой древесине, которые по цвету и свойствам похожи на заболонь, причем она имеет пониженную стойкость к загниванию и повышенную проницаемость для жидкостей;

Водослой – порок древесины в виде участков, имеющих повышенную влажность в результате действия бактерий, грибов, проникновения дождевой воды через раны или от перенасыщенности почвы влагой.

Грибные поражения.

При разделке древесины в ряде случаев обнаруживаются грибные ядровые пятна – ненормально окрашенные участки ядра, которые образуются в растущих деревьях под воздействием деревоокрашивающих или дереворазрушающих грибов. В срубленной древесине дальнейшее развитие этого порока прекращается.   В срубленной древесине нередко образуются заболонные грибные окраски – ненормально окрашенные участки заболони под воздействием дереворазрушающих грибов, не вызывающих образования гнили. Заболонные грибные окраски не влияют на механические свойства древесины, но ухудшают ее внешний вид, повышают водонепроницаемость. В срубленной древесине при хранении в теплое время года в результате развития биохимических процессов с участием грибов или без них возникает такой порок, как побурение. Побурение древесины проявляется в виде ненормально окрашенных участков лиственных пород бурого цвета различных оттенков.    Большой вред древесине наносят гнили, образующиеся под воздействием грибов. Гнили различают по цвету и структуре поражения – пестрая ситовая, белая волокнистая; а также по типам – заболонная, ядровая и наружная трухлявая.
   Пораженная гнилью древесина является источником грибной инфекции для различных деревянных сооружений

Химические окраски, биологические повреждения и покоробленность.

В процессе переработки древесины нередко встречается такое явление, как химическая окраска древесины, – ненормально окрашенные участки в срубленной древесине, возникающие в результате химических и биохимических процессов.
  В большинстве случаев она связана с окислением дубильных веществ. Обычно такие участки расположены в поверхностных слоях древесины – на глубине 1–5 мм.При нарушении технологии хранения свежесрубленных лесоматериалов древесина подвергается биологическим повреждениям в виде червоточин – ходов и отверстий, проделанных в древесине насекомыми и их личинками (жуками, бабочками, термитами и др.). Оптимальные условия для жизни этих насекомых – температура +18–20 °C и относительная влажность воздуха 60–80.

2. Изучение пороков древесины.

Цель работы: Изучить основные различные виды пороков древесины (трещины, пороки ствола), с целью определения пригодности древесины как строительного материала.

уметь:

-          определять пороки древесины;

знать:

-          особенности строения и свойства древесины; влияние пороков древесины на качество.

Материалы для проведения практической работы:

1.      Образцы древесины с видами пороков (в виде спилов и дощечек).

2.      Справочники по строительным материалам и изделия

3.      Линейка.

4.      Лупа.

Ход выполнения работы:

1.      Изучить предлагаемые образцы на наличие пороков древесины;

2.      По результатам исследования и изучения пороков на представленных образцах заполнить таблицу, в следующей последовательности:

·         Пороки строения древесины.

·         Пороки формы ствола.

·         Трещины в древесине.

3.      Сделать заключение о влиянии пороков на качество древесины.

Таблица №1-Результаты исследования.

| № п/п | Виды порока (вид, подвид) (указать название) | Характерные признаки порока | Влияние на качество древесины; возможная область применения древесины. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Заключение: Пороки древесины в различной степени влияют на качество древесины, снижают его, а иногда делают древесину не пригодной  для использования, как в строительстве, так и в производстве изделий из неё.

Практическое занятие №6

Тема:Классификация вяжущих материалов.

Цель: познакомится с классификацией вяжущих материалов.

Задание для студентов:

- Прочитайте материал в учебнике.

- Заполните таблицу.

- Сдайте работу на проверку преподавателю.

Общая характеристика вяжущих материалов.

1. Определение вяжущих.

2. Классификация вяжущих по составу:

2.1. Минеральные – (выпишите примеры)

2.2. Органические - (выпишите примеры)

3. Классификация вяжущих по условиям твердения:

| Группа вяжущих | Условия твердения | Примеры | Что происходит во влажной среде и воде |
| --- | --- | --- | --- |

Практическое занятие №7

Тема:Визуальное ознакомление с образцами различных строительных материалов. Их основные виды и область применения

Цель:

- ознакомиться с номенклатурой современных конструкционно-отделочных и отделочных строительных материалов;

- ознакомиться с формообразующими, эстетическими и экологическими аспектами применения материалов на фасадах и в интерьерах современных зданий.

Таблица 1 – Спецификация отделочных материалов для фасада

| Наименова-ние части фасада (цоколь, основное поле стены, окон, проемы и др.) | Наименова-ние материала, изготовитель (фирма, страна) | Основные критерии выбора | Краткая характеристика | Единица измерения и количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Основное поле стены | Полиуретан (монолитный и вспененный листовой материал) | Возможны любые фасадные формы с высокой степенью детализации. Стоек к химически агрессивным средам. Не меняет своих свойств при перепадах температур от -70єС до +80єС. Ремонт изделий возможен (зашкури-вание, шпаклёвка, покраска и другие доступные способы) | Легкий, не утяжеляет фасад. Водопоглащение - за 24 часа по объему не более 0,01% (не впитывает влагу). Морозостойкость - более 150 циклов | Плотность - 300 кг/м3 (сопоставимо с сосновыми породами дерева) Усиленная прочность верхнего слоя (поверхностная плотность – до 1000 кг/м3). Изделие внутри пустотелое, толщина стенки изделия 25 – 40 мм |
| Основное поле стены | Полистирол (утеплитель) | Полистирол без покрытия впитывает влагу. Цементное покрытие поверхности обеспечивает слабое впитывание влагой изделий. Нестоек к химически агрессивным средам | Легкий, не утяжеляет фасад. Материал однородно неплотный. Обязательно требует защитного и укрепляющего покрытия. Как правило, наносится защитное покрытие на основе цементных смесей толщиной 1,5 – 3 мм | Плотность - 25-50 кг/м3 |
| Основное поле стены | Стеклоплас-тик (декор) | Не впитывает влагу. Стоек к химически агрессивным средам | Легкий, не утяжеляет фасад. Морозостойкость - более 150 циклов | Плотность - 3500 кг/м3. Толщина стенки изделия – 4-5 мм, изделие внутри пустотелое |
| Основное поле стены | Стеклофиб-робетон (тонкостен-ные прочные изделия - плиты) | Стоек к химически агрессивным средам. Огнеупорный материал. Ремонт изделий возможен (с помощью бетонного раствора) или при сильном механическом повреждении рекомен-дуется частичная замена детали | Средний по весу материал, несколько утяжеляет фасад, легче бетона, заметно тяжелее полиуретана. За счет полимерных добавок слабо впитывает влагу. За счет армирования стекловолокном, обладает в несколько раз большей прочностью на изгиб, сжатие и растяжение, чем бетон такой же толщины. Морозостойкость - более 150 циклов | Плотность - 1700 - 2250 кг/м3. Изделие внутри пустотелое, толщина стенки - 15-25 мм. |
| Основное поле стены | Искусствен-ный камень (разной геометри-ческой формы) | Стоек к химически агрессивным средам. Огнеупорный материал | Тяжелый, сильно увеличивает нагрузку на фасад. За счет полимерных добавок слабо впитывает влагу. Морозоустойчивость - более 150 циклов (литьевой камень) | Плотность - около 2100 кг/м3 |
| Основное поле стены | Гипс (гипсовая штукатурка) | Стоек к химически средам | Тяжелый, сильно увеличивает нагрузку на фасад. Требует периодически специальной обработки от воздействия атмосферной влаги. При условии профессионального ухода срок службы до 10 лет. Материал впитывает влагу, без защиты поверхности происходит быстрое разрушение на фасаде. Атмосферное воздействие. Ремонт изделий возможен (с помощью скульпторов-специалистов). Морозоустойчивость - при соответствующем покрытии до 50 циклов | Плотность - около 2800 кг/м3 |
| Основное поле стены | Бетон | Стоек к химически агрессивным средам. Негорючий материал | Тяжелый, сильно увеличивает нагрузку на фасад. Ремонт изделий возможен (с помощью бетонного раствора). Морозоустойчивость - более 150 циклов. Водопоглощение по массе Wм 1,03% | Плотность - от 1700 до 2800 кг/м3 |
| Цоколь | Базальт (плиты) | Базальт легко чистится ручными и автоматическим средствами, на поверхности плиты не остаётся сколов и царапин. Базальт переносит как высокие, так и низкие температуры. Такие плиты экологически безопасны и не дают большой нагрузки на основной фундамент | Твердость по шкале Мооса - 6. Пористость 0,4-1,5. Предел прочности 50-300 МПа. Водопоглощение 1-5%. Морозостойкость более 50 циклов. Цвет - серый | Плотность 2900-3000 кг/м3. Размер 800*300*40 мм |
| Основное поле стены | Клинкерная плитка | Современные технологии, позволяют производить плитку с разнообразными формами лицевой поверхности и всяческих конфигу-раций. Клинкерная плитка имеет высокие эксплуатационные характеристики и долговечность. Она может использоваться при любых климатических условиях, т. к. легко переносит морозы и жару. Для производства клинкерной плитки используют экологически чистую отожженную глину, в которую добавляют плавители и если необходимо красители | Водопоглощение 2-3%. Морозостойкость 300 циклов. Высокая коррозийная стойкость | Размер 240*115*10 мм |
| Крыша | Керамическая черепица (пласты) | Является одним из наиболее долговечных кровельных материалов, срок службы более 100 лет. Черепица абсолютно не чувствительна к любым воздействиям: жаре и морозу, граду и ураганам, кислотным дождям, деятельности бактерий и низших растений, излучению ультрафиолетовой и инфракрасной частей солнечного спектра | Водопоглощение не более 0,5%. Твердость-7. Высокая прочность на изгиб (разрушающая нагрузка не менее 250 кгс) | Размер 330*420 мм |

Таблица 2 – Спецификация материалов для кровли

| Наименова-ние | Наименова-ние материала, изготовитель (фирма, страна) | Основные критерии выбора | Краткая характеристика | Единица измерения и количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Мембранная кровля (рулон) | Logicroof, Россия | Высокая прочность и эластичность; малый вес; простота укладки | Покрытие, обладающее отличными гидроизоляционными характеристиками | Морозостойкость – сохранение свойств при температуре до - 60°С; ширина полотна – 0,9-15 м; длина полотна – до 60 м |
| Стальная фальцевая кровля (листовая) | RUUKKI, Финляндия | Неспособность кровли гореть; приятный внешний вид; высокая гибкость, позволяющая крыть крыши различной сложной формы; небольшой вес стойкость к мину-совым температурам | Покрытие из металла, в котором картины соединены фальцами | Ширина — 565 мм; длина — 12000 мм; толщина панели — 0,6 мм; высота фальцевого замка — 25 мм |
| Рубероид (рулон) | ТехноНиколь, Россия | Дешевизна; легкость обработки; относи-тельная простота возведения покрытий; отличные гидроизо-лирующие качества; возможность прини-мать нужную форму. | Кровельный рулонный гидроизоляционный материал, который получается в результате пропитки кровельного картона нефтяными битумами и покрытия верхней и нижней поверхностей рубероида слоем тугоплавкого битума. | Водонепроницаемость, 72 ч. Масса покровного слоя 800г/м2 . ширина рулонов, мм – 1000, 1025, 1050; площадь рулонов, м2 – 10, 15, 20; масса рулона, кг – 22-25. |
| Металлочере-пица (листовая) | Areco, Швеция | Легкость, высокая прочность, долго-вечность, устой-чивость к механи-ческим нагрузкам | Оцинкованные листы из стали толщиной от 0,4 и до 0,6 мм со специальным полимерным покрытием, защищающим их от коррозии и придающим им цвет, подвергающиеся поперечному штампованию | Общая ширина - 1150 мм. Толщина листа - 0.4 мм. Стандартные длины листов - 0.4 м, 1.1 м, 2.15 м, 3.55 м. Высота профиля - 24 мм. Длина волны - 350 мм |
| Сланцевая кровля (пласты) | Theis-Boger Германия | Огромный срок службы; эксклю-зивность, стойкость цвета, защита от ультрафиолета; водо-стойкость, морозо-устойчивость, пожаробезопасность | Штучный кровельный материал элитного класса, изготовленный из горных пород камня, отличающийся способностью раскалываться на тонкие, но прочные пласты | Толщина сланцевых плиток 4-9 мм; Размеры плиток от 25/20 до 60/30 см. Вес сланцевой кровли около 50 кг/м2. Применяется на скатной кровле с уклоном больше 25° |
| Ондулин (листовая) | Bituwell, Германия | Прочность; легкость в процессе монтажа; разнообразие цветовых решений | Кровельный материал, прозванный еще еврошифером за свой более привлекательный и эстетичный вид, чем обычный шифер, но похожий на него своей волнообразной формой | Длина листа 2 м, ширина 0,93м, толщина 2,8мм |
| Профнастил (листовая) | Трейд-лайт, Россия | Невысокая цена за лист; устойчивость к воздействию атмо-сферных осадков, долгий срок эксплуата-ции; широкая цветовая гамма, разнообразная форма ступенек; устойчивость к возгоранию, коррозии. | Кровельный строительный материал, предназначенный для возведения наружных ограждений, стен и крыш | Толщина покрытия: 25 мкм. Толщина металла: 0,5 мм. Слой цинкового покрытия: 140 г/мІ |
| Гибкая черепица (пласты) | Katepal, Финляндия | Бесшумность; способ-ность задерживать снег на шершавой поверхности; краси-вый дизайн; отсутст-вие коррозии и конденсата; гибкость. | Кровельный материал на основе стеклохолста, модифицированного битума и каменной посыпки | Вес 4,3 кг/кв. м; Вес одного квадратного метра – 8 кг; Теплостойкость -110°С. Водопоглощение < 2% |
| Шифер (пласты) | ЛАТО, Россия | Большая прочность при сгибе и ударе; легкость обработки низкая стоимость; неспособность гореть. | Пластинки из сланца различной ширины и высоты, предназначены для разных видов кладки | Морозостойкость 25 циклов, нагрузка не менее 150 кгс; прочность при изгибе 16 мПа |
| Наливная кровля (полимерная мембрана) | ЛКМ CCCP, Россия | Долговечность; легкий монтаж; декоративность | бесшовное покрытие, которое состоит из двух основных слоев (армирующего и гидроизоляционного) бесшовное покрытие, которое состоит из двух основных слоев (армирующего и гидроизоляционного) Бесшовное покрытие, которое состоит из двух основных слоев (армирующего и гидроизоляционного) | Плотность от 1600 кг/м3 Теплопроводность 0,1 Вт/мС. Морозостойкость 400 циклов |

Таблица 3 – Спецификация отделочных материалов для интерьеров

| Наименование помещения (4 типа помещений) | Наименование материала, изготовитель, основные критерии выбора, краткая характеристика, единицы измерения, количество |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| пол | стена | потолок |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Спальня | Паркетная доска Линейные размеры:2200*209*14мм Дуб Двухполосная Покрытие маслом | Текстильные обои экологичность стойкость к истиранию и выгоранию; высокие показатели звуко - теплоизоляции Ткани наносятся на бумажную основу Длина рулона 50 м, ширина 0,92 м | Эмульсионные краски не содержат органических растворителей, они нетоксичны, взрыво - и пожаробезопасны Время легкого высыхания поверхности при температуре 18-22°С составляет не более 30 мин, полного - 1,5-2 часа. |
| Ванная | Напольная керамическая плитка 30,5*30,5см твердость, прочность, низкая истираемость, стойкость к воздействию химических веществ, простота очистки стойкость к истиранию 6 по шкале Мооса | Керамическая плитка Водопоглощение менее 16% | Реечный подвесной потолок он не деформируется, не расшатывается, легко монтируется и демонтируется |
| Кухня | Керамическая плитка 4 класс твердости | Виниловые обои с микропорами Водостойки. Нижний состоит из бумаги или флизелина. Он покрывается слоем ПВХ, на который наносится рисунок | Натяжной потолок. Поливинилхлорид – материал, использующийся при производстве натяжных потолков, влагостоек, надежен, прочен и абсолютно нетоксичен. Легко моются, они не выгорают и не впитывают кухонные запахи, не образуют конденсат, не трескаются и не деформируются. |

Практическое занятие №8

Тема: Классификация фундаментов зданий и их конструктивные характеристики .

Цель: Научится вычерчивать основные элементы зданий; овладеть навыками вычерчивания элементов зданий.

Порядок выполнения:

- ознакомиться с теоретическими положениями по данной теме;

- выполнить задания практической работы;

- сформулировать вывод.

1.     Краткие теоретические сведения

Любое здание состоит из взаимосвязанных, выполняющих определенные функции архитектурно-конструктивных частей (элементов), которые подразделяются на несущие и ограждающие. Несущие части воспринимают все нагрузки (собственный вес частей здания, массу оборудования, людей, нагрузки от снега, ветра).

Ограждающие части предназначены для защиты внутренних объемов здания от атмосферных воздействий (снега, дождя, ветра, солнца) и для изоляции одного помещения от другого.

Несущие конструкции здания образуют несущий остов, который воспринимает нагрузки и передает их на фундамент, а через него — на основание.

Основание — грунты, находящиеся под подошвой фундамента. Основания бывают естественные и искусственные. Естественными называются такие основания, в которых нагрузка воспринимается грунтом, находящимся в состоянии его природного залегания. Если грунт предварительно искусственно укрепляют, то он является искусственным основанием.

2.Практическое задание

Задание №1

Подобрать по техническим показателям стреловой самоходный кран для монтажа одноэтажного промышленного здания. Сетка колонн 12´18 м, отметка верха колонн 7,2 м, верха подкрановой балки – 5,6 м. Масса крайней колонны – 6,8 т, средней – 8,2 т, подкрановой балки – 4,2 т, отметка верха стропильной фермы – 9,7 м, масса фермы – 9,6 т, масса плиты покрытия – 3,8 т.

Ход  выполнения работы:

Ознакомиться с различными типами здания.

Дать описание типа здания по общим признакам рис1. (внешний вид, план, фасад, разрез).

рис1. Типы зданий

Выполнить чертеж определенного типа здания (тип здания задает преподаватель)

Последовательность вычерчивания разреза здания (сооружения)

1. Компоновка чертежа и построение вертикальной координационной сетки; 
2.Вычерчивание основных контуров; 
3.Вычерчивание деталей и нанесение размерных линий;
4. Постановка размеров и графическое оформление разреза.

3.Контрольные вопросы по закреплению.

1. Признаки гражданских зданий

2. Признаки производственных зданий

3. Признаки заглубленных сооружений .

Литература:1.БугаП.Г., Гражданские, промышленные и сельскохозяйственные здания: Учебник для средних специальных заведений. – М. ООО Издательский дом «Альянс», 2013. – 351 с.

2. Шерешевский И.А., Конструктирование гражданских зданий и сооружений. – М. Архитектура, 2015.

4.Критерии оценки: проверка рабочей тетради и графического материала.

Практическое занятие №9

Тема: «Конструктивные характеристики стен и отдельных опор».

Цель: Научится вычерчивать элементы проектов зданий и сооружений; овладеть навыками вычерчивания элементов проектов зданий и сооружений.

Порядок выполнения:

- ознакомиться с теоретическими положениями по данной теме;

- выполнить задания практической работы;

- сформулировать вывод.

1.     Краткие теоретические сведения

К элементам  проекта зданий и сооружений относится :

фасады здания - его вид с разных сторон, с указанием необходимых размеров - общих габаритов и отдельных элементов: проемов, деталей;

планы этажей (уровней) здания с указанием расположения помещений, проемов, расстановки кухонного и санитарного оборудования, размеров;

разрезы, в количестве, необходимом для представления об объемном решении дома, особенностях конструкций в целом и их отдельных элементов - послойный состав полов, кровли, конструкции лестниц и т. п.;

план кровли, который показывает раскладку конструктивных элементов кровли, их размеры и форму; архитектурные решения узлов и элементов здания (лестницы, крыльца, ограждения, устройство многослойных стен и т.д.);

спецификация элементов заполнения проемов - количество, марка, размеры, способ открывания окон и дверей;

спецификация элементов кровли;

спецификация и паспорт наружной отделки здания;

пояснительная записка - описание основных элементов и особенностей здания, технико-экономические показатели.

Конструктивная часть элементов проекта зданий и сооружений: конструктивные решения фундаментов, перекрытий, монолитных участков, кровельных конструкций, несущих элементов кровли, конструктивных узлов и деталей здания, а также подробные спецификации. В данном разделе разрабатываются чертежи возможных несущих элементов каркаса здания в т.ч. металлических (КМ) и железобетонных (КЖ) конструкций.

2.Практическое задание

Задание №1

Подобрать сечение накладок из равнобоких уголков монтажного стыка

растянутого пояса фермы. Стык ослаблен отверстиями для болтов диаметром

d=2,4см. Расчетное усилие в поясе Nр =550кН. Накладки изготовить из стали марки

09Г2С. Коэффициент надежности по назначению γn =0,95.

Задание №2

Определить расчетное сопротивление основания для фундамента под колонну здания

с гибкой конструктивной схемой. Фундамент с подошвой прямоугольной формы а*b

имеет глубину заложения d1=1,8м, γIII =18кН/м3, γII =18кН/м3, φII =280,

СII=6 кПа, a*b=2,0*2,0 м. Грунты пески крупные.

Задание №3

Определить прочность кирпичного центрально – нагруженного столба,

опирающегося на стену монолитного перекрытия. Столб из силикатного кирпича

марки 125, размером 51*64см, высотой h=7м. Раствор цементный, марки 50.

Ход  выполнения работы:

Ознакомиться с основными конструктивными характеристиками зданий.

Определить конструктивные характеристики рисунка.

Выполнить чертеж здания.

При выполнении разреза здания (сооружения) положение мнимой вертикальной плоскости разреза принимают, как правило, с таким расчетом, чтобы в изображение попадали проемы окон, наружных ворот и дверей. По участкам, особенности которых не выявлены в основных разрезах, проводят местные (частичные) разрезы.
          Из видимых элементов на разрезах изображают только элементы конструкций зданий (сооружений), подъемное оборудование, открытые лестницы и площадки, находящиеся непосредственно за мнимой плоскостью разреза.
          На разрезах здания (сооружения) без подвалов грунт и элементы конструкций, расположенные ниже фундаментных балок и верхней части ленточных фундаментов, не изображают. Тоннели показывают схематично тонкой штриховой линией.

3. Контрольные вопросы по закреплению.

1. Перечислите конструктивные элементы здания.

2. Является ли фундамент конструктивным элементом здания.

3. Перечислите несущие конструктивные элементы здания.

Литература:1.Буга П.Г., Гражданские, промышленные и сельскохозяйственные здания: Учебник для средних специальных заведений. – М. ООО Издательский дом «Альянс», 2013. – 351 с.

2. Шерешевский И.А., Конструктирование гражданских зданий и сооружений. – М. Архитектура, 2015.

4. Критерии оценки: проверка рабочей тетради и графического материала .

Практическое занятие №10

Тема: Конструктивные характеристики перекрытий и перегородок .

Цель: Научится вычерчивать элементы проектов инженерных зданий; овладеть навыками вычерчивания элементов проектов инженерных зданий.

Порядок выполнения:

- ознакомиться с теоретическими положениями по данной теме;

- выполнить задания практической работы;

- сформулировать вывод.

1.     Краткие теоретические сведения

Проектирование элементов инженерных зданий является сложной и ответственной задачей, которая требует высокой квалификации и четкого соответствия нормам.

Инженерные элементы зданий являются основой инфраструктуры любого объекта, главная их функция – обеспечение комфортной жизни или пребывания людей. Именно это обуславливает постоянный рост вкладов и издержек на строительство – на инженерное оснащение уходит до 50% стоимости всего проекта.

2. Практическое задание

Задание №1

Определить ширину кирпичного простенка толщиной 51см и высотой 4,5 м.

Действующая сила N=800кН. Кирпич керамический марки 150. Раствор цементный

марки 75. Коэффициент надежности по назначению γn =0,95.

Шарнирное опирание покрытия.

Задание №2

Определить расчетное сопротивление основания для фундамента под колонну здания

с гибкой конструктивной схемой. Фундамент с подошвой прямоугольной формы а*b

имеет глубину заложения d1=1,6м, γIII =19кН/м3, γII =19кН/м3, φII =360,

СII=4кПа, a*b=2,2*2,2 м. Грунты пылевато-глинистые.

Задание №3

Выполнить сбор нормативных и расчетных нагрузок на 1м2 перекрытия:

- паркет дубовый – 19мм;

- битумная мастика – 2мм;

- цементно-песчаная стяжка – 10мм;

- ячеистый бетон – 25мм;

- железобетонная многопустотная плита h=220 мм. (Поликлиника).

Ход  выполнения работы:

Провести анализ конструктивных схем зданий.

Описать конструктивную схему крупнопанельного дома с несущими стенами.

Выполнить чертеж здания.

На разрезах выносят и указывают:
— координационные оси здания (сооружения) и расстояния между ними и крайними осями, оси у деформационных швов;
— отметки уровня земли, чистого пола этажей и площадок;
— отметки низа несущих конструкций покрытия одноэтажных зданий (сооружений) и низа плит покрытия верхнего этажа многоэтажных зданий (сооружений);
— отметку низа опорной части заделываемых в стены элементов конструкций;
— отметку верха стен, карнизов, уступов, стен, головки рельсов крановых путей;
— размеры и привязку (по высоте) проемов, отверстий, ниш и гнезд в стенах и перегородках, изображаемых в сечении;
— толщину стен и их привязку к координационном осям здания или сооружения (при необходимости);
— марки элементов здания (сооружения), не замаркированных на планах и фасадах;
— ссылку на узлы, а также на чертежи элементов здания (сооружения), замаркированных на разрезах.

3. Контрольные вопросы по закреплению.

1. Признаки типов каркасов.

2. Что такое санитарно-технические кабины?

3. Где располагаются цокольные панели?

Литература:1.Буга П.Г., Гражданские, промышленные и сельскохозяйственные здания: Учебник для средних специальных заведений. – М. ООО Издательский дом «Альянс», 2013. – 351 с.

2. Шерешевский И.А., Конструктирование гражданских зданий и сооружений. – М. Архитектура, 2015.

4. Критерии оценки: проверка рабочей тетради и графического материала .

Практическое занятие №11

Тема: Конструктивные характеристики оконных и  дверных проемов .

Цель: Научится вычерчивать элементы проектов производственных зданий; овладеть навыками вычерчивания элементов проектов производственных зданий.

Порядок выполнения:

- ознакомиться с теоретическими положениями по данной теме;

- выполнить задания практической работы;

- сформулировать вывод.

Краткие теоретические сведения

Все типы промыеленных зданий имеют общие структурные элементы:

колонны промышленных зданий;

крыша (конструкция покрытия), которая состоит из несущей и ограждающей части;

несколько подкрановых балок, установленных на консолях колонн;

фонари, которые обеспечивают дополнительное освещение помещения;

стандартные вертикальные ограждения (двери, стены, окна, перегородки);

специальные связи, благодаря которым обеспечивается пространственная жесткость здания.

Выполняя строительство промышленных зданий, оборудованных кран-балками, важно учитывать не только статические, но и динамические нагрузки, которые возникают вследствие движения тяжелых механизмов внутри помещения.

2.Практическое задание

Задание №1

1. Перечислите требования к промышленным зданиям.

2. Железобетонные несущие конструкции покрытия.

3. Подберите железобетонные колонны крайнего ряда для промышленных зданий с мостовыми кранами H=12 м., Q=10 т., шаг- 6 м. Задание №2 1. Унификация промышленных зданий. Модуль.. 2. Перечислите основные типы стен промышленных зданий и требования к ним.. 3. Подберите железобетонные колонны среднего ряда для промышленных зданий с мостовыми кранами, H=18 м., Q=50/10 т., шаг- 6 м. Ход выполнения работы: Тонкими штрихпунктирными линиями нанести координационные оси здания. В промышленных зданиях расстояние шага принято между поперечными координационными осями 6м, расстояние между продольными осями (пролет) 12м, 18м, 24м. Подобрать колонны. Сечение колонн подбирается в зависимости от высоты здания, наличия кранового оборудования, размеров пролета и шага колонн. Толстыми основными линиями вычертить сечения колонн с соответствующей привязкой. Колонны средних рядов располагают с центральной привязкой (б), т. е. геометрический центр совпадает с координационной осью. Колонны крайних рядов располагают с нулевой привязкой, т. е. наружная грань колонн совпадает с координационной осью. Колонны в торцах зданий смещают внутрь здания, т.е. геометрический центр колонны на 500 мм. смещают от оси внутрь здания. Колонны (центры) температурных швов смещают от оси на 500 мм по обе стороны от оси шва. В торцах зданий при пролетах более 6м, а длине стеновой панели 6м, устанавливают фахверковые колонны с нулевой привязкой. В торцах зданий для крепления стеновых панелей к основным колоннам устанавливают колонны металлического фахверка, выполненные из двух швеллеров № 20. По колоннам устанавливают вертикальные связи: крестовые при шаге 6м и портальные при шаге колонн 12м. Вертикальные связи устанавливают так, чтобы они совпадали по вертикали во всех пролетах для придания зданию большей жесткости и устойчивости. На чертеже их показывают жирной штрихпунктирной линией между колоннами...

Выполнить чертеж здания

3. Контрольные вопросы по закреплению.

1. Состав типового проекта

2. Состав проекта здания

Литература: 1.Н. П. Вильчик  Архитектура зданий М. ИНФРА - М 2010 с.

2. Белоконев Е.Н., Абуханов А.З., Чистяков А.А. Основы архитектуры зданий и соружений: Учеб. пособ., 2015.

4. Критерии оценки: проверка рабочей тетради и графического материала.

Практическое занятие №12

Тема: Конструктивные характеристики покрытий и полов

Цель работы: научить студентов вычерчивать лестничные пролеты

Ход работы: По способу устройства лестницы могут быть сборные и монолитные. Сборные бывают из мелко- и крупноразмерных элементов.

Лестницы из мелкоразмерных элементов состоят из отдельно устанавливаемых железобетонных сборных площадочных балок, сборных железобетонных косоуров, ступеней, железобетонных плит площадок и ограждений с поручнями.

Для сопряжения косоуров с площадочными балками в последних предусмотрены гнезда, в которые заводятся концы косоуров.

Связь между элементами лестниц достигается, как правило, сваркой закладных деталей. Ступени укладывают по косоурам на цементном растворе. Лестница из сборных мелкоразмерных элементов.

Конструкции лестниц:

а — сборная из железобетонных мелкоразмерных элементов,

6 — по стальным косоурам,

е — монолитная железобетонная,

г —заделка стоек и крепление деревянного поручня,

д. е — крепление пластмассовых поручней,

1 — ступени,

2 — площадочная балка,

3 — гнездо для конца косоура,

4 — косоур сборный железобетонный,

5 — плита лестничной площадки,

6 — стальной косоур,

7 — штукатурка по стальной сетке,

8 — стальная площадочная балка,

9 — фризовая ступень,

10 — стойка перил,

11 — стальная полоса,

12 — шурупы,

13 — поручень

Деревянная лестница (поперечный разрез)

Лестница из крупносборных элементов :

1 — лестничные площадки,

2 — лестничные марши,

3 — фрагмент ограждения

Деталь лестницы из крупноразмерных элементов:

1 — фризовая ступень верхняя,

2 — стойка ограждения,

3 — лестничная площадка

Практическое занятие №13

Тема: Конструктивные характеристики  крыш и кровель

Задание:

1. Изучить представленную схему плоской крыши.

2. Пользуясь схемой, напишите по порядку, начиная от перекрытия вверх слои плоской кровли.

3. Изучить материал о двухскатных крышах напишите об одной из них. Достоинства и недостатки выбранной двухскатной крыши.

Материально-техническое обеспечение: ручка, тетрадь, калькулятор.

Информационные источники: https://profnastil35.ru/raznoe/plan-krovli-ploskoj.html
Ход работы:

- Изучить представленную схему плоской крыши.

- Пользуясь схемой, опишите слои плоской кровли по порядку, начиная от перекрытия вверх:

- Перекрытие;

- Битумный слой уклона (минимум 4 см толщиной);

- Пароизоляция;

- Утеплитель – пенопласт 20 см (не менее EPS 100 038 крыша/пол), плитный утеплитель для крыш из стекловаты или жесткая плита из каменного волокна);

- Утеплитель – второй слой (4см), защищают от мостиков холода на стыках плит пенопласта. Если пенопласт покрыт битумной мембраной, то можно одного слоя гидроизоляции;

- Гидроизоляция – например, из двух слоев термосварной битумной мембраны;

- Пенопластовый клин – смягчает излом гидроизоляции, предохраняя ее от повреждения;

- Пенопласт (5 см) – предохраняет от появления термомостов на стене аттика;

- Доска, облегчающая крепление жестяного парапета к стене;

- Жестяной парапет.

Изучить материал о двухскатных крышах. Написать достоинства и недостатки одной из выбранной двухскатной крыши:

Достоинства двухскатной крыши:

- Практичность. Свободное пространство под крышей можно активно использовать, оборудовав там большой чердак или мансарду.

- Длительный период эксплуатации, высокая надежность.

- Простые расчеты, провести которые можно самостоятельно.

- Возможность самостоятельного монтажа.

- Невысокая стоимость, дешевле только односкатная крыша, используемая для временных и хозяйственных построек.

- Простота в эксплуатации и ремонте.

Недостатки двухскатной крыши:

- Высота конструкции и углы наклона скатов напрямую зависят от размеров дома. Чем больше постройка, тем сложнее и дороже произвести обустройство крыши.

- При оборудовании мансарды стоимость работ возрастает, так как нужно качественное утепление и изоляция конструкции.

- Мансарда нуждается в установке дорогостоящих мансардных окон.

Практическое занятие №14

Тема: Конструктивные решения лестниц и пандусов

Цель: изучить основные виды лестниц по типу конструкций и требования, предъявляемые к ним.

Задание: основные конструктивные элементы.

Алгоритм выполнения задания:

1. Заполните название вида лестниц по типу кострукций.

2. Что является обязательными элементами каждой лестницы.

| Лестничный марш | Типы конструкций лестниц |
| --- | --- |
| 1. 2. | 1. Закрепляется в несущей стене при помощи венца. 2. Закрепляется непосредственно в несущей стене |
| 3. 4. 5. | 3. Закрепляется на контуре несущей балки. 4. На двух косоурах*. 5. На тетивах (ступени расположены между балками) |
| 6. 7. | 6. Одномаршевая с лестничной площадкой 7. Двухмаршевая с лестничной плозщадкой |
| 8. 9. | 8. С забежными ступенями. 9. Спиральная. |

*Косоур – это несущая балка, которая служит опорой для всего лестничного марша.

Обязательными элементами каждой лестницы являются:

Ступени. В большинстве случаев они состоят из проступи и подступенка. Проступь устанавливается горизонтально и является основной опорой ног при передвижении по лестнице. Подступенок, при его наличии, размещается между проступями, соединяя их между собой;

Тетива, либо косоурная балка. Этот элемент конструкции представляет собой боковой опорный бортик в виде балки. По всей его длине с внутренней стороны имеются прорези, в которые вставляются края ступеней. Благодаря тетиве проступи надежно фиксируются на необходимом уровне, а с боков ступеней не видно их торцевой части;

Больца. Это крепежный элемент конструкции. В большинстве случаев он используется для закрепления проступи со стороны стены;

Ограждения. Это могут быть перила, стойки или поручни. Они обеспечивают защиту от падения при перемещении лестницей, а также выступают в качестве дополнительной опоры для человека во время движения.

Практическое занятие №15

Тема: Архитектурно-конструктивные элементы зданий

Ответьте на вопросы теста, обведите кружочком правильные варианты

(не более одного правильного варианта ответа на один вопрос)

1

Несущий остов обязательно держится на:

А. Стена

Б. Фундамент

В. Основание

2

Горизонтальные конструкции, опирающиеся на стены или столбы и передающие на них нагрузку.

А. Лестницы

Б. Окна

В. Перекрытия

3

Вертикальный элемент здания, выполняющий ограждающую функцию и в ряде случаев несущую

А. Отдельные опоры

Б. Перекрытия

В. Стены

4

Конструкции, служащие для сообщения между этажами и для эвакуации людей из здания

А. Лестница

Б. Перекрытия

В. Фундамент

5

Конструкции, служащие для сообщения между помещениями

А. Двери

Б. Окна

В. Перегородки

6

Несущие вертикальные элементы, передающие нагрузку от перекрытий и других элементов здания на фундаменты

А. Стены

Б. Отдельные опоры

В. Перегородки

7

Конструкции, служащие для освещения и проветривания помещений здания

А. Двери

Б. Крыша

В. Окна

8

Конструктивный элемент, защищающий помещения и конструкции зданию от атмосферных осадков и внешних воздействий

А. Перекрытие

Б. Покрытие (крыша)

В. Стены

Практическое занятие №16

Тема : Определение типа здания по общим признакам

Цель занятия: освоить основные строительные термины, изучить классификацию и требования к зданиям, конструктивные элементы и конструктивные системы зданий.

Основные понятия: строительство, здания, фундамент, здание, сооружение, косоуры, долговечность

Вопросы для обсуждения

1. Понятие о зданиях и сооружениях. Воздействия на здания. Требования, предъявляемые к зданиям.

2. Классификация зданий по назначению, этажности, конструкции стен, способу возведения, степени долговечности и классам капитальности.

3. Конструктивные элементы зданий. Конструктивные системы и конструктивные схемы зданий.

Практические задания

Задание 1

1. Назовите основные воздействия окружающей среды на здание и его конструкции в соответствии с обозначениями на рисунке 1.

Например: tВ – температура воздуха внутри здания, tН – температура наружного воздуха и т. д. по образцу.

2. Какие из указанных воздействий являются силовыми, а какие – несиловыми?

Рис.1. Воздействия внешней среды на здание и его конструкции

Задание 2

Вставьте пропущенные слова в классификацию зданий на рисунке.

Задание 3

Подберите в таблице 1 правильный ответ к каждому определению.

Таблица 1

| А. предельный срок сохранения физических качеств конструкции здания в процессе эксплуатации. | 1. Прочность |
| --- | --- |
| Б. способность воспринимать силовые нагрузки и воздействия без разрушения | 2. Долговечность |
| В. способность конструкции сохранять равновесие при силовых нагрузках и воздействиях. | 3. Устойчивость |

Задание 4

Подберите в таблице 2 правильный ответ к каждому определению.

Таблица 2

| А. это железобетонные или стальные балки, располагаемые под наклоном и своими окончаниями опирающиеся на площадки. Эти конструктивные элементы служат основой для крепления ступеней лестниц | 1. Здание, |
| --- | --- |
| Б. это многофункциональный объект, возводимый с целью обеспечения комфортного проживания и различного рода деятельности человека | 2. Сооружением |
| В. предназначена для отвода влаги, при выпадении атмосферных осадках от стен здания. | 3. Отмостка |
| Г. является объемная материальная строительная единица, состоящая из соответствующих конструкций могут использоваться для хранения оборудования, материалов, разного рода изделий, для временного пребывания людей и пр. | 4. Косоуры |

Задание 5

Дайте подробную характеристику зданию, приведенному на рисунке 3:

1. Перечислите конструктивные элементы здания в соответствии с их цифровым обозначением. Например: 1 – фундаменты, 2 - …………

2. Какие конструктивные элементы здания образуют:

а) надземную часть;

б) подземную часть.

3. Подсчитайте количество:

а) продольных наружных стен;

б) внутренних продольных стен;

в) подвальных перекрытий;

г) междуэтажных перекрытий.

4. Назовите конструктивные элементы, выполняющие:

а) только функции несущих элементов;

б) только функции ограждающих элементов;

в) одновременно функции несущих и ограждающих элементов.

Рис.3. Конструктивные элементы гражданского здания

Вопросы и задания для самоконтроля

1. Какие постройки называются зданиями и сооружениями?

2. Сформулируйте основные требования, предъявляемые к зданиям.

3. . Классифицируйте гражданские здания по этажности.

4. Перечислите силовые и несиловые воздействия окружающей среды на здания и сооружения

5 Какие конструктивные элементы зданий образуют его подземную часть?

6. Что такое фундамент?

7. Как подразделяются стены?

8.

Перечислите инструмент для кирпичной кладки и назовите его назначение.

Практическое занятие №17

Тема : Определение планировочной схемы гражданского здания по чертежу с описанием наименований помещений

Цель:  Закрепить ранее полученные знания.

Оборудование, инструмент, материалы:        учебник, лист бумаги А4

Ход работы:

1.Теоретическая часть (изучить).

Здания – надземные постройки, имеющие помещения для различной трудовой деятельности, отдыха, учебы и т. д. К ним относятся  жилые дома, школы, кинотеатры, музеи и др.

В зависимости от восприятия нагрузок конструкции бывают несущими и ограждающими.

Несущие – конструкции, воспринимающие нагрузку от вышележащих конструктивных элементов здания, от установленного оборудования и т.д.

Ограждающие – конструкции, изолирующие помещения здания от воздействия внешней среды или разделяющие одно от другого.

Большинство конструкций одновременно совмещают несущие и ограждающие функции.

Фундамент – подземная часть здания, воспринимающая нагрузку от вышележащих элементов и передающая их на грунт. По конструктивному решению различают:

- ленточные фундаменты – в виде сплошной полосы под стенами здания;

- столбчатые фундаменты – квадратной или прямоугольной формы в виде отдельных опор (сваи);

- сплошные – в виде сплошной бетонной плиты, расположенной под всей площадью здания.

Стены (наружные и внутренние) – вертикальные ограждения, защищающие помещения здания от воздействия внешней среды и отделяющие одно помещение от другого. По конструктивному решению различают:

- мелкоэлементные;

- крупноблочные;

- крупнопанельные.

Перегородки – вертикальные ограждения, разделяющие смежные помещения и не воспринимающие нагрузок от вышележащих элементов здания.

Цоколь – нижняя часть наружных стен, облицованная плиткой, природным камнем или оштукатуренная цементным раствором.

Простенки – участки стен, расположенные между проемами.

Пилястра – вертикальный выступ на стене прямоугольного сечения.

Колонна – вертикальный столб, воспринимающий нагрузку от вышерасположенных конструктивных элементов, квадратного или круглого сечения.

Перекрытия – горизонтальные элементы, разделяющие здание на этажи и передающие нагрузку на стены. В зависимости от места расположения различают:

- междуэтажные (разделяют смежные этажи в здании);

- надподвальные (отделяют первый этаж от подвала);

- чердачные (отделяют верхний этаж от чердака).

Лестницы – конструктивные устройства для сообщения между этажами здания. Горизонтальную плоскость ступеней называют проступью, вертикальную – подступенком.

Крыша – конструктивный элемент, завершающий здание.

Окна – светопрозрачные ограждения, используемые для освещения и проветривания помещений.

Двери – подвижные ограждения, обеспечивающие связь между помещениями, а также вход и выход из здания.

Балконы – площадки, огражденные перилами и выступающие из плоскости стены.

Лоджии – открытые помещения, огражденные с трех сторон стенами.

Эркеры – остекленные выступы на фасаде наружных стен.

2.  Заполните таблицу:

| № п/п | Наименование элемента | Назначение | Виды |
| --- | --- | --- | --- |

3. Ответьте на вопросы:

- Что называют фундаментом? Какую роль он выполняет в здании?

- Какие виды стен вы знаете? На какие виды делятся стены по восприятию нагрузок?

- Что называется цоколем? Можно ли цоколь установить как отдельную конструкцию?

- Какие виды перекрытий вы знаете? Сколько может быть чердачных и надподвальных перекрытий?

- Чем балконы отличаются от лоджий?

Практическое занятие №18

Тема: Определение объёмно-планировочных параметров жилых зданий

Цели и задачи работы:

- оценить рациональность строительного решения жилого здания;

- умело использовать техническую литературу, строительные нормы и правила;

- закрепить навыки графического оформления чертежей, выполнение технико-экономических расчётов.

Работа состоит из графической части и пояснительной записки. Графическая часть выполняется на листе формата А2 карандашом или тушью. Пояснительная записка содержит 5-10 листов формата А4.

Выполняется на основе обмерных (проектных) схем планов этажей, фасада  и разреза жилого здания.

Перечень необходимых чертежей:

План типового этажа (масштаб 1:100);

План квартиры с расстановкой оборудования (масштаб 1:100);

Главный фасад (масштаб 1:100);

Основной разрез – по лестнице, по входу (масштаб 1:100).

Оформление чертежей

Чертежи выполняются на плотной бумаге (ватман) в карандаше. Листы оформляются стандартной рамкой и угловым штампом. Предлагается использовать листы формата А2 (420594 мм) и разместить чертежи на одном листе. Листы должны иметь рамку 10-20 мм.

Чертежи выполняются в соответствии с действующими нормами и правилами строительного черчения.

Осевые линии наносятся штрих-пунктиром с длинными штрихами и марками в кружках. Маркируются только поперечные оси. Маркировка осуществляется порядковыми арабскими цифрами слева-направо. Диаметр кружков для масштаба 1:100 – 8 мм.

Для обозначения размеров на чертёж наносятся две размерные и выносные линии. На первой от чертежа линии проставляют осевые размеры помещений. На последней размерной линии указывают общий размер между крайними осями.

На внутренних размерных линиях проставляют линейные размеры помещений, толщину внутренних стен и перегородок.

Ширину оконных проёмов (по наружному размеру) в жилых зданиях следует назначать следующих размеров: 900, 1200, 1400, 1500, 1800, 2100 мм.

Высоту оконных проёмов для жилых зданий рекомендуется принимать в 600, 900, 1200, 1500, 1800 мм.

При определении размеров окон следует исходить из необходимости нормативной освещённости помещения, определяемой отношением площади оконных проёмов к площади пола помещения. Это отношение должно быть для жилых комнат и кухонь не более 1:5,5 и не менее 1:8.

Площади помещений приводятся в правом нижнем углу и подчёркиваются сплошной линией.

На плане намечается линия поперечного разреза, проходящая по лестнице к основным помещениям рассматриваемого здания. Направление секущей плоскости для разреза обозначают разомкнутой линией со стрелками, показывающими направление проецирования и взгляда наблюдателя. Около стрелок ставят арабские цифры 1-1.

Поперечный разрез здания

На разрез наносятся:

-название чертежа;

отметки уровня земли, чистого пола этажей;

Разрез здания называется поперечным, когда вертикальная секущая плоскость перпендикулярна продольным стенам здания. Разрез делается по лестничной клетке.

Высота этажа принимается для жилых зданий не менее 2.5м в чистоте. Полная высота этажа (от пола до пола) должна приниматься не менее 2.75м.

Отметка пола первого этажа для жилых домов обычно устанавливается на высоте около 1,0 м от уровня тротуара у входной площадки. На разрезе отметка пола первого этажа принимается 0,000. Отметку ниже условной «нулевой» необходимо обозначать со знаком минус, а отметки выше условной без знака. Отметки следует помещать на выносных линиях:

Фасад здания

На чертеже фасада показывается:

-название чертежа;

-оконные проёмы, балконы, лоджии

Фасад размещается непосредственно над планом типового этажа с совпадением осевых размеров по нижней стороне плана  и слева от разреза с совпадением вертикальных размеров.

Для построения фасада используют проекции чертежей плана и разреза здания. Из плана непосредственно на проекцию фасада проецируют все горизонтальные размеры: общую длину здания и его отдельных элементов., размеры оконных и дверных проёмов. А с разрезов переносят на фасад вертикальные размеры: высоту здания, оконных и дверных проёмов, балконов и т.д.

Подсчёт площадей

Подсчёт площадей производится на основе величин, взятых при обмерах.

Для помещений в строениях, возведённых по типовым проектам из сборных конструкций заводского изготовления с типовой планировкой на этажах, допускается производить подсчёт площади по подвальному, первому и типовому этажу. Для последующих этажей площадь может быть принята по типовому, за исключением помещений, в которых имеются изменения планировки.

Подсчёт площадей необходимо производить в квадратных метрах с точностью до двух десятичных знаков.

Пояснительную записку рекомендуется составлять по следующей схеме:

-Описание здания и его отдельных элементов (планировочная структура, высота этажей, конструктивная схема: наружные и внутренние стены, перегородки, перекрытия);

-Анализ объёмно-планировочного решения (технико-экономические показатели, учёт санитарно-гигиенических требований);

-Заключение (вывод по сделанной работе);

-Список использованных источников.

Технико-экономическая оценка здания

Для определения экономичности решений, принятых в проекте здания, подсчитываются следующие показатели:

- Жилая площадь здания. В домах квартирного типа определяется суммой площадей жилых комнат.

- Подсобная или вспомогательная площадь здания. Для жилых зданий она определяется как сумма площадей всех помещений квартиры, кроме жилых комнат (передние, кухни, санузлы, площадь встроенных шкафов и т. п.).

- Полезная или общая площадь здания. Для жилых зданий она определяется как сумма жилой и подсобной (вспомогательной) площадей.

- Площадь застройки – площадь горизонтального сечения в пределах внешнего периметра здания на уровне цоколя, включая выступающие части, имеющие перекрытия, и проезды под зданием.

- Строительный объём здания определяется умножением площади застройки на высоту уровня чистого пола первого этажа до верха совмещённого покрытия или верха утеплителя при чердачных крышах.

- Строительный объём световых фонарей, куполов, выступающих над плоскостью кровли, эркеров, тамбуров, застеклённых галерей и лоджий должен включаться в общий объём здания.

- Объём портиков, проездов, летних помещений, размещаемых вне габаритов здания, пространств, не ограниченных стенами (дом на столбах), в общий объём здания не включается.

Необходимо представить наиболее полную технико-экономическую и социальную информацию по жилому дому с помощью натуральных и относительных показателей.

Основные натурные показатели объёмно-планировочного решения квартир и всего жилого дома:

Жилая площадь квартиры, дома, м2.

Вспомогательная площадь квартиры, дома, м2.

Общая полезная площадь квартиры, дома, м2.

Площадь летних помещений (балконы, веранды), м2.

Конструктивная площадь по дому, м2.

Площадь застройки дома, м2.

Строительный объём здания, м3.

Ряд натурных показателей заносятся в сводную таблицу.

Таблица 1

Структура жилого дома по типу квартир и их площадей

| Тип квартиры | Количество квартир в доме | Показатели по квартирам | Показатели по всему дому |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Жилая площадь, м2 | Вспомогательная площадь, м2 | Общая полезная площадь, м2 | Жилая площадь, м2 | Вспомогательная площадь, м2 | Общая полезная площадь, м2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1-комн. А |  |  |  |  |  |  |  |
| 2-комн. А |  |  |  |  |  |  |  |

| 2-комн. Б |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| По дому | Σ | Σ | Σ | Σ | Σ | Σ | Σ |

Контрольные вопросы:

1. Для чего выполняют оценку объёмного решения здания?

2. Дайте определение общей площади квартиры.

3. Перечислите элементы, применяемые при вычислении площади этажа.

4.  Как найти площадь застройки здания?

Практическое занятие №19

Тема: Характеристика производственного здания. Правила подсчета основных объемно- планировочных параметров промышленных зданий

Координационные (разбивочные) оси – это оси, с помощью которых здание разбивается на местности.

Продольные оси маркируются на чертежах буквами русского алфавита снизу вверх, поперечные – цифрами слева направо.

Далее к осям «привязываются» основные несущие конструкции здания. Привязка элементов – это расстояние от разбивочной оси до геометрической оси или грани конструктивного элемента (в мм).

Существуют определённые правила привязки элементов к разбивочным осям, которые будут рассмотрены ниже.

Основные объемно-планировочные параметры промышленного здания зависят от характера производственного процесса и расстановки технологического оборудования.

К основным объёмно-планировочным параметрам промышленного здания относятся следующие:

- пролет (L) – это расстояние между координационными осями несущих стен или опор в направлении, соответствующем пролёту основной несущей конструкции покрытия или перекрытия (расстояние между продольными /буквенными/ разбивочными осями).

Пролёт в промышленных зданиях может быть 12, 18, 24, 30, 36 м и более, (кратно 6 м);

- шаг колонн (В) – это расстояние между координационными осями, которые расчленяют здание на отдельные планировочные элементы или определяют расположение вертикальных несущих конструкций (расстояние между поперечными /цифровыми/ разбивочными осями).

Шаг колонн в промышленных зданиях может быть 6 и 12 м, иногда 18 м; - длина здания – расстояние между крайними поперечными разбивочными осями;

- ширина здания – расстояние между крайними продольными разбивочными осями;

- высота пролета (Н) – расстояние от уровня чистого пола до низа несущих конструкций покрытия (всегда кратна 0,6 м);

- высота этажа (Нэт) – высота от уровня чистого пола одного этажа до уровня чистого пола вышележащего этажа. Здания, имеющие большие размеры в плане, разрезают на температурные блоки продольными и поперечными деформационными швами.

Продольные (осадочные) швы устраивают в местах перепадов высот смежных пролетов здания и перепаде нагрузок от отдельных частей здания. Поперечные (температурные) швы при железобетонном и смешанном каркасе устраивают при длине здания более 72 м, при металлическом – при длине здания более 144 м.

Практическое занятие №20-21

Тема: Определение объёмно-планировочных параметров общественных зданий. Сравнительная оценка объемно-планировочных решений зданий для образования и воспитания

Цель работы: изучить объемно-планировочные схемы производственных зданий

Задание:

- Создать архитектурно-планировочную схему производственного здания

Вывод:______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет- ресурсов, дополнительной литературы к выполнению практических работ

1. Н. П. Вильчик  Архитектура зданий М. ИНФРА - М 2010 с.

2. Белоконев Е.Н., Абуханов А.З., Чистяков А.А. Основы архитектуры зданий и соружений: Учеб. пособ. – Р-н-Д, 2015.

3. Кузнецов Е.П., Дыбов А.М., Сутырин Н.М. Техника и технология отраслей городского хозяйства: Учебное пособие. – СПб: СПбГИЭУ, 2015.

4. Лычев А.С., Иваненко Л.В. Здания и сооружения. Основы проектирования и конструирования. Инженерное оборудование: Учеб. пособ. Самара, 2013.

5. Маклакова Т.Г. Архитектура гражданских и промышленных зданий. – М.: Изд-во Ассоц. строит. вузов, 2012.

6. Маклакова Т.Г., Нанасова С.М. Конструкции гражданских зданий: Учебник – М.: изд-во АСВ, 2014.

Интернет-ресурсы:

1. http://novostrojka.ru/content/view/1480/38

2. http://www.piter-press.ru/attachment.php?barcode=978531800225&at=exc&n=0

3. http://www.rmnt.ru/docs/cat_manuals/25754.htm

4. http://injzashita.com/podvali-i-texnicheskie-podpolya.html

5. http://www.npmaap.ru/info/89-lsi/731-konprom.html#ol-wrapper

Дополнительные источники:

1 СНиП 2.01.07-85*. Нагрузки и воздействия. – М.: Госстрой России, ГУП ЦПП, 2013 год, с измен.

2. СНиП 2.01.01-82. Строительная климатология и геофизика. – М., 2013.

3. СНиП 2.02.01-83*. Основания зданий и сооружений. – М., 2015, с измен.

4. СниП I-3-79**. Строительная теплотехника (с изменениями №1-4). – М., Госстрой России - М: ГУП ЦПП, 2001.

5. СНиП 11-01-11.Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений. – М.: ГОССТРОЙ России. 2011.

6. Руководящие документы РД-11-02-2016

7. СНиП 2.08.01-16