МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Государственное бюджетное профессионально образовательное учреждение

«Ставропольский строительный техникум»

# РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ

ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ

для студентов 3-4 курсов очной формы обучения

по МДК.04.01 Эксплуатация зданий профессионального модуля

## ПМ. 04 Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных объектов

по специальности СПО

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

Рабочая тетрадь для выполнения практических заданий по МДК.04.01 Эксплуатация зданий профессионального модуля ПМ. 04 Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных объектов по специальности СПО 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений. Рабочая тетрадь призваны помочь студентам очной формы обучения для выполнения практических заданий.

Ставрополь: ГБПОУ ССТ, 2023 – 62 с.

Организация - разработчик:

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«Ставропольский строительный техникум» (ГБПОУ ССТ)

Разработчик: Головинова Анастасия Юрьевна

преподаватель профессионального цикла

Утверждено методическим советом

Протокол № 10 от «25» мая 2023 г.

# СОДЕРЖАНИЕ

| ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА | 4 |
| --- | --- |
| Тематика и распределение часов на практические занятия | 9 |
| Практическое занятие №1 Расчет основных характеристик диспетчерских служб | 13 |
| Практическое занятие №2 Расчет физического износа зданий и сооружений | 15 |
| Практическое занятие №3 Определение среднего срока службы элементов здания | 17 |
| Практическое занятие №4 Оформление документации по результатам общего осмотра здания | 19 |
| Практическое занятие №5 Оформление актов при эксплуатации зданий | 22 |
| Практическое занятие №6 Виды и объемы работ при благоустройстве | 24 |
| Практическое занятие №7 Организация работ при благоустройстве | 25 |
| Практическое занятие №8 Проведение и приемка выполненных работ по содержанию и благоустройству | 25 |
| Практическое занятие №9 Порядок приемки в эксплуатацию новых, капитально отремонтированных и модернизированных зданий | 28 |
| Практическое занятие №10 Определение износа конструктивных элементов здания (окон, дверей пола и отделочные работы) | 37 |
| Практическое занятие №11 Определение прогиба в плите перекрытия | 39 |
| Практическое занятие №12 Характерные повреждения стен и способы их устранения | 41 |
| Практическое занятие №13 Определение деформации стен | 45 |
| Практическое занятие №14 Определение температуры на поверхности стены | 49 |
| Практическое занятие №15 Составление дефектной ведомости помещений | 53 |
| Практическое занятие №16 Определение физического износа инженерного оборудования | 56 |
| Практическое занятие №17 Оценка технического состояния и эксплуатационных характеристик систем отопления | 57 |
| Практическое занятие №18 Изучение методов наладки систем горячего водоснабжения | 61 |
| Рекомендуемые источники и литература | 62 |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая тетрадь для выполнения практических заданий по междисциплинарному курсу МДК.04.01 Эксплуатация зданий профессионального модуля ПМ. 04 Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных объектов для студентов 3-4 курсов очной формы обучения по специальности СПО 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений.

Данная рабочая тетрадь разработана в соответствии с ФГОС СПО по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений и рабочей программой.

Рабочая тетрадь призвана помочь студентам очной формы обучения при выполнении практических заданий. Она содержит методические указания для выполнения конкретных практических заданий, теоретический материал, способствующий выполнению практических заданий, перечень нормативных источников и специальной литературы.

Междисциплинарный курс МДК.04.01 Эксплуатация зданий профессионального модуля ПМ. 04 Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных объектов является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): ПМ. 04 Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных объектов и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

ПК 4.1. Организовывать работу по технической эксплуатации зданий и сооружений

ПК 4.2. Выполнять мероприятия по технической эксплуатации конструкций и инженерного оборудования зданий

ПК 4.3. Принимать участие в диагностике технического состояния конструктивных элементов эксплуатируемых зданий, в том числе отделки внутренних и наружных поверхностей	конструктивных элементов эксплуатируемых зданий.

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля формирует:

практический опыт:

- проведении	технических осмотров общего имущества (конструкций и инженерного оборудования) и подготовки к сезонной эксплуатации;

- проведении	работ по санитарному содержанию общего имущества и придомовой территории;

- контроле санитарного содержания общего имущества	и придомовой территории;

- разработке перечня (описи) работ по текущему ремонту;

- проведении текущего ремонта;

- участии в проведении капитального ремонта; контроле качества ремонтных работ.

## умения:

- проводить постоянный анализ технического состояния инженерных элементов и систем инженерного оборудования;

- организовывать внедрение передовых методов и приемов труда;

- определять необходимые виды и объемы работ для восстановления эксплуатационных свойств элементов внешнего благоустройства;

- подготавливать документы, относящиеся к организации проведения и приемки работ по содержанию и благоустройству;

- составлять дефектную ведомость на ремонт объекта по отдельным наименованиям работ на основе выявленных неисправностей элементов здания;

- составлять планы- графики проведения различных видов работ текущего ремонта;

- организовывать взаимодействие между всеми субъектами капитального ремонта;

- проверять и оценивать проектно-сметную документацию на капитальный ремонт, порядок ее согласования;

- составлять техническое задание для конкурсного отбора подрядчиков;

- оценивать и анализировать результаты проведения текущего ремонта;

- подготавливать документы, относящиеся к организации проведения и приемки работ по ремонту;

- владеть методологией визуального осмотра конструктивных элементов и систем инженерного оборудования, выявления признаков повреждений и их	количественной оценки;

- использовать инструментальный контроль технического состояния конструкций и инженерного оборудования для выявления неисправностей и причин их появления, а также для уточнения объемов работ по текущему ремонту и общей оценки технического состояния здания;

- проверять техническое состояние конструктивных элементов, элементов отделки внутренних и наружных поверхностей и систем инженерного оборудования общего имущества жилого здания;

- оперативно реагировать на устранение аварийных ситуаций;

- определять необходимые виды и объем ремонтно- строительных работ для восстановления эксплуатационных свойств элементов объектов.

## знания:

- обязательные	для соблюдения стандарты и нормативы предоставления жилищно-коммунальных услуг;

- организацию и планирование текущего ремонта общего имущества многоквартирного дома;

- нормативы продолжительности текущего ремонта;

- перечень работ, относящихся к текущему ремонту;

- периодичность работ текущего ремонта;

- методы и технологию проведения ремонтных работ;

- нормативные правовые акты, другие нормативные и методические документы, регламентирующие производственную деятельность в соответствии со спецификой выполняемых работ;

- методы	визуального и инструментального обследования;

- положение по техническому обследованию жилых зданий;

- правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда;

- основной порядок производственно-хозяйственной деятельности при осуществлении технической эксплуатации;

- оценку качества ремонтно-строительных работ;

- пособие по оценке физического износа жилых и общественных зданий.

Результатом выполнения практических заданий по МДК.04.01 является овладение обучающимся первоначальными навыками ВПД, в том числе перечисленными ранее профессиональными компетенциями и общими (ОК) компетенциями:

| ОК 01. | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам |
| --- | --- |
| ОК 02. | Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности |
| ОК 03. | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях |
| ОК 04. | Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде |
| ОК 05. | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста |
| ОК 06. | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения |
| ОК 07. | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях |
| ОК 08. | Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности |
| ОК 09. | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках |

Воспитательный потенциал ПМ направлен на достижение следующих личностных результатов, составляющих Портрет выпускника СПО, определенного рабочей Программой воспитания:

| ЛР 2 | Проявляющий активную гражданскую позицию на основе уважения закона и правопорядка, прав и свобод сограждан, уважения к историческому и культурному наследию России. Осознанно и деятельно выражающий неприятие дискриминации в обществе по социальным, национальным, религиозным признакам; экстремизма, терроризма, коррупции, антигосударственной деятельности. Обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности (в студенческом самоуправлении, добровольчестве, экологических, природоохранных, военно-патриотических и др. объединениях, акциях, программах). Принимающий роль избирателя и участника общественных отношений, связанных с взаимодействием с народными избранниками |
| --- | --- |
| ЛР 4 | Проявляющий и демонстрирующий уважение к труду человека, осознающий ценность собственного труда и труда других людей. Экономически активный, ориентированный на осознанный выбор сферы профессиональной деятельности с учетом личных жизненных планов, потребностей своей семьи, российского общества. Выражающий осознанную готовность к получению профессионального образования, к непрерывному образованию в течение жизни Демонстрирующий позитивное отношение к регулированию трудовых отношений. Ориентированный на самообразование и профессиональную переподготовку в условиях смены технологического уклада и сопутствующих социальных перемен. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа» |
| ЛР 7 | Осознающий и деятельно выражающий приоритетную ценность каждой человеческой жизни, уважающий достоинство личности каждого человека, собственную и чужую уникальность, свободу мировоззренческого выбора, самоопределения. Проявляющий бережливое и чуткое отношение к религиозной принадлежности каждого человека, предупредительный в отношении выражения прав и законных интересов других людей |
| ЛР 10 | Бережливо относящийся к природному наследию страны и мира, проявляющий сформированность экологической культуры на основе понимания влияния социальных, экономических и профессионально-производственных процессов на окружающую среду. Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред природе, распознающий опасности среды обитания, предупреждающий рискованное поведение других граждан, популяризирующий способы сохранения памятников природы страны, региона, территории, поселения, включенный в общественные инициативы, направленные на заботу о них |
| ЛР 11 | Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами эстетической культуры. Критически оценивающий и деятельно проявляющий понимание эмоционального воздействия искусства, его влияния на душевное состояние и поведение людей. Бережливо относящийся к культуре как средству коммуникации и самовыражения в обществе, выражающий сопричастность к нравственным нормам, традициям в искусстве. Ориентированный на собственное самовыражение в разных видах искусства, художественном творчестве с учётом российских традиционных духовно-нравственных ценностей, эстетическом обустройстве собственного быта. Разделяющий ценности отечественного и мирового художественного наследия, роли народных традиций и народного творчества в искусстве. Выражающий ценностное отношение к технической и промышленной эстетике |
| ЛР 13 | Способный при взаимодействии с другими людьми достигать поставленных целей, стремящийся к формированию в строительной отрасли личностного роста как профессионала |
| ЛР 14 | Способный ставить перед собой цели под возникающие жизненные задачи, подбирать способы решения и средства развития, в том числе с использованием цифровых средств; содействующий поддержанию престижа своей профессии |
| ЛР 15 | Способный искать и находить необходимую информацию используя разнообразные технологии ее поиска для решения тех или этих проблем при строительстве и эксплуатации объектов капитального строительства, выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя в сети как результативный и привлекательный участник трудовых отношений. |

# ТЕМАТИКА И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ НА ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

| Практическое занятие | Тема | Содержание работы | Кол-во часов |
| --- | --- | --- | --- |
| Практическое занятие №1 | Расчет основных характеристик диспетчерских служб | - Рассчитать количество человек аварийно- диспетчерской службы «Водоканала». - Спланировать график работы (на месяц) бригад. - Составить штатное расписание службы. - Определить тип и класс, к которому относится данное подразделение. | 2 |
| Практическое занятие №2 | Расчет физического износа зданий и сооружений | - Заполнить таблицу 1 по исходным данным. - Определить процент физического износа здания. - Определить стоимостное выражение физического износа здания. - Сделать выводы. Ответить на вопросы (устно). | 2 |
| Практическое занятие №3 | Определение среднего срока службы элементов здания | - Определить срок службы элементов здания по заданию преподавателя (Приказ от 4 августа 1981 г. N 420 об утверждении и введении в действие "Правил технической эксплуатации гостиниц и их оборудования", Приложение 20) и заполнить таблицу 1. - Написать вывод. - Ответить на вопросы (устно) | 2 |
| Практическое занятие №4 | Оформление документации по результатам общего осмотра здания | - По заданию преподавателя оформить журнал технической эксплуатации здания (сооружения) | 2 |
| Практическое занятие №5 | Оформление актов при эксплуатации зданий | - По заданию преподавателя оформить акты при эксплуатации зданий | 2 |
| Практическое занятие №6 | Виды и объемы работ при благоустройстве | - Рассчитать количество жителей, проживающих в многоквартирном доме. - Рассчитать нормативные размеры земельного участка. - Определить категорию дороги и пешеходной части, ширину и число полос движения. - Рассчитать площадки дворовой территории жилого дома. | 2 |
| Практическое занятие №7 | Организация работ при благоустройстве | - На основе практического занятия № 6 вычертить схему расположения объектов благоустройства в графическом редакторе. | 2 |
| Практическое занятие №8 | Проведение и приемка выполненных работ по содержанию и благоустройству | - На основе практических занятий № 6 и 7 заполнить акт Приемки выполненных работ по благоустройству дворовых (общественных) территорий городского поселения город Ставрополь. | 2 |
| Практическое занятие №9 | Порядок приемки в эксплуатацию новых, капитально отремонтированных и модернизированных зданий | - По заданию преподавателя заполнить извещение об окончании строительства, реконструкции объекта капитального строительства. - По заданию преподавателя заполнить заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации. - По заданию преподавателя заполнить акт сдачи-приемки законченного строительством объекта непроизводственного назначения жилищного фонда. | 2 |
| Практическое занятие №10 | Определение износа конструктивных элементов здания (окон, дверей пола и отделочные работы) | - Заполнить акт осмотра. - Составить заключение о физическом износе конструктивных элементов. | 2 |
| Практическое занятие №11 | Определение прогиба в плите перекрытия | - Произвести осмотри и обмерные работы перекрытия - Заполнить акт осмотра перекрытия. - Вычертить на оборотной стороне акта осмотра план перекрытия с обозначением опирания плит перекрытия. - Рассчитать прогиб плиты перекрытия по эмпирической формуле. - Написать вывод. | 2 |
| Практическое занятие №12 | Характерные повреждения стен и способы их устранения | - По заданию преподавателя определить повреждения стен и способы их устранения. - Заполнить акт осмотра перекрытия (ПРИЛОЖЕНИЕ 1). - Составить схему повреждений стен. - Сделать вывод о состоянии конструкции стен | 2 |
| Практическое занятие №13 | Определение деформации стен | - По заданию преподавателя определить деформации стен. - Составить схему деформаций стен. | 2 |
| Практическое занятие №14 | Определение температуры на поверхности стены | 1. Расчетным путем определить температуру на поверхности стены | 2 |
| Практическое занятие №15 | Составление дефектной ведомости помещений | 1. Составить дефектную ведомость помещений | 2 |
| Практическое занятие №16 | Определение физического износа инженерного оборудования | - По заданию преподавателя определить: - удельный вес элементов инженерного оборудования центрального отопления и водоснабжения (ВСН 53-86(р) Приложение 4); - срок эксплуатации инженерного оборудования центрального отопления и водоснабжения; - физический износ элементов инженерного оборудования центрального отопления и водоснабжения (ВСН 53-86(р) рисунок 4 и 5); - Заполнить таблицу 1. - Рассчитать физический износ центрального отопления и водоснабжения. Сделать вывод. | 2 |
| Практическое занятие №17 | Оценка технического состояния и эксплуатационных характеристик систем отопления | - На основании изученных теоретических сведений описать систему отопления жилого здания (по заданию преподавателя). - На основании ПЗ №16 и теоретических сведений заполнить таблицу 1. | 2 |
| Практическое занятие №18 | Изучение методов наладки систем горячего водоснабжения | 1. По заданию преподавателя рассчитать годовую экономию тепла в результате проведения наладочных работ. | 2 |

# Практическое занятие №1

Тема: Расчет основных характеристик диспетчерских служб.

Цели: Определить количество рабочих в аварийно - диспетчерских службах.

Задача: Научиться рассчитывать количество рабочих в аварийно- диспетчерских службах и строить графики работы аварийно-диспетчерских службах.

Задание:

- Рассчитать количество человек аварийно- диспетчерской службы «Водоканала».

- Спланировать график работы (на месяц) бригад.

- Составить штатное расписание службы.

- Определить тип и класс, к которому относится данное подразделение.

Теоретические сведения:

Для устранения отказов в составе ремонтно-эксплуатационных подразделений создаются аварийно-диспетчерские службы.

В зависимости от числа рабочих, занятых на выполнении работ по поступающим заявкам, а также от объемов обслуживаемых элементов диспетчерские службы подразделяются на открытые и закрытые.

К открытым диспетчерским службам относятся такие, поток заявок для которых формируется достаточно большим числом обслуживаемых объектов (не менее 25)

При обслуживании ограниченного числа элементов или инженерных систем диспетчерская служба относится к классу закрытых (замкнутых).

В зависимости от числа рабочих, выполняющих работы по устранению возникающих неисправностей, диспетчерские службы могут быть одноканальными (при одном рабочем) и многоканальными.

Задача аварийно-диспетчерского обслуживания сводится к выполнению работ по устранению неисправностей и аварий в сроки, продолжительность которых не более заданной нормативами и исключает образование очереди заявок на их выполнение. Это достигается путем расчета наиболее рационального числа рабочих (каналов) и повышения интенсивности труда за счет механизации работ.

Очередь возникает, если:

- производительность труда рабочих (пропускная способность каналов) не соответствует интенсивности поступления заявок;

- требования на выполнение работ по устранению неисправностей поступают нерегулярно.

Принимая средние величины, характеризующие диспетчерскую систему, можно обеспечить такие условия ее работы, когда пропускная способность каналов будет соответствовать нагрузке на систему в широком временном интервале.

В штатах АДС должны находиться рабочие и служащие следующих профессий и должностей: мастер, диспетчер, водитель, рабочие.

Исходные данные:

| Количество обслуживаемых объектов | Количество рабочих часов в месяц на 1 чел. | График работы на месяц |
| --- | --- | --- |

Ход выполнения занятия

- Рассчитываем количество человек аварийно- диспетчерской службы «Водоканала».

  - Служащих: _____________________________________________________

  - Рабочих: _______________________________________________________

- Планируем график работы на месяц бригад рабочих и служащих.

- Составляем штатное расписание службы.

Штатное расписание АДС

| № п/п | Профессия, должность | Количество штатных единиц | Тарифная ставка, оклад |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |

- Определяем тип и класс, к которому относится данное подразделение (развёрнутый ответ).

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

# Практическое занятие №2

Тема: Расчет физического износа зданий и сооружений.

Цели: Рассчитать физический износ по результатам обследования зданий.

Задача: Получить навыки в расчете физического износа зданий.

Задание:

- Заполнить таблицу 1 по исходным данным.

- Определить процент физического износа здания.

- Определить стоимостное выражение физического износа здания.

- Сделать выводы.

- Ответить на вопросы (устно).

Исходные данные:

Износ конструкций установленный при обследовании

| Фундаменты | Стены и перегородки | Перекрытия | Кровля | Полы | Окна и двери | Отделка | Санитарно-технические и электрические устройства | Прочие элементы | Восстановительная стоимость, руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Ход выполнения занятия

- Заполняем таблицу 1 по исходным данным.

Таблица 1 – Расчет износа конструктивных элементов

| Конструктивные элементы | Удельный вес стоимости конструкции в общей стоимости здания, % | Износ конструкций, установленный при обследовании, % | di*li |
| --- | --- | --- | --- |
| Фундаменты | 7 |  |  |
| Стены и перегородки | 42 |  |  |
| Перекрытия | 12 |  |  |
| Кровля | 3 |  |  |
| Полы | 6 |  |  |
| Окна и двери | 4 |  |  |
| Отделка | 8 |  |  |
| Санитарно-технические и электрические устройства | 12 |  |  |
| Прочие элементы | 6 |  |  |
| ИТОГО: | 100 |  |  |

- Определяем процент физического износа здания:

_____________________________________________________________________________________

- Определяем стоимостное выражение физического износа здания:

_____________________________________________________________________________________

- Вывод:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Ответить на вопросы (устно):

- На основании чего устанавливают физический износ здания?

- По каким элементам определяют среднее арифметическое физического износа здания?

- Как и кем определяется действительная стоимость здания?

Практическое занятие №3

Тема: Определение среднего срока службы элементов здания.

Цели: Определить средний срок службы элементов здания.

Задача:  Получить навыки в определении среднего срока службы элементов здания.

Задание:

- Определить срок службы элементов здания по заданию преподавателя (Приказ от 4 августа 1981 г. N 420 об утверждении и введении в действие "Правил технической эксплуатации гостиниц и их оборудования", Приложение 20) и заполнить таблицу 1.

- Написать вывод.

- Ответить на вопросы (устно).

Исходные данные:

- Технический паспорт объекта.

Ход выполнения занятия

- Определяем срок службы элементов здания и заполняем таблицу 1.

Таблица 1

| Наименование элемента | Конструкция, материал | Срок службы |
| --- | --- | --- |
| Фундамент |  |  |
| Стены |  |  |
| Перекрытия |  |  |
| Кровля |  |  |
| Водосточные трубы |  |  |
| Лестницы |  |  |
| Перегородки |  |  |
| Полы: |  |  |
| Штукатурка: |  |  |
| Окраска и оклейка: |  |  |
| Лифтовое хозяйство: |  |  |
| Центральное отопление: |  |  |
| Горячее водоснабжение: |  |  |
| Вентиляция: шахты в санузлах |  |  |
| Электроосвещение: |  |  |
| Газооборудование: |  |  |
| Балконы: |  |  |
| Отделка фасадов здания: |  |  |
| Благоустройство: |  |  |

- Вывод:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Ответить на вопросы (устно):

- Что понимают под сроком службы здания?

- Дайте определение нормативного срока службы здания.

- Какими показателями определяется надежность здания?

- Что называется отказом здания?

Практическое занятие №4

Тема: Оформление документации по результатам общего осмотра здания.

Цели: Оформить документацию по результатам общего осмотра здания.

Задача: Получить навыки в оформлении документации по результатам общего осмотра здания.

# Задание:

1. По заданию преподавателя	оформить журнал технической эксплуатации здания (сооружения) (ПРИЛОЖЕНИЕ 1).

Исходные данные:

- Технический паспорт объекта.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ЖУРНАЛ

технической эксплуатации

здания (сооружения)

________________________________________

Дата приемки в эксплуатацию ___________

Основные технико-экономические показатели:

Площадь застройки, м2 _______

Общая площадь, м2 _______

Строительный объем, м3 _______

Балансовая (восстановительная) стоимость, тыс. руб. _______

| Дата проведения осмотра | Наименование цеха. Участка и их конструктивных элементов | Данные о результатах наблюдения, фактах нарушения правил технической эксплуатации, результаты инструментальных замеров осадок, прогибов и других деформаций отдельных элементов. Характер необходимого ремонта (текущего, капитального), перечень намеченных работ и их объем | Намечаемые сроки производства работ | Подпись представителя технадзора или членов комиссии | Производство работ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Время начала и окончания текущего, капитального ремонта | Стоимость ремонта, тыс. руб. | Номер акта и дата приемки объектов после капитального ремонта |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Практическое занятие №5

Тема: Оформление актов при эксплуатации зданий.

Цели: Оформить акты при эксплуатации зданий.

Задача: Получить навыки в актов при эксплуатации зданий.

Задание:

1. По заданию преподавателя оформить акты при эксплуатации зданий (ПРИЛОЖЕНИЕ 1).

Исходные данные:

- Технический паспорт объекта;

- Практическое занятие № 4.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Акт технического осмотра здания

г.______________________	«	»	20	года.

В	связи с возникшей необходимостью, на основании_________________________________

комиссией в составе:

Председатель комиссии  	___

Члены комиссии 	___

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

(далее – «Комиссия»), в присутствие собственника здания, проведен его осмотр, а именно следующих помещений, расположенных по адресу __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

находящиеся на балансе 	__,

на предмет фактического установления следующего факта	_____	__.

В результате осмотра комиссией, установлено следующее:

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Подписи:

Председатель комиссии  	___

Члены комиссии 	___

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Особое мнение	__.

Практическое занятие №6

Тема: Виды и объемы работ при благоустройстве.

Цели: Рассчитать виды и объемы работ при благоустройстве.

Задача: Получить навыки в расчете видов и объемов работ при благоустройстве.

Задание:

- Рассчитать количество жителей, проживающих в многоквартирном доме.

- Рассчитать нормативные размеры земельного участка.

- Определить категорию дороги и пешеходной части, ширину и число полос движения.

- Рассчитать площадки дворовой территории жилого дома (таблица 1).

Исходные данные:

- Технический паспорт;

Ход выполнения занятия

- Рассчитываем количество жителей, проживающих в многоквартирном доме, по формуле:

Sжит. = Sкв./ β,                                                                     (1)

где Sкв -общая площадь квартир в многоквартирном жилом доме;

β - норма жилищной обеспеченности (18м2).

_________________________________________________________________________________

- Рассчитываем нормативные размеры земельного участка, по формуле:

Sтер=Sж*Уп,                                                                         (2)

где Sтер — площадь придомовой территории;

Sж — суммарная площадь всех жилых помещений дома;

Уп — удельная величина земельной доли (СП 30-101-98 Методические указания по расчету нормативных размеров земельных участков в кондоминиумах, ПРИЛОЖЕНИЕ А).

- Определяем категорию дороги и пешеходной части, ширину и число полос движения (СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений, Таблица 11.2).

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Рассчитываем площадки дворовой территории жилого дома (таблица 1).

Таблица 1

| Площадка | Удельный размер площадки, м2/чел. | Расчетные площади, м2 на 1 дом (……чел) | Фактическая площадь, м2 на 1 дом (….чел) |
| --- | --- | --- | --- |
| Для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста | 0,7 |  |  |
| Для отдыха взрослого населения | 0,1 |  |  |
| Для занятий физкультурой | 2,0 |  |  |
| Для хозяйственных целей | 0,3 |  |  |
| Для стоянки автомобилей | 0,8 |  |  |

Практическое занятие №7

Тема: Организация работ при благоустройстве.

Цели: Организовать работы при благоустройстве.

Задача: Получить навыки в организации работ при благоустройстве.

Задание:

1. На основе практического занятия № 6 вычертить схему расположения объектов благоустройства в программе AutoCad.

Практическое занятие №8

Тема: Проведение и приемка выполненных работ по содержанию и благоустройству.

Цели: Научится проводить и принимать	выполненные работы по содержанию и благоустройству.

Задача: Получить навыки в проведении и приемке выполненных работ по содержанию и благоустройству.

Задание:

1. На основе практических занятий № 6 и 7 заполнить акт Приемки выполненных работ по благоустройству дворовых (общественных) территорий городского поселения город Ставрополь (ПРИЛОЖЕНИЕ 1).

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

АКТ

# Приемки выполненных работ по благоустройству дворовых (общественных) территорий городского поселения город Ставрополь

от «____» ____	20	г.                                                        г.  	___________________

(местонахождение)

Комиссия, назначенная постановлением от «  _»	20_	г.

_____________________________________________________________________________________

в составе: председателя

_________________________________________________________________________________________

(наименование органа, назначившего комиссию)

______________________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность)

заместителя председателя

_____________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность)

членов комиссии:

_________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность)

_________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность)

_________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность)

_________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность)

Установила:

- Подрядчиком

_________________________________________________________________________________

(наименование подрядной организации)

предъявлены к приемке работы по благоустройству дворовых (общественных) территорий

_________________________________________________________________________________

(адрес местонахождения)

- Предъявлены к приемке следующие виды работ:

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(указать наименование работ)

- Проектно-сметная документация на благоустройство разработана

_____________________________________________________________________________________

и утверждена

_________________________________________________________________________________

(наименование организации) (указать наименование органа, утвердившего проектно-сметную документацию)

- Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:

Всего	руб. в том числе НДС	:	руб.

Работы по благоустройству осуществлялись в сроки:

начало работ «_____» __________________ окончание работ «____» ______________________

в соответствии с муниципальным контрактом ___________________от «___» _________20    г.

На основании

обследования объектов, предъявленных к приемке комиссией принято следующее решение:

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Председатель комиссии:

_____________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность)

Заместитель председателя комиссии:

_________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность)

Члены комиссии:

_________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность)

_________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность)

_________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность)

_________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность)

Практическое занятие №9

Тема: Порядок	приемки	в	эксплуатацию	новых,	капитально отремонтированных и модернизированных зданий.

Цели: Научится выполнять приемку в эксплуатацию новых, капитально отремонтированных и модернизированных зданий.

Задача: Получить навыки в приемке в эксплуатацию новых, капитально отремонтированных и модернизированных зданий.

Задание:

- По заданию преподавателя заполнить извещение об окончании строительства, реконструкции объекта капитального строительства (ПРИЛОЖЕНИЕ 1).

- По заданию преподавателя заполнить заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации (ПРИЛОЖЕНИЕ 2).

- По заданию преподавателя заполнить акт сдачи-приемки законченного строительством объекта непроизводственного назначения жилищного фонда (ПРИЛОЖЕНИЕ 3).

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ИЗВЕЩЕНИЕ N

ОБ ОКОНЧАНИИ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

________________________________________________________________________

(номер дела, присвоенный органом государственного строительного надзора)

_____________________                                                                «____»________________20_ г.

_____________________________________________________________________

(место составления)

- Застройщик или заказчик

_____________________________________________________________________________________

(наименование, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты,

телефон/факс - для юридических лиц; инициалы, фамилия, паспортные данные, место проживания, телефон/факс - для физических лиц)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Объект капитального строительства

_____________________________________________________________________________________

(наименование объекта капитального строительства, основные характеристики объекта капитального строительства)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Адрес объекта капитального строительства

_____________________________________________________________________________________

(почтовый или строительный)

_______________________________________________________________________________________________________

- Разрешение на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт

_____________________________________________________________________________________

(номер и дата выдачи, кем выдано, срок действия)

_______________________________________________________________________________________________________

- Заключение государственной экспертизы проектной документации

____________________________________________________________________________________________________________

(номер и дата выдачи, кем выдано)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Начало строительства, реконструкции, капитального ремонта	________________________

(дата начала работ)

- Окончание строительства, реконструкции, капитального ремонта __________________	__

(дата окончания работ)

Настоящее извещение подтверждает фактическое окончание строительства, реконструкции, объектов капитального строительства, устранение всех нарушений соответствия выполненных работ требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации, оформление документации, связанной с выполнением всех работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, а также применением строительных материалов (изделий).

_____________________________________________________________________________________

(подпись)	               (расшифровка подписи)	(должность лица - для застройщика или заказчика, являющегося

юридическим лицом)

М.П.

Отметка о получении:

___________________________________________________________________________________________________________________

(заполняется должностным лицом органа государственного строительного надзора)

_____________________________________________________________________________________

(подпись)	                       (расшифровка подписи)	       (должность)

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Утверждено приказом (распоряжением)

Номер дела _______________________________________________________________________

от «____»_____________________20___г. 	                Экземпляр №______________

# ЗАКЛЮЧЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ ПОСТРОЕННОГО, РЕКОНСТРУИРОВАННОГО ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ (НОРМ И ПРАВИЛ), ИНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ И ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

___________________                                                                                «   _»____________20_   г

_______________________________________

(место составления)

Настоящее заключение выдано

_____________________________________________________________________________________

(наименование застройщика или заказчика, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН,

почтовые реквизиты, телефон/факс - для юридических лиц; инициалы, фамилия, паспортные данные, место проживания, телефон/факс - для физических лиц)

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

и подтверждает, что объект капитального строительства

_____________________________________________________________________________________

(наименование объекта капитального строительства, основные характеристики объекта капитального строительства)

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

расположенный по адресу

_____________________________________________________________________________________

(почтовый или строительный) _

_______________________________________________________________________________________________________

Разрешение на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт

_____________________________________________________________________________________

(номер и дата выдачи, кем выдано, срок действия)

_______________________________________________________________________________________________________

Заключение государственной экспертизы проектной документации

_______________________________________________________________________________________________________

(номер и дата выдачи, кем выдано)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Начало строительства, реконструкции, капитального ремонта ____________________________

(дата начала работ)

Окончание строительства, реконструкции, капитального ремонта _________________________

(дата окончания работ)

соответствует требованиям

_____________________________________________________________________________________

(указываются наименование, статьи (пункты) технического регламента (норм и правил), иных нормативных правовых актов,

проектной документации)

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Основанием для выдачи настоящего заключения являются:

_____________________________________________________________________________________

(номер, дата акта итоговой проверки и пр.)

_____________________________________________________________________________________

(подпись)                          	                             (расшифровка подписи)	(должность)

Экземпляр заключения получил:

_____________________________________________________________________________________

(заполняется представителем застройщика или технического заказчика с указанием реквизитов документа, подтверждающего

представительство)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

(подпись)	                               (расшифровка подписи)	(должность)

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

# АКТ

СДАЧИ-ПРИЕМКИ ЗАКОНЧЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТА НЕПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА

от «	»	_______20	г.                                          город 	____________________________

________________________________________________________________________

наименование и место расположения объекта

Представитель застройщика (технического заказчика)

_________________________________________________________________________________________________________________

организация, должность, инициалы, фамилия

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

с одной стороны и лицо, осуществляющее строительство,

_____________________________________________________________________________________

организация, должность, инициалы, фамилия

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

- Лицом, осуществляющим строительство, предъявлен застройщику (техническому заказчику) к приемке

_____________________________________________________________________________________

наименование объекта

_______________________________________________________________________________________________________

расположенный по адресу

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Строительство производилось в соответствии с разрешением на строительство,

Выданным 	_____________________________________________________________________

наименование органа, выдавшего разрешение

___________________________________________________________________________________________________________

- В строительстве принимали участие

_____________________________________________________________________________________

наименование организаций, их реквизиты, виды работ, номер свидетельства о допуске к определенному виду/видам работ,

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выполнявшихся каждой из них при числе организаций более трех, их перечень указывается в приложении к акту

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Проектная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком

_____________________________________________________________________________________

наименование организации и ее реквизиты, номер свидетельства о допуске к определенному виду/видам работ, которые

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выполнившим наименование частей

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

или разделов документации и организациями

_____________________________________________________________________________________

наименование организаций, их реквизиты, номер свидетельства о допуске к определенному виду/видам работ, которые

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, и выполненные части, и разделы документации, при числе организаций свыше трех их перечень указывается в приложении к акту

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Исходные данные для проектирования выданы

_____________________________________________________________________________________

наименование научно-исследовательских, изыскательских и других организаций

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Проектная документация утверждена

_____________________________________________________________________________________

наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект, этап строительства

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Заключение № ________от «___»________________________20____г.

наименование органа экспертизы проектной документации

- Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

Начало

месяц, год

Окончание

месяц, год

- Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:

| Наименование показателя | Фактически |
| --- | --- |
| Общая площадь жилых помещений (за исключением балконов, лоджий, веранд и террас), м2 |  |
| Общая площадь нежилых помещений, в том числе площадь общего имущества в многоквартирном доме, м2 |  |
| Число этажей, шт. |  |
| в том числе подземных, шт. |  |
| Число секций, шт. |  |
| Число квартир/общая площадь, всего, шт./м2, в том числе: |  |
| однокомнатных |  |
| двухкомнатных |  |
| трехкомнатных |  |
| четырехкомнатных |  |
| более чем четырехкомнатных |  |
| Общая площадь жилых помещений (с учетом балконов, лоджий, веранд и террас), м2 |  |
| Сети и системы инженерно-технического обеспечения |  |
| Лифты, шт. |  |
| Эскалаторы, шт. |  |
| Инвалидные подъемники, шт. |  |
| Материалы фундаментов |  |
| Материалы стен |  |
| Материалы перекрытий |  |
| Материалы кровли |  |
| Дополнительные характеристики объекта капитального строительства |  |

- На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам* о его приемке после индивидуальных испытаний и комплексного опробования.

- Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают формальную эксплуатацию объекта.

- Неотъемлемые приложения к настоящему акту - исполнительная документация и энергетический паспорт объекта.

- Работы, выполнение которых в связи с приемкой объекта в неблагоприятный период времени переносится, должны быть выполнены:

| Вид работы, единица измерения | Объем работ | Срок выполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |

- Мероприятия по охране труда, обеспечению пожаро- и взрывобезопасности, охране окружающей среды, предусмотренные проектом

____________________________________________________________________________________

сведения о выполнении

- Стоимость объекта по утвержденной проектно-сметной документации

Всего________________________________________тыс. руб.	коп.

в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ		тыс. руб.________коп.

стоимость оборудования, инструмента, инвентаря	_тыс. руб.________коп.

- Стоимость принимаемых основных фондов____________________тыс. руб.________коп.

в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ		тыс. руб.________коп. стоимость оборудования, инструмента, инвентаря	тыс. руб._________коп.

# Решение застройщика (технического заказчика)

Предъявленный к приемке 	наименование объекта, его местонахождение

выполнен в соответствии с градостроительным планом, утвержденной проектной документацией и требованиями нормативных документов, в том числе требованием энергетической эффективности, требованием оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, подготовлен к вводу в эксплуатацию и принят.

Объект сдал                                                                          Объект принял

_________________________________                                 __________________________________

лицо, осуществляющее строительство	застройщик (технический заказчик)

М.П.	М.П.

Практическое занятие №10

Тема: Определение износа конструктивных элементов здания (окон, дверей пола и отделочные работы).

Цели: Научиться определять износ конструктивных элементов здания (окон, дверей пола и отделочные работы).

Задача:	Получить навыки в определении износа конструктивных элементов здания (окон, дверей пола и отделочные работы).

## Задание:

- Заполнить акт осмотра (ПРИЛОЖЕНИЕ 1).

- Составить заключение о физическом износе конструктивных элементов.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

АКТ

# от	20	г.

________________________________________________________________________вид осмотра

# Комиссия в составе:

# _______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Провела_______________________осмотр: ________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Комиссия постонавила:

_______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Председатель комиссии:

_______________________________________________________

(подпись, расшифровка)

# Члены комиссии:_

# _______________________________________________________

# (подпись, расшифровка)

# _____________________________________________________________________________

# (подпись, расшифровка)

______________________________________________________________________

(подпись, расшифровка)

# Практическое занятие №11

Тема: Определение прогиба в плите перекрытия.

Цели: Изучить определение прогиба в плите перекрытия.

Задача:  Научится определение прогиба в плите перекрытия.

Задание:

- Произвести осмотри и обмерные работы перекрытия

- Заполнить акт осмотра перекрытия (ПРИЛОЖЕНИЕ 1).

- Вычертить на оборотной стороне акта осмотра план перекрытия с обозначением опирания плит перекрытия.

- Рассчитать прогиб плиты перекрытия по эмпирической формуле.

- Написать вывод.

Исходные данные:

| № варианта | Нагрузка, кН/м2 |
| --- | --- |
| 1,6,11,16,21,26,31 | 6,75 |
| 2,7,12,17,22,27 | 8,31 |
| 3,8,13,18,23,28 | 8,56 |
| 4,9,14,19,24,29 | 7,48 |
| 5,10,15,20,25,30 | 6,99 |

Ход выполнение задания:

- Производим осмотри и обмерные работы перекрытия.

- Заполняем акт осмотра перекрытия (ПРИЛОЖЕНИЕ 1).

- Вычерчиваем на оборотной стороне акта осмотра план перекрытия с обозначением опирания плит перекрытия.

- Рассчитываем прогиб плиты перекрытия по эмпирической формуле:

fmax = 60×qн×lсв4384×2×b4 ≤ fпр = 1200×lсв,                                             (1)

где fmax – фактический максимальный прогиб;

fпр – предельно допустимый прогиб;

qн – нагрузка на 1м2 перекрытия;

lсв – длина элемента в свету (по результатам осмотра);.

b – ширина исследуемого участка (b = 1,0 м).

___________________________________________________________________________________

- Написать вывод по результатам расчетов.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

АКТ

# от	20	г.

________________________________________________________________________

вид осмотра

# Комиссия в составе:

# _______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Провела____________________осмотр: ____________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Комиссия постонавила:

_______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Председатель комиссии:

__________________________________________________

(подпись, расшифровка)

# Члены комиссии:

# __________________________________________________

# (подпись, расшифровка)

# ______________________________________________________________________

# (подпись, расшифровка)

________________________________________________________________

(подпись, расшифровка)

Практическое занятие №12

Тема: Характерные повреждения стен и способы их устранения.

Цели: Научиться определять характерные повреждения стен и способы их устранения.

Задача: Получить навыки в определении характерных повреждений стен и способы их устранения.

Задание:

- По заданию преподавателя определить повреждения стен и способы их устранения.

- Заполнить акт осмотра перекрытия (ПРИЛОЖЕНИЕ 1).

- Составить схему повреждений стен.

- Сделать вывод о состоянии конструкции стен.

Теоретические сведения:

При оценке технического состояния каменных конструкций необходимо установить:

- процент уменьшения сечения в месте повреждения;

- стрелу отклонения или выпучивания стен, столбов и колец;

- степень развития трещин и других деформаций в поврежденной зоне конструкций;

- качество кладки, ширину и глубину швов;

- влажностное состояние кирпичных наружных стен;

- физико-механические свойства кладки, камня и раствора.

Основными внешними признаками отклонения или выпучивания стен являются смещение или выход из гнезд в каменных стенах концов балок междуэтажных перекрытий, то же стропил, обрешетки фонарей, крыши и т.п., а также наличие вертикальных трещин, отслоение наружных стен от внутренних поперечных в местах взаимного примыкания. Отклонение стен, даже самые незначительные, можно обнаружить по наличию трещин в штукатурке потолков около карнизов вдоль обследуемых стен. Протяженность таких трещин в уровне того или иного этажа показывает наличие отклонений стены в пределах того или иного участка ее длины вдоль здания.

Установление величины отклонения, искривления или выпучивания стены производится путем непосредственного замера ширины трещин в штукатурке потолков или величины смещения балок в отношении гнезд в стенах или замером трещин в примыканиях отклонившихся наружных стен к поперечным, или путем провешивания таких стен обычным веском на шнуре или на тонкой проволоке. В особо ответственных случаях или при значительной трудности провешивания отклонение стен от вертикали может быть установлено теодолитом или другими геодезическими инструментами.

При воздействии на каменные конструкции техногенных и природных факторов (волны, взрыва, землетрясения) обследованию и замеру подлежат все видимые на глаз трещины, включая волосяные, как по ширине, глубине, так и по длине, начертанию и расположению их на поверхности стен, колонн и столбов. Расположение трещин наносится на схемах или чертежах конструкций. Особенно тщательно следует осматривать каменные неоштукатуренные стены, так как трещины в них с поверхности малозаметны на глаз.

При наличии штукатурки трещины обнаружить легче, но необходимо иметь в виду, что не всегда ширина и длина трещины в штукатурке соответствует размерам трещины в самой кладке. Чтобы установить действительные размеры трещин в кладке штукатурку следует отбивать.

При определении качества кладки отмечаются вид и сорт кирпича (красный, силикатный, пустотелые, пористые и т.п.), его качество (железняк, нормальный, алый, недожог и т.п.), а также вид раствора и вяжущего (цементный, сложный, известковый и т.п.).

Фактическая толщина горизонтальных швов кладки устанавливается замером высоты 5- 10 рядов кладки и соответствующим подсчетом средних значений. Если в среднем толщина горизонтальных швов превышает 12 мм, то кладка считается пониженной прочности, и необходимо вводить к допускаемым напряжениям по нормам коэффициент снижения. Прочность кирпича определяется по ГОСТ 24332-80. Определение прочностных характеристик раствора производится по указаниям ГОСТ 5802-86.

При повреждении кирпича под опорными участками перемычек и поворота конца перемычки от изгибающего момента, возникающего вследствие большого местного сжатия, могут образовываться сквозные наклонные трещины кирпичной кладки простенка, которые образуются, как правило, параллельно направлению действия сил от приложенных нагрузок.

При обследовании армокаменных конструкций следует особое внимание уделить состоянию арматуры и защитного слоя цементного раствора для конструкций с расположением арматуры с наружной стороны кладки.

Техническое состояние каменных конструкций по внешним признакам, характеризующим степень их износа, приводится в таблице 1.

Таблица 1

Оценка технического состояния каменных конструкций по внешним признакам

| Категория состояния конструкций | Признаки состояния конструкций |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| I нормальное | Конструкция не имеет видимых деформаций, повреждений и дефектов. Наиболее напряженные элементы кладки не имеют вертикальных трещин и выгибов, свидетельствующих о перенапряжении и потере устойчивости конструкций. Снижение прочности камня и раствора не наблюдается. Кладка не увлажнена. Горизонтальная гидроизоляция не имеет повреждений. Конструкция отвечает предъявляемым эксплуатационным требованиям. |
| II удовлетворительное | Имеются слабые повреждения. Волосяные трещины, пересекающие не более двух рядов кладки (длиной не более 15 см). Размораживание и выветривание кладки, отделение облицовки на глубину до 15 % толщины. Несущая способность достаточна |
| III неудовлетворительное | Средние повреждения. Размораживание и выветривание кладки, отслоение от облицовки на глубину до 25 % толщины. Вертикальные и косые трещины (независимо от величины раскрытия) в нескольких стенах и столбах, пересекающие не более двух рядов кладки. Волосяные трещины при пересечении не более четырех рядов кладки при числе трещин не более четырех на 1 м ширины (толщины) стены, столба или простенка. Образование вертикальных трещин между продольными и поперечными стенами: разрывы или выдергивание отдельных стальных связей и анкеров крепления стен к колоннам и перекрытиям. Местное (краевое) повреждение кладки на глубину до 2 см под опорами ферм, балок, прогонов и перемычек в виде трещин и лещадок, вертикальные трещины по концам опор, пересекающие не более двух рядов. Смещение плит перекрытий на опорах не более 1/5 глубины заделки, но не более 2 см. В отдельных местах наблюдается увлажнение каменной кладки вследствие нарушения горизонтальной гидроизоляции, карнизных свесов, водосточных труб. Снижение несущей способности кладки до 25 %. Требуется временное усиление несущих конструкций, установка дополнительных стоек, упоров, стяжек. |
| Продолжение таблицы 1 |  |
| 1 | 2 |
| IV предаварийное или аварийное | Сильные повреждения. В конструкциях наблюдаются деформации, повреждения и дефекты, свидетельствующие о снижении их несущей способности до 50 %, но не влекущие за собой обрушения. Большие обвалы в стенах. Размораживание и выветривание кладки на глубину до 40 % толщины. Вертикальные и косые трещины (исключая температурные и осадочные) в несущих стенах и столбах |
|  | на высоте 4 рядов кладки. Наклоны и выпучивание стен в пределах этажа на 1/3 и более их толщины. Ширина раскрытия трещин в кладке от неравномерной осадки здания достигает 50 мм и более, отклонение от вертикали на величину более 1/50 высоты конструкции. Смещение (сдвиг) стен, столбов, фундаментов по горизонтальным швам или косой штрабе. В конструкции имеет место снижение прочности камней и |
|  | раствора на 30-50 % или применение низкопрочных материалов. Отрыв продольных стен от поперечных в местах их пересечения, разрывы или выдергивание стальных связей и анкеров, крепящих стены к колоннам и перекрытиям. В кирпичных сводах и арках образуются хорошо видимые характерные трещины, свидетельствующие об их перенапряжении и аварийном состоянии. Повреждение кладки под опорами ферм, балок и перемычек в виде трещин, раздробление камня или смещения рядов кладки по горизонтальным швам на глубину более 20 мм. Смещение плит перекрытий на опорах более 1/5 глубины заделки в стене. В кладке наблюдаются зоны длительного замачивания, промораживания и выветривания кладки и ее разрушение на глубину 1/5 толщины стены и более. Происходит расслоение кладки по вертикали на отдельные самостоятельно работающие столбики. Наклоны и выпучивание стен в пределах этажа на 1/3 их толщины и более. Смещение (сдвиг) стен, столбов и фундаментов по горизонтальным швам. Наблюдается полное корродирование металлических затяжек и нарушение их анкеровки. Отрыв продольных стен от поперечных в местах их пересечения, разрывы или выдергивание стальных связей и анкеров, крепящих стены к колоннам и перекрытиям. Горизонтальная гидроизоляция полностью разрушена. Кладка в этой зоне легко разбирается с помощью ломика. Камень крошится, расслаивается. При уларе молотком по камню звук глухой. Наблюдается разрушение кладки от смятия в опорных зонах ферм, балок, перемычек. Происходит разрушение отдельных конструкций и частей здания. В конструкциях наблюдаются деформации и дефекты, свидетельствующие о потере ими несущей способности свыше 50 %. Возникает угроза обрушения. Необходимо закрепить эксплуатацию аварийных конструкций, прекратить технологический процесс и немедленно удалить людей из опасных зон. Требуются срочные мероприятия по исключению аварии и обрушения конструкций - установка стоек, упоров и т.п. |
| П р и м е ч а н и я : 1. Для отнесения конструкции к перечисленным в таблице категориям состояния достаточно наличия хотя бы одного признака, характеризующего эту категорию. 2. Отнесение обследуемой конструкции к той или иной категории состояния при наличии признаков, не отмеченных в таблице, в сложных и ответственных случаях, особенно с остановкой производства, должно производиться на основе детальных инструментальных обследований, выполняемых специализированными организациями. |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

АКТ

# от	20	г.

_______________________________________________________________________

вид осмотра

# Комиссия в составе:

# _______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Провела____________________осмотр: ____________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Комиссия постонавила:

___________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Председатель комиссии:

__________________________________________________

(подпись, расшифровка)

# Члены комиссии:

# __________________________________________________

# (подпись, расшифровка)

# ______________________________________________________________________

# (подпись, расшифровка)

_______________________________________________________________

(подпись, расшифровка)

Практическое занятие №13

Тема: Определение деформации стен.

Цели: Научиться определять деформации стен.

Задача: Получить навыки в определении деформации стен.

Задание:

- По заданию преподавателя определить деформации стен.

- Составить схему деформаций стен.

Теоретические сведения:

Деформации и прогибы в конструкциях возникают вследствие перегрузок, неравномерной осадки фундаментов, пучения грунтов оснований, температурных воздействий при изменении уровня грунтовых вод и влажностного режима грунтов оснований, потерь устойчивости несущих конструкций и других внешних воздействий. Нередко характер развития деформаций конструкций может свидетельствовать о причинах их обуславливающих.

Допустимые пределы деформаций и прогибов зависят от материала и вида конструкций и регламентируются нормами проектирования конструкций зданий.

Отклонения от вертикали и искривления в вертикальной плоскости конструкций могут быть измерены с помощью отвеса и линейки (рисунок 1).

Рисунок 1. Измерение отклонений от вертикали конструкций с помощью отвеса 1 - стена, перегородка или колонна; 2 - перекрытие; 3 - отвес; 4 - сосуд с водой; 5 –

измерительная линейка; 6 - точка измерения

Смещения по горизонтали от опорных точек, а также вертикальные перемещения определяются измерениями с помощью мерной ленты, линейки иди геодезической съемкой (рисунок 2). С помощью теодолитов могут быть измерены также наклоны и выпучивания стен и других вертикально расположенных конструкций.

Величины прогибов, искривлений конструкций и их элементов измеряются путем натяжения тонкой проволоки между краями конструкции или ее частями, не имеющими деформации, и измерения максимального расстояния между проволокой и поверхностью конструкции с помощью линейки.

Рисунок 2. Измерение горизонтального и вертикального смещения двух точек с помощью теодолита

1,2 - точки; 3 - теодолит, 4 - переносная линейка

Определение кинетики развития деформаций осуществляется путем многократных их измерений через определенные интервалы времени (от одних до 30 суток) в зависимости от скорости развития деформации.

Основной причиной появления общих деформаций зданий и сооружений являются неравномерные осадки грунтов оснований, что является следствием, как правило, изменения гидрогеологических условий, чрезмерного увлажнения грунтов, надстройки существующего здания без учета несущей способности фундаментов и т.п.

Наблюдения за деформациями зданий и сооружений, находящихся в эксплуатации, проводят в случаях появления трещин, раскрытия швов, перемещения и наклона строительных конструкций, а также резкого изменения условий эксплуатации.

Цель наблюдения за деформациями состоит в том, чтобы установить, стабилизировались или продолжают развиваться осадки здания и другие изменения в конструкциях.

Если в процессе наблюдения не были выявлены основные или наиболее вероятные причины деформаций, то наблюдения продолжают вести длительное время.

Деформации разделяют на местные, когда происходят смещение или повороты в узлах конструкций, растяжение или сжатие элементов, и общие, когда перемещаются и деформируются ряд конструкций или здание в целом.

Для измерений деформаций, осадок, кренов, сдвигов зданий и сооружений и их конструкций применяют методы инженерной геодезии.

Деформации разделяют на местные, когда происходят смещение или повороты в узлах конструкций, растяжение или сжатие элементов, и общие, когда перемещаются и деформируются ряд конструкций или здание в целом.

Для измерений деформаций, осадок, кренов, сдвигов зданий и сооружений и их конструкций применяют методы инженерной геодезии.

Методы и средства наблюдения за трещинами

При обследовании строительных конструкций наиболее ответственным этапом является изучение трещин, выявление причин их возникновения и динамики развития. Они могут быть вызваны самыми разными причинами и иметь различные последствия.

По степени опасности для несущих и ограждающих конструкций трещины можно разделить на три группы.

- Трещины неопасные, ухудшающие только качество лицевой поверхности.

- Опасные трещины, вызывающие значительное ослабление сечений, развитие которых продолжается с неослабевающей интенсивностью.

- Трещины промежуточной группы, которые ухудшают эксплуатационные свойства, снижают надежность и долговечность конструкций, однако еще не способствуют полному их оазрушению.

Возникновение трещин в железобетонных или каменных конструкциях определяется локальными перенапряжениями, увлажнением бетона и расклинивающим действием льда в порах материала, коррозией арматуры и действием многих трудно прогнозируемых факторов.

Следует различать трещины, появление которых вызвано напряжениями, проявившимися в железобетонных конструкциях в процессе изготовления, транспортировки и монтажа, и трещины, обусловленные эксплуатационными нагрузками и воздействием окружающей среды.

При наличии трещин на несущих конструкциях зданий и сооружений необходимо организовать систематическое наблюдение за их состоянием и возможным развитием с тем, чтобы выяснить характер деформаций конструкций и степень их опасности для дальнейшей эксплуатации.

Наблюдение за развитием трещин проводится по графику, который в каждом отдельном случае составляется в зависимости от конкретных условий.

Трещины выявляются путем осмотра поверхностей конструкций, а также выборочного снятия с конструкций защитных или отделочных покрытий.

Следует определить положение, форму, направление, распространение по длине, ширину раскрытия, глубину, а также установить, продолжается или прекратилось их развитие.

На каждой трещине устанавливают маяк, который при развитии трещины разрывается. Маяк устанавливают в месте наибольшего развития трещины.

При наблюдениях за развитием трещин по длине концы трещин во время каждого осмотра фиксируются поперечными штрихами, нанесенными краской или острым инструментом на поверхности конструкции. Рядом с каждым штрихом проставляют дату осмотра.

Расположение трещин схематично наносят на чертежи общего вида развертки стен здания, отмечая номера и дату установки маяков. На каждую трещину составляют график ее развития и раскрытия. Трещины и маяки в соответствии с графиком наблюдения периодически осматриваются, и по результатам осмотра составляется акт, в котором указываются: дата осмотра, чертеж с расположением трещин и маяков, сведения о состоянии трещин и маяков, сведения об отсутствии или появлении новых трещин и установка на них маяков.

Ширину раскрытия трещин обычно определяют с помощью микроскопа МПБ-2 с ценой деления 0,02 мм, пределом измерения 6,5 мм и микроскопа МИР-2 с пределами измерений от 0,015 до 0,6 мм, а также лупы с масштабным делением (лупы Бринеля) (рисунок 3) или других приборов и инструментов, обеспечивающих точность измерений не ниже 0,1 мм.

Рисунок 3. Приборы для измерения раскрытия трещин

а - отсчетный микроскоп МПБ-2, б - измерение ширины раскрытия трещины лупой: 1 - трещина; 2 - деление шкалы лупы; в - щуп

Глубину трещин устанавливают, применяя иглы и проволочные щупы, а также при помощи ультразвуковых приборов типа УКБ-1М, бетон-3М, УК-10П и др. Схема определения глубины трещин ультразвуковыми методами указана на рисунке 4.

Рисунок 4. Определение глубины трещин в конструкции 1 - излучатель; 2 - приемник

При применении ультразвукового метода глубина трещины устанавливается по изменению времени прохождения импульсов как при сквозном прозвучивании, так и методом продольного профилирования при условии, что плоскость трещинообразования перпендикулярна линии прозвучивания.

Важным средством в оценке деформации и развития трещин являются маяки: они позволяют установить качественную картину деформации и их величину.

Маяк представляет собой пластинку длиной 200-250 мм, шириной 40-50 мм, высотой 6-10 м, из гипса или цементно-песчаного раствора, наложенную поперек трещины, или две стеклянные или металлические пластинки, с закрепленным одним концом каждая по разные стороны трещины, или рычажную систему.

Разрыв маяка или смещение пластинок по отношению друг к другу свидетельствуют о развитии деформаций.

Маяк устанавливают на основной материал стены, удалив предварительно с ее поверхности штукатурку. Рекомендуется размещать маяки также в предварительно вырубленных штрабах (особенно при их установке на горизонтальную или наклонную поверхность). В этом случае штрабы заполняются гипсовым или цементно-песчаным раствором.

Осмотр маяков производится через неделю после их установления, а затем один раз в месяц. При интенсивном трещинообразовании обязателен ежедневный контроль.

Ширина раскрытия трещин в процессе наблюдения измеряется при помощи щелемеров или трещиномеров. Конструкция щелемера или трещиномера может быть различной в зависимости от ширины трещины или шва между элементами, вида и условий эксплуатации конструкций.

Практическое занятие №14

Тема: Определение температуры на поверхности стены.

Цели: Научится определять температуру на поверхности стены.

Задача: Определить температуру на поверхности стены.

Задание:

- Расчетным путем определить температуру на поверхности стены.

Приборы и оборудование: гигрометр психрометрический, анемометр, прибор для измерения температуры и влажности.

## Исходные данные:

При обследовании получены температуры внутреннего и наружного воздуха и внутренней поверхности конструкции. Определить, какое будет значение температуры внутренней поверхности конструкции на данном участке при расчетных значениях.

| Замеренная температура внутреннего воздуха, 0С | Замеренная температура наружного воздуха, 0С | Расчетная температура внутренней поверхности конструкции, 0С | Расчетная температура внутреннего воздуха, 0С | Расчетная температура наружного воздуха, 0С |
| --- | --- | --- | --- | --- |

## Теоретические сведения:

Фактические теплозащитные качества могут быть оценены замером фактического теплового потока q и сравнением его с расчетным.

Фактический тепловой поток может быть замерен прибором для измерения температуры и влажности. Соответствие фактической влажности воздуха расчетной устанавливается с помощью психрометрического гигрометра.

После проведения обследования и проведения расчетов необходимо определить по графикам коэффициент тепловосприятия αк и αл. Все показатели нормируются по СП 50.13330.2012.

Ход выполнения занятия

- Определяем расчетную разность температур внутреннего воздуха и внутренней поверхности конструкции по формуле:

(tвр - τв) = (tвз - τв)х((tвр+tнр):(tвз+tнз)),                                  (1)

где tвр , tвз – расчетная и замеренная температура внутреннего воздуха,0С;

τвр, τвз – расчетная температура внутренней поверхности конструкции,0С;

tнр , tнз – расчетная и замеренная температура наружнего воздуха,0С.

_________________________________________________________________________________

- Определяем коэффициент тепловосприятия для замеренного и расчетного значений по формулам:

Δt = (tвз - τв),                                                               (2)

Δt' = (tвр – τв),                                                              (3)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Определяем среднее значение разности температур для замеренного и расчетного значений по формулам:

tср = Δt : n,                                                                 (4)

tср' = Δt' : n,                                                               (5)

где n – количество замеров

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Определяем коэффициент тепловосприятия по графикам:

αк и αл

_________________________________________________________________________________

- Определяем коэффициенты тепловосприятия конструкции в целом по формулам:

αв = αк + αл,                                                                 (6)

αв'= αк' + αл',                                                                 (7)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Определяем расчетную разность температур внутреннего воздуха и внутренней поверхности конструкции с поправкой на изменение коэффициента тепловосприятия по формуле:

(tрв - τв)' = (tвр - τв) х (αв/ αв'),                                                       (8)

_________________________________________________________________________________

- Определяем расчетное значение внутренней поверхности конструкции по формуле:

τв = tвр - (tвр - τв)',                                                                (9)

_________________________________________________________________________________

- Сравнить полученные результаты с нормативными: τвр ≤ 10 – зона промерзания отсутствует; τвр > 10 – зона промерзания существует.

_________________________________________________________________________________

- Вывод.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Практическое занятие №15

Тема: Составление дефектной ведомости помещений.

Цели: Составить дефектную ведомость помещений.

Задача: Научится составлять дефектную ведомость помещений.

# Задание:

- Составить дефектную ведомость помещений (ПРИЛОЖЕНИЕ 1).

Исходные данные:

- Технический паспорт объекта;

- Практические занятия №2, №4, №10-14.

# Теоретические сведения:

Дефектная ведомость (дв) — это первичный учетный документ, подготовленный в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете по результатам обследования (осмотра) технического состояния объекта капитального строительства и служащий для обоснования расходов организации на проведение ремонтных работ, состоящий из обобщенной таблицы, содержащей перечень дефектов строительных конструкций и инженерного оборудования объекта капитального строительства с указанием качественных и количественных характеристик таких дефектов, расходных материалов и объема проводимых работ.

Дефектная ведомость больше напоминает Ведомость объемов работ (ВОР), а перечень и описание дефектов приводят в Акте технического состояния (Акте обследования, Акте осмотра).

При планировании проведения текущего и капитального ремонтов сметная документация составляется именно на основании дефектных ведомостей, особенно когда не разрабатывается Проект капитального ремонта. По дефектным ведомостям, как правило, сметы раньше составлялись в тех случаях, когда характер ремонтных работ не требовал разработки рабочих чертежей или при выборочном капитальном ремонте, когда необходимо выполнить небольшие работы по восстановлению отдельных элементов конструкций и отделки здания.

Дефектная ведомость используется как документ первичного учета в бухгалтерской отчетности. Унифицированной формы дефектной ведомости нет, и любое предприятие может составлять данный документ на своем фирменном бланке.

При этом следует руководствоваться следующими требованиями:

- обязательное оформление оправдательных документов для каждой хозяйственной операции; данные документы являются первичными в бухгалтерском учете;

- документы в обязательном порядке должны быть составлены согласно унифицированным формам первичной учетной документации. В противном случае такие документы должны содержать обязательные реквизиты, а именно: название документа, дата составления, наименование организации, содержание определенной операции, название должностных лиц, которые ответственные за ту или иную хозяйственную операцию, их подписи.

- по согласованию с главным бухгалтером организации, руководитель имеет право утвердить перечень лиц, которые имеют право подписи первичной документации;

- первичный документ по возможности должен быть точно составлен в текущий момент совершения хозяйственной операции или же после ее окончания;

- не допускаются исправления, как в банковских, так и в кассовых документах. Если же данная мера необходима, следует согласовать это с лицами, чьи подписи проставлены на документах. В таком случае необходимо указать дату корректировки данных на первичных документах.

- обязательной мерой ведения первичной документации является составление сводных учетных документов;

- сводные и первичные документы в обязательном порядке должны быть составлены на бумажных носителях. Если же их составление было произведено на машинном носителе, следует сделать бумажные копии данных экземпляров;

- изъятие первичной документации возможно лишь органами дознания, прокуратуры, предварительного следствия, налоговой инспекцией или органами внутренних дел. Данная процедура происходит в соответствии с законодательством Российской Федерации.

- Дефектная ведомость считается официальной только в том случае, если содержит в себе все вышеперечисленные условия и не противоречит действующему законодательству Российской Федерации.

При капитальном ремонте следует:

- производить	устранение	неисправностей	всех	изношенных	элементов	здания	и оборудования;

- смену, восстановление	или	замену	их	на	более	долговечные	и экономичные, обеспечивающие улучшение эксплуатационных показателей жилищного фонда;

- при отсутствии приборов учета тепла, воды, газа, электроэнергии – их установку в целях рационального энергопотребления с учетом действующих норм.

При определении перечня работ, проводимых при капитальном ремонте, следует руководствоваться СП 368.1325800.2017 «Здания жилые. Правила проектирования капитального ремонта» Приложение Б и Приложение В.

Состав работ следует корректировать в зависимости от архитектурно-планировочных, конструктивных характеристик дома, уровня его инженерного обустройства, физического износа конструктивных элементов и инженерных систем.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

УТВЕРЖДАЮ

_________________________________________________________________________________

«__»_	20	г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

по капитальному ремонту

(наименование работ)

по адресу

(наименование муниципального района, населенного пункта, улицы, № дома, корпуса)

| Длина дома | м |
| --- | --- |
| Ширина дома | м |
| Общая площадь дома | м2 |
| Высота дома | м |
| Объем дома | м3 |
| Количество этажей | шт |
| Количество подъездов | шт |
| Количество этажей в подъездах | шт |
| для капитального ремонта инженерных систем: |  |
| Высота этажа | м |
| Высота техэтажа | м |
| Высота межэтажного перекрытия | м |
| Высота подвального помещения | м |
| Высота перекрытия над подвальным помещением | м |
| для капитального ремонта системы теплоснабжения: |  |
| Количество 1, 2-х, 3-х комнатных квартир | шт |

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |

Составил:

_________________________________________________________________________________________________________________ (дата)			 (должность)		(подпись)		(фамилия, имя, отчество)

Контактный телефон:

Проверил:

__________________________________________________________________________________________________________________ (дата)	                        (должность)	                       (подпись)		(фамилия, имя, отчество)

Практическое занятие №16

Тема: Определение физического износа инженерного оборудования.

Цели: Научиться определять физический износ инженерного оборудования.

Задача: Научиться определять физический износ инженерного оборудования.

Задание:

- По заданию преподавателя определить:

- удельный вес элементов инженерного оборудования центрального отопления и водоснабжения (ВСН 53-86(р) Приложение 4);

- срок эксплуатации инженерного оборудования центрального отопления и водоснабжения;

- физический износ элементов инженерного оборудования центрального отопления и водоснабжения (ВСН 53-86(р) рисунок 4 и 5);

- Заполнить таблицу 1.

- Рассчитать физический износ центрального отопления и водоснабжения.

- Сделать вывод.

Исходные данные:

- Технический паспорт объекта.

Ход выполнения занятия

Таблица 1.

| Элементы системы | Удельный вес в восстановительной стоимости системы центрального отопления, % | Срок эксплуатации, лет | Физический износ элементов по графику, % | Расчетный физический износ, Фс, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Вывод:

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Практическое занятие №17

Тема: Оценка технического состояния и эксплуатационных характеристик систем отопления.

Цели: Научится выполнять оценку технического состояния и эксплуатационных характеристик систем отопления.

Задача: Научится оценивать техническое состояние и эксплуатационных характеристик систем отопления.

# Задание:

- На основании изученных теоретических сведений описать систему отопления жилого здания (по заданию преподавателя).

- На основании ПЗ №16 и теоретических сведений заполнить таблицу 1.

Исходные данные:

- Технический паспорт

- ПЗ №16

Теоретические сведения.

Оценка технического состояния системы отопления включает в себя следующие этапы:

- подготовительный этап-изучение проектной документации;

- визуальное обследование;

- детальное обследование (по необходимости);

- камеральная обработка;

- заключение.

Результаты обследования системы предоставляются в следующем виде:

1.Тип системы (однотрубная или двухтрубная, с верхней или нижней разводкой и т. п.)

2.Тип и марка отопительных приборов (радиатор, конвекторы)

3.Тепломеханическое оборудование системы отопления, установленное на тепловом вводе (тепловом пункте)

4.Дефекты системы

При однотрубной системе имеет один стояк (магистральную трубу). По нему нагретая вода (или любой другой теплоноситель) поднимается на верхние этажи строения (если это многоэтажное здание). Все отопительные устройства (агрегаты для теплоотдачи – батареи или радиаторы) последовательно подключены к нисходящей магистрали.

Схема 1 - Однотрубная вертикальная система отопления с верхней разводкой

По самой схеме реализации одностояковое отопление бывает двух видов: вертикальное; горизонтальное. Если подключение отопительных приборов происходит с верхнего этажа на нижний – это вертикальный стояк. Если батареи последовательно соединяются друг с другом по всем помещениям этажа здания – это горизонтальный стояк.

Схема 2 - Двухтрубная вертикальная система отопления с нижней разводкой

Системы отопления бывают открытые и закрытые.

Открытой системой теплоснабжения считается система, из которой вода частично или полностью отбирается потребителями тепловой энергии.

Под закрытой системой теплоснабжения понимается система, в которой вода, циркулирующая в тепловой сети, из сети не отбирается. Схема присоединения системы теплопотребления к тепловой сети, при которой теплоноситель (вода) из тепловой сети поступает непосредственно в систему теплопотребления, является зависимой.

Схема присоединения системы теплопотребления к тепловой сети, при которой теплоноситель, поступающий из тепловой сети, проходит через теплообменник, установленный на тепловом пункте потребителя, где нагревает вторичный теплоноситель, используемый в дальнейшем в системе теплопотребления, называется независимой.

В открытых и закрытых системах теплопотребления на узле учета тепловой энергии и теплоносителя определяются:

-время работы приборов узла учета;

-полученная тепловая энергия;

-масса (объем) теплоносителя, полученного по подающему трубопроводу и возвращенного по обратному трубопроводу;

-масса (объем) теплоносителя, полученного по подающему трубопроводу и возвращенного по обратному трубопроводу за каждый час;

-среднечасовая и среднесуточная температура теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах узла учета.

В системах теплопотребления, подключенных по независимой схеме, дополнительно определяется масса (объем) теплоносителя, расходуемого на подпитку.

В открытых системах теплопотребления дополнительно определяются:

-масса (объем) теплоносителя, израсходованного на водоразбор в системах горячего водоснабжения;

-среднечасовое давление теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах узла учета.

В открытых системах теплопотребления дополнительно должна определяться масса теплоносителя, израсходованного на водоразбор в системе горячего водоснабжения.

Ход выполнения задания

- На основании изученных теоретических сведений описываем систему отопления жилого здания:

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- На основании ПЗ №16 и теоретических сведений заполняем таблицу 1.

Таблица 1 - Неисправности системы центрального отопления и способы их предупреждения и устранения по объекту.

| Элементы системы центрального отопления | Неисправность | Признаки неисправности | Причины неисправности | Способы предупреждения или устранения неисправности |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Практическое занятие №18

Тема: Изучение методов наладки систем горячего водоснабжения.

Цели: Научится рассчитывать годовую экономию тепла в результате проведения наладочных работ.

Задача: Научится рассчитывать годовую экономию тепла в результате проведения наладочных работ.

# Задание:

- По заданию преподавателя рассчитать годовую экономию тепла в результате проведения наладочных работ.

Исходные данные:

- Технический паспорт объекта.

# Теоретические сведения:

Наладка система горячего водоснабжения производится с целью обеспечения расчетных температур воды у водоразборных кранов всех абонентов и предотвращения потерь тепла и воды при сливе охлажденной воды в начале водоразбора. Она является одним из основных мероприятий, позволяющих устранить значительные потери тепла, достигающие 5 % в квартальных системах горячего водоснабжения, для которых характерно неравномерное распределение циркулирующих расходов по системам отдельных зданий и секционным узлам и стоякам. Наладка системы должна проводиться в соответствии с “Рекомендациями по наладке системы горячего водоснабжения с целью улучшения теплового режима и уменьшения потерь тепла со сливом”, ОНТИ АКХ, 1983.

Основой для наладки системы является принцип повышения сопротивления стояков и секционных узлов в циркуляционном режиме. Оптимальная величина потерь напора в стояке или секционном узле в циркуляционном режиме, необходимая для достижения устойчивой работы каждой рассматриваемой системы, как правило, определяется на основания рассмотрения результатов расчета этой системы на ЭВМ (“Рекомендации по повышению гидравлической тепловой устойчивости и экономичности систем горячего водоснабжения от ЦТЦ”, ОНТИ АКХ, 1977).

При невозможности проведения расчета системы на ЭВМ величину потерь напора (м вод. ст.) в стояке или секционном узле допускается принимать: для систем на 2 - 3 дома - 4, для систем на 4 - 6 домов - 6, для систем на 7 и более домов - 8.

Наладка и регулирование системы считается законченной, если отклонение температуры, циркулирующей в системе воды от расчетной во всех ответвлениях, стояках и циркуляционных узлах в циркуляционном режиме, не превышает 2 °С.

В случае, если разработанными мероприятиями по наладке системы предусмотрен значительный объем строительных работ, то целесообразно наладочные работы совмещать по срокам с работами по замене трубопроводов системы, вышедшими из строя в результате коррозионного процесса.

Годовая экономия тепла в результате проведения наладочных работ может определяться по формуле:

Q эгод =0,05 Qг.в.год ,                                                       (1)

где,

Qг.в.год   -	годовой	расход	тепла на горячее водоснабжение в налаживаемой квартальной системе, рассчитываем по формуле:

Qг.в.год = 1,3α m[(55-tх.3)n0+β(350- n0)(55-txП)]10-6,                                   (2)

где,

α - норма расхода воды при температуре 55 °С на одного жителя, рекомендуется принимать 120 л/сут.;

m - число жителей в квартале;

tх.3, txП - температура холодной (водопроводной) воды, °С, соответственно зимой и летом (при отсутствии данных принимают равными зимой 5 °С, летом 15 °C);

β - коэффициент, учитывающий снижение cpеднечасового расхода воды на горячее водоснабжение летом по отношению к отопительному сезону (при отсутствии данных должен приниматься равным 0,8, а для курортных и южных городов - 1);

n0 - продолжительность отопительного периода, сут.;

350 - количество дней роботы системы горячего водоснабжения в году;

1,3 - коэффициент, учитывающий расход тепла на циркуляцию (потери тепла трубопроводами системы, теплоотдача полотенцесушителями).

Решение:________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Вывод:_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА

Нормативно-технические документы

- Правила	приемки	в	эксплуатацию	законченных	капитальным	ремонтом	жилых	зданий	Текст	ВСН	42-85(р) https://meganorm.ru/Index2/1/4294854/4294854828.htm

- Правила безопасности при проведении обследований жилых зданий для проектирования капитального ремонта Текст ВСН 48-86(р) https://meganorm.ru/Index2/1/4294854/4294854826.htm

- Правила оценки физического износа жилых зданий Текст ВСН 53-86 (р) https://meganorm.ru/Data1/1/1874/index.htm

- Положение по техническому обследованию жилых зданий Текст ВСН 57-88(р) https://meganorm.ru/Index2/1/4294854/4294854823.htm

- Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания жилых зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения Текст ВСН 58-88 (р) https://meganorm.ru/Index2/1/4294854/4294854822.htm

# Печатные издания и электронные издания

## Основная литература:

1. Комков В.А. Техническая эксплуатация зданий и сооружений: учебник. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2019. – 338 с.

## Дополнительная литература:

1. Эксплуатация и реконструкция зданий и сооружений. (СПО): учебное пособие / С.И. Рощина. — Москва : КноРус, 2019. — 224 с. — СПО. — Режим доступа: https://www.book.ru/book/931949