МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Государственное бюджетное профессионально образовательное

учреждение

«Ставропольский строительный техникум»

Н. В. ЛЕОНТЬЕВНА

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

по выполнению самостоятельной работы студентов

по профессиональному модулю

ПМ.02 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

по специальности 08.02.05 Строительство и эксплуатация

автомобильных дорог и аэродромов

Ставрополь, 2023

Методические рекомендации для выполнения самостоятельной внеаудиторной работы по профессиональному модулю ПМ.02 Выполнение работ по производству дорожно-строительных материалов по специальности 08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов.

Рекомендации призваны помочь студентам овладеть навыками выполнения самостоятельной работы.

Организация - разработчик:

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Ставропольский строительный техникум»

(ГБПОУ ССТ)

Разработчик: Леонтьева Наталья Викторовна преподаватель профессионального цикла

СОДЕРЖАНИЕ

| Пояснительная записка | 4 |
| --- | --- |
| Тематика и распределение часов на внеаудиторную самостоятельную работу студентов | 6 |
| Рекомендации по выполнению основных видов самостоятельной работы | 7 |
| Рекомендации по работе с текстом | 7 |
| Рекомендации по составлению опорно-логического конспекта | 8 |
| Рекомендации по оформлению и написанию реферата | 10 |
| Рекомендации по оформлению сообщения, доклада | 12 |
| Рекомендации по оформлению презентации | 12 |
| Критерий оценки самостоятельной работы студентов | 14 |
| Приложения | 16 |
| Список рекомендуемых источников | 20 |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Методические рекомендации для организации самостоятельной работы по профессиональному модулю ПМ.02 Выполнение работ по производству дорожно-строительных материалов по специальности 08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов.

Основная задача образования заключается в формировании творческой личности специалиста, способного к саморазвитию, самообразованию, инновационной деятельности. Предлагаемая система методических рекомендаций призвана помочь студентам сформировать умения и навыки самостоятельной работы с учебной литературой, нормативно-правовыми актами, электронными ресурсами и т.д.

В методические указания включены цели, задачи, формы и методы, тематика, задания самостоятельной работы.

Самостоятельная работа студентов проводится с целью:

- систематизации   и   закрепления   полученных   теоретических   знаний   и практических умений студентов;

- углубления и расширения теоретических знаний;

- развития     познавательных    способностей     и     активности     студентов: самостоятельности, ответственности    и    организованности, творческой инициативы;

- формирования самостоятельности мышления, способности к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации.

Основная задача междисциплинарного курса – сформировать у студентов системные знания по основным вопросам изучения материаловедения в дорожной отрасли, а также вооружить их навыками и умениями по применению законодательной, нормативно-технической документации по своей специальности.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

уметь:

-   выбирать дорожно-строительные материалы на основе анализа их свойств для конкретного применения.

знать:

- классификацию, состав, свойства и область применения строительных материалов и грунтов;

- рецептуру и способы приготовления асфальтобетонных и цементобетонных смесей;

- методы и средства контроля качества дорожно-строительных материалов.

Самостоятельное выполнение заданий призвано научить студентов правильному применению законодательной, нормативно-технической документации при решении практических ситуационных задач, а также при составлении исполнительно-технической документации.

Показателем оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы студента являются:

- уровень освоения студентом учебного материала;

- умение студента использовать теоретические знания при выполнении практических заданий;

- оформление рефератов, докладов и сообщений;

- качество, созданных презентаций и проектов.

Формы самостоятельной работы

- Поиск информации в различных источниках и ее практическая обработка.

- Подготовка сообщений, докладов, рефератов.

- Написание опорно-логических конспектов.

- Создание презентации в MS Power Point.

Критерии оценки результатов самостоятельной работы студентов

Контроль выполненной самостоятельной работы осуществляется индивидуально, на занятии при тестировании, при защите рефератов и проектов.

Контроль сообщений и опорно-логических конспектов осуществляется на занятиях.

Контроль выполнения рефератов осуществляется индивидуальной (или групповой) беседой по ключевым моментам работы, с последующей защитой реферата.

Критерии оценки результатов самостоятельной работы студентов:

- уровень освоения студентом учебного материала;

- умение   студента   использовать   теоретические   знания   при   выполнении практических задач;

- сформированность умений;

- обоснованность и четкость изложения ответа;

- оформление материала в соответствии с требованиями.

ТЕМАТИКА, ЗАДАНИЕ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ НА ВНЕАУДИТОРНУЮ САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ

РАБОТУ СТУДЕНТОВ

| № п/п | Тема работы | Количество часов | Задание | Форма выполнения задания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МДК 02.01 Дорожно-строительные материалы |  |  |  |  |
|  | Каменные материалы. | 4 | изучите требования и правила сертификация каменных материалов. Метрологические требования к лабораторному оборудованию для испытания каменных материалов | составление опорно-логического конспекта по теме, презентация, доклад, реферат (по выбору студента). |
|  | Минеральные вяжущие материалы и цементобетонные смеси. Свойства портландцемента и технические требования к нему по ГОСТ | 4 | изучите свойства портландцемента и технические требования к нему по ГОСТ | составление опорно-логического конспекта по теме, презентация, доклад, реферат (по выбору студента). |
|  | Органические вяжущие материалы и асфальтобетонные смеси. Изучение основных ГОСТ | 4 | изучите асфальтобетонные смеси и технические требования к ним по ГОСТ | составление опорно-логического конспекта по теме, презентация, доклад, реферат (по выбору студента). |
| МДК 02.02 Производственные предприятия дорожной отрасли |  |  |  |  |
|  | Рекультивация карьерных выработок. | 2 | Изучите требования к рекультивации карьерных выработок | составление опорно-логического конспекта по теме, презентация, доклад, реферат (по выбору студента). |
|  | Охрана труда на битумных базах, асфальтобетонных заводах, заводах изготовления железобетонных изделий и на цементобетонных заводах. | 2 | Изучите требования охраны труда на битумных базах, асфальтобетонных заводах, заводах изготовления железобетонных изделий и на цементобетонных заводах | составление опорно-логического конспекта по теме, презентация, доклад, реферат (по выбору студента). |
|  | Проектирование мероприятий по охране труда и охране окружающей среды на заводах и полигонах. | 2 | Изучите требования по охране труда и охране окружающей среды на заводах и полигонах | составление опорно-логического конспекта по теме, презентация, доклад, реферат (по выбору студента). |
|  | Итого | 18 |  |  |

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ОСНОВНЫХ ВИДОВ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ С ТЕКСТОМ

Умения работать с заголовком учебного текста, информацией:

- формулировать вопросы к заголовку;

- выделять какими знаниями, умениями по данной теме уже владеете;

- установить, почему именно эти слова вынесены в заголовок;

- предвосхищать, что из ранее неизвестного может открыться;

- осознать, что неизвестно по этой теме;

- переформулировать заголовок в форму вопроса.

Умения, необходимые для структурирования информации:

- делить информацию на относительно самостоятельные смысловые части;

- выделять в смысловой части главное (с точки зрения поставленной учебной задачи) и вспомогательное, новое и уже знакомое;

- выделять в смысловой части, о чем говорится (объект) и что о нем говорится;

- оценивать информативную значимость выделенных мыслей -  соотносить их с теми или иными категориями содержательной структуры информации (фактами, явлениями, понятиями, законами, теориями);

- определять логические и содержательные связи и отношения между мыслями информации;

- выделять «смысловые и опорные пункты», элементы информации, несущие основную смысловую нагрузку (термины, понятия, формулы, рисунки и др.)

- группировать по смыслу выделенные при анализе информации мысли, объединяя их в более крупные части;

- формулировать главные мысли этих частей, всей информации;

- обобщать то, что в тексте дано конкретно;

- конкретизировать то, что дано обобщено;

- доказывать, аргументировать то, что не доказано, но требует доказательства;

- выделять трудное, непонятное;

- формулировать вопрос по учебной информации;

- выделять противоречия с ранее известным, с собственным опытом;

- соотносить результаты изучения с поставленными целями, вопросами;

- синтезировать информацию, полученную из разных источников.

Умения письменной фиксации результатов работы с учебной информацией:

- составлять план (простой или сложный), отражать информацию графически;

- отражать содержание информации тезисно;

- составлять конспект (следящий, структурный и др.);

коммуникативные умения:

- устно характеризовать систему вопросов, освещенных в учебной информации;

- тезисно излагать содержание информации;

- развернуто излагать содержание.

Умения контролировать свою работу с учебной информацией:

- воспроизводить изученное;

- составлять тезаурус понятий темы;

- подбирать, конструировать задания на применение изученного;

- приводить собственные примеры;

- устанавливать связи изученного с ранее известным.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОСТАВЛЕНИЮ ОПОРНО-ЛОГИЧЕСКОГО КОНСПЕКТА

Под опорным конспектом понимается особый вид графической наглядности, представляющий собой конспективное схематическое изображение, которое отражает основные единицы содержания учебного материала.

Опорный конспект представляет собой схематично-развернутый, лаконично и четко изложенный базовый конспект темы. Он включает основные схемы, рисунки, определения, названия, фамилии, даты, причинно-следственные связи, заключения и выводы по изучаемой теме.

Опорный конспект представляет собой наглядную схему, в которой отражены подлежащие усвоению единицы информации, представлены различные связи между ними, а также введены знаки, напоминающие о примерах, опытах, привлекаемых для конкретизации абстрактного материала.

Рассмотрев определение опорного конспекта, выделим основные принципы составления конспекта:

- небольшое количество крупных единиц информации, что соответствует психологическим законам кратковременной памяти;

- конспективное изображение изучаемого материала;

- выбор оптимального варианта изучения темы занятия;

- логическая взаимосвязь, последовательность событий;

- указывать главные понятия, их признаки, причинно-следственные связи, наиболее значимые личности и факты.

В хорошей символической схеме учебный материал так подан, что повторение позволяет раскрыть учебный материал с разных сторон, держа в памяти всю его целостность и стройность.

Основные требования к отображению содержания в опорном конспекте: лаконичность, структурированность, динамичность, образность, многоуровневость, доходчивость, воспроизводимость.

Назначение опорного конспекта заключается в следующем:

- наглядное представление учебного материала в целом и по частям;

- понимание структуры изучаемого материала;

- выделение главного, основного в излагаемом материале;

- комплексное представление изучаемого материала при его повторении;

- развитие творческих способностей.

Основные методические требования к составлению и использованию опорных конспектов

В соответствии с принципом системности обучения работу преподавателя над созданием опорного конспекта можно разделить на три этапа:

1) этап обобщения;

2) этап укрупнения;

3) этап фиксирования созданной структуры содержания.

На первом этапе происходит осмысление содержания преподаваемого материала: выявляются основные дидактические единицы знаний (понятия, факты, явления и т.п.) и устанавливаются связи (логические, ассоциативные, эмоциональные, формальные) между ними, которые, в свою очередь, являются такими же значимыми дидактическими единицами.

Второй этап предполагает укрупнение дидактических единиц, а третий-фиксирование укрупненных дидактических единиц в виде знаково-символьных структур (концептов, фреймов, блок-схем и т.п.).

Что касается этапа фиксирования, то ряд авторов считает, что фиксирование укрупненной информации должно осуществляться «одновременно в четырех кодах: рисуночном, числовом, символическом и словесном» или при помощи всего «доступного арсенала математической символики (числа, буквы, формулы, стрелки, геометрические фигуры и т.д.)».

Технология опорных конспектов включает не только опорные схемы, а также:

- лекционное объяснение по опорному конспекту;

- перерисовывание (заполнение, раскрашивание) конспекта;

- ответ по опорному конспекту у доски;

- работа (комментирование учебного материала) в парах по опорному конспекту;

- зачет по опорному конспекту;

- выполнение упражнений по образцу с использованием опорного конспекта;

- нахождение ошибок в «деформированных» опорных конспектах;

- самостоятельное составление и защита опорных конспектов (как с применением методов проектов, так и без).

Опорные схемы могут предлагаться студентам в готовом виде, а могут по заданию преподавателя и при наличии примерных ориентиров составляться студентами. Обучающиеся могут пользоваться схемами во время ответа у доски, а могут и сам ответ строить в форме схемы. Вероятно, опорные схемы могут строиться с помощью компьютера. Все это развивает воображение студентов, способствует развитию их творчества.

Для правильного использования в работе крупноблочных опор студентов нужно обучить хотя бы элементарным навыкам анализа, синтеза, сравнения. Опыт работы с опорными конспектами показывает, что опорные сигналы (условные обозначения) запоминаются легко, если они придуманы обучающимися. Постепенное составление опор (графическое конспектирование) способствует формированию умения самостоятельно работать с источниками знаний, развитию памяти, логического мышления, учёту индивидуальных особенностей студентов.

Особое место в технологии концентрированного обучения занимает лекционная подача укрупненного материала при помощи опорного конспекта. Она имеет разные формы, но мы выделим две из них:

1) объяснение по готовому конспекту с применением лекционного «изложения по спирали»;

2) эвристическое постижение нового материала с появляющимся (или заполняющимся) опорным конспектом.

Опорные конспекты могут быть использоваться в работе на семинарских и практических занятиях, а также для сдачи зачета или экзамена. Причем функция опорного конспекта может быть, как вспомогательная, так и как творческая работа по разработке собственных конспектов. При этом опорный конспект может быть, как стандартный, так и электронный, что развивает способности в обобщении, анализе и синтезе материала, а также улучшении его запоминания (Приложение 1).

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОФОРМЛЕНИЮ

И НАПИСАНИЮ РЕФЕРАТА

«Реферат» имеет латинские корни и в дословном переводе означает «докладываю, сообщаю». Словари определяют его значение как «краткое изложение в письменном виде или в форме публичного доклада содержания книги, учения, научной проблемы, результатов научного исследования: доклад на определенную тему, освещающий ее на основе обзора литературы и других источников

1. Студенческий реферат – это творческая работа студента, в которой на основании краткого письменного изложения и оценки различных источников проводится самостоятельное исследование определенной темы, проблемы.

Тематика рефератов предлагается преподавателем или может быть выбрана студентом самостоятельно. (Приложение 2)

2. Реферат отличают следующие признаки:

а) реферат не копирует дословно содержание первоисточника, а представляет собой новый вторичный текст, создаваемый в результате систематизации и обобщения материал первоисточника, его аналитико-синтетической переработки («аналитико-синтетическая переработка первичного документа с целью создания вторичного») (ГОСТ Р ИСО 10011-2-93)

б) будучи вторичным текстом, реферат создается со всеми требованиями, предъявляемыми к связному высказыванию, то есть ему должны быть присущи следующие черты: целостность, связность, структурная упорядоченность и завершенность.

в) в реферат должно быть включено самостоятельное мини-исследование, осуществляемое на материале или художественных текстов, или источников по теории и истории литературы.

3. Студенческий реферат должен иметь следующую структуру:

- титульный лист;

- план работы (оглавление);

- введение;

- основная часть;

- заключение;

- список источников и литературы;

- приложения.

Во введении, как правило, дается краткая характеристика изучаемой темы, обосновывается ее актуальность, раскрываются цель и задачи работы, производится краткий обзор литературы и важнейших источников, на основании которых готовился реферат.

В основной части кратко, но полно излагается материал по разделам, каждый из которых раскрывает свою проблему или разные стороны одной проблемы. Каждый смысловой блок (глава, параграф) должен быть озаглавлен.

Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной части. В нем должны содержаться выводы по результатам работы, а также информация о согласии или несогласии с авторами цитируемых работ, даны указания на то, кому могут быть интересны книги, тексты, рассмотренные, а реферате. Заключение не должно превышать по объему введения.

4. Объем реферата жестко не регламентируется, однако он не должен превышать 20 страниц.

5. Требования к оформлению

Текст УМР оформляется  на бумажном носителе.

Формат А-4

Поля: верхнее, нижнее, правое, левое-2 см.

Шрифт- Times New Roman- 14 (12), междустрочный интервал – 1,5

Нумерация страниц должна быть сквозной, включая список используемой литературы и приложения. Нумеруют страницы арабскими цифрами в правом нижнем углу или сверху посредине листа. Первой страницей является титульный лист, на нем номер страницы не ставится.

Схема оформления титульного листа (Приложение 3), оглавления (Приложение 4) студенческого реферата прилагается.

Список источников и литературы завершает работу. В нем фиксируются источники, с которыми работал автор реферата. Список составляется в алфавитном порядке по фамилиям авторов или заглавия книг. При наличии нескольких работ одного автора их названия располагаются по годам изданий. Библиографические данные оформляются в соответствии с ГОСТом.

РЕКОМЕНДАЦИИ  ПО ОФОРМЛЕНИЮ СООБЩЕНИЯ, ДОКЛАДА

Объем сообщения обычно составляет 2-3 страницы формата А4

Сообщение, доклад оформляют стандартно:

Текст имеет следующие параметры:

- шрифт Times New Roman;

- размер шрифта 14;

- межстрочный интервал 1,5;

- стандартные поля для редактора Word;

- выравнивание по ширине.

Ссылки на источники указываются по требованию преподавателя.

В идеале, сообщение, доклад еще должны содержать приложения – таблицы, схемы, копии документов – однако, чаще это не практикуется.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОФОРМЛЕНИЮ ПРЕЗЕНТАЦИИ

Дизайн

Выберите готовый дизайн или создайте свой так, чтобы он соответствовал Вашей теме, не отвлекал слушателей.

Титульный лист

1. Название презентации.

2. Автор: ФИО, курс, группа

Второй слайд «Содержание» – список основных вопросов, рассматриваемых в содержании. Лучше оформить в виде гиперссылок для интерактивности презентации, (не обязательно делать такой слайд)

Заголовки

1. Все заголовки выполнены в едином стиле (цвет, шрифт, размер, начертание).

2. В конце точка НИКОГДА не ставится.

3. Анимация, как правило, не применяется.

Текст

1. Форматируется по ширине. 2. Размер и цвет шрифта подбираются так, чтобы было хорошо видно. Для экрана – не менее 24пт.  3. Подчеркивание НЕ используется, т.к. оно в документе указывает на гиперссылку. 4. Элементы списка отделяются точкой с запятой. В конце обязательно ставится точка.

Обратите внимание, что после двоеточия все элементы списка пишутся с маленькой буквы! Если список начинается сразу, то первый элемент записывается с большой буквы, далее – маленькими.  5. На схемах текст лучше форматировать по центру.  6. В таблицах – по усмотрению автора.  7. Обычный текст пишется без использования маркеров списка.

Выделяйте главное в тексте другим цветом (желательно все в едином стиле).

Графика

1. Используйте четкие изображения с хорошим качеством.  2. Лучше растровые изображения (в формате jpg) заранее обработать в любом графическом редакторе для уменьшения размера файла. Если такой возможности нет, используйте панель «Настройка изображения».

Анимация

Используйте только в том случае, когда это действительно необходимо. Лишняя анимация только отвлекает.

Для правильной работы презентации все вложенные файлы (документы, видео, звук и пр.) размещайте в ту же папку, что и презентацию.

Список литературы

1. Сначала указывается фамилия (в алфавитном порядке), ставится запятая и инициалы.  2. Пишется название источника (без кавычек).  3. Ставится знак «/» и инициалы, фамилия автора.  3. Ставится тире и указывается место издания.  4. Через двоеточие указывается издательство (без кавычек).  5. После запятой пишется год издания.  6. Ставится тире и указывается количество страниц.

В обязательном порядке делаются ссылки на все заимствованные источники (рисунки, фото, текст, кроссворд, тест, фон презентации и т.д.)

Если Вы взяли готовую презентацию по нужной теме без изменений, то сохраняйте все авторские данные, а на первом слайде добавляет фразу c указанием адреса в Интернете, где был взят материал.

Прежде чем приступить к выполнению задания, необходимо внимательно изучить определенную тему в учебниках и учебных пособиях (из указанного в силлабусе списка рекомендованной основной и дополнительной литературы), сосредоточив свое внимание на основных понятиях, их признаках и особенностях. Затем в логической последовательности изложить в схемах и таблицах основное содержание темы.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

Критерии оценки по видам работ

| Оценка | Описание |
| --- | --- |
| 5 | Демонстрирует полное понимание проблемы. Все требования, предъявляемые к заданию выполнены. |
| 4 | Демонстрирует значительное понимание проблемы. Большинство требований, предъявляемых к заданию выполнены. |
| 3 | Демонстрирует частичное понимание проблемы. Многие требования, предъявляемые к заданию не выполнены. |
| 2 | Демонстрирует непонимание проблемы. Нет ответа. Не было попытки решить задачу |

      - Критерии оценки подготовки информационного сообщения

- актуальность темы;

- соответствие содержания теме;

- глубина проработки материала;

- грамотность и полнота использования источников;

- наличие элементов наглядности.

      - Критерии оценки подготовки реферата

- актуальность темы;

- соответствие содержания теме;

- глубина проработки материала;

- грамотность и полнота использования источников;

- соответствие оформления реферата требованиям.

3. Критерии оценки написания конспекта первоисточника

- содержательность конспекта, соответствие плану;

- отражение основных положений, результатов работы

- автора, выводов;

- ясность, лаконичность изложения мыслей студента;

- наличие схем, графическое выделение особо значимой информации;

- соответствие оформления требованиям;

- грамотность изложения;

- конспект сдан в срок.

4. Критерии оценки составления опорного конспекта

- соответствие содержания теме;

- правильная структурированность информации;

- наличие логической связи изложенной информации;

- соответствие оформления требованиям;

- аккуратность и грамотность изложения;

- работа сдана в срок.

5. Критерии оценки составления сводной (обобщающей) таблицы по теме

- соответствие содержания теме;

- логичность структуры таблицы;

- правильный отбор информации;

- наличие обобщающего (систематизирующего, структурирующего, сравнительного) характера изложения информации;

- соответствие оформления требованиям;

- работа сдана в срок.

6. Критерии оценки создания материалов-презентаций

- соответствие содержания теме;

- правильная структурированность информации;

- наличие логической связи изложенной информации;

- эстетичность оформления, его соответствие требованиям;

- работа представлена в срок.

Приложение 1

ОПОРНО-ЛОГИЧЕСКИЙ КОНСПЕКТ

Профессиональный модуль …………………………….

Специальность…………………………………………...

Курс ………………….

Тема: _____________________________________________________________

План

1.___________________________________________________

2.____________________________________________________

3._____________________________________________________

4._______________________________________________________

Содержание

Приложение 2

Государственное бюджетное профессиональное образовательное

учреждение

«Ставропольский строительный техникум»

РЕФЕРАТ

на тему  _____________________________________________

по МДК __________________________________________________

(наименование дисциплины, МДК)

ВЫПОЛНИЛ:

__________________

(Ф.И.О)

__________________

( курс, группа)

__________________

(специальность)

РУКОВОДИТЕЛЬ:

_______________

(Ф.И.О., преподавателя)

Ставрополь, 20….

Образец содержания

СОДЕРЖАНИЕ

Введение ................................................................................................................. 2

Глава 1 .................................................................................................................... 3

Глава 2 .................................................................................................................... 7

Глава 3 .................................................................................................................. 11

Заключение ........................................................................................................... 15

Список источников и  литературы...................................................................... 16

Приложение 3

Образец оформления презентации

- Первый слайд:

Тема информационного сообщения (или иного вида задания): _____________________________________________________ Подготовил: Ф.И.О. студента, курс, группа, специальность Руководитель: Ф.И.О. преподавателя

- Второй слайд

План: 1. ______________________________. 2. ______________________________. 3. ______________________________.

- Третий слайд

Литература:

- Четвертый слайд

Лаконично раскрывает содержание информации, можно включать рисунки, автофигуры, графики, диаграммы и другие способы наглядного отображения информации

Список рекомендуемых источников

МДК.02.01 Дорожно-строительные материалы:

Основная литература:

- Ковалев Я. Н. Дорожно-строительные материалы и изделия: Учебно-методическое пособие / Ковалев Я.Н., Кравченко С.Е., Шумчик В.К. - М.: НИЦ ИНФРА-М, Нов. знание, 2019. - 630 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-006403-1. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1039185

- Гончарова, М. А. Строительные материалы. Минеральные вяжущие вещества: учебное пособие / М. А. Гончарова, А. А. Коста. — Липецк: Липецкий государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2019. — 76 c. — ISBN 978-5-88247-920-5. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/92846.htm

Дополнительная литература:

- Ковалев Н. С. Улучшение свойств асфальтобетона и противогололедных асфальтобетонных покрытий: монография / Н. С. Ковалев. — Воронеж: Воронежский Государственный Аграрный Университет им. Императора Петра Первого, 2017. — 183 c. — ISBN 978-5-7267-0918-5. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/72778.html

- Технология строительства и ремонта дорожных покрытий нежесткого типа с учетом температурных режимов асфальтобетонных смесей: монография / А. Ф. Зубков, К. А. Андрианов, А. И. Антонов, В. Г. Однолько. — Тамбов: Тамбовский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2017. — 316 c. — ISBN 978-5-8265-1832-8. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/85947.html

- Ильина, Л. В. Вяжущие вещества. Материалы и изделия на их основе для дорожного строительства [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л. В. Ильина, О. А. Игнатова, Т. Ф. Каткова. — Электрон. текстовые данные. — Новосибирск: Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет (Сибстрин), ЭБС АСВ, 2017. — 189 c. — 978-5-7795-0839-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/85885.html

Интернет – ресурсы (дополнительные, не входящие в электронную информационно-образовательную среду техникума):

1. http://window.edu.ru/window - Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Электронная библиотека [Электронный ресурс].

2.  http://www.gost.ru- официальный сайт Федерального агентства по

техническому регулированию и метрологии

3.  https://www.faufcc.ru-официальный сайт ФАУ «Федеральный центр

нормирования, стандартизации и технической оценки соответствия в

строительстве»

4. http:/ www.nostroy.ru-официальный сайт Ассоциации «Национальное

объединение строителей» (НОСТРОЙ)

5. http://www.cntd.ru- сайт профессиональные справочные системы Техэксперт.

6. http://www.files.stoyif.ru – Нормативная база ГОСТ\СП\СНиП, Справочник дорожника, Техническая документация

7. http://www.studFiles.net  - файловый архив для студентов. Раздел: дорожно-строительные материалы, карьеры, буровзрывные работы, АБЗ, ЦБЗ, битумные базы, заводы ЖБК.

МДК.02.02 Производственные предприятия дорожной отрасли:

Основная литература:

- Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов ПМ.2 Участие в организации работ по производству дорожно-строительных материалов: электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК), сетевая версия (для обеспечения групповой работы в компьютерном классе), (создан на основе программной оболочки «Hyper Service»):

Раздел 1: Карьеры

Раздел 2: Буровзрывные работы

Раздел 3: Производственные предприятия дорожной отрасли. – Саратов: корпорация «Диполь», 2019г.

- Ушаков В.В., под ред., Ольховиков В.М., под ред., Апестин В.К., Васильев А.П., Горячев М.Г., Ларина Т.А., Лупанов А.П., Носов В.П., Рудакова В.В.Строительство автомобильных дорог: учебник  — Москва : КноРус, 2022. — 572 с. — ISBN 978-5-406-08687-2. — URL: https://book.ru/book/940653  (дата обращения: 27.05.2021). — Текст: электронный.

Дополнительная литература:

Говердовская, Л. Г. Производственная база дорожного строительства : учебно-методическое пособие / Л. Г. Говердовская. — Самара: Самарский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2020. — 82 c. — ISBN 2227-8397. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/105053.html