МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Государственное бюджетное профессионально образовательное

учреждение

«Ставропольский строительный техникум»

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

по выполнению самостоятельной внеаудиторной работы

по междисциплинарному курсу МДК.01.02 Реализация проектирования систем газораспределения и газопотребления с использованием компьютерных технологий

по специальности: 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения

Составитель:

Дзюбина М.А.

Ставрополь, 2023

Методические рекомендации для выполнения самостоятельной внеаудиторной работы по междисциплинарному курсу МДК.01.02 Реализация проектирования систем газораспределения и газопотребления с использованием компьютерных технологий по специальности: 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения.

Рекомендации призваны помочь студентам овладеть навыками выполнения самостоятельной работы.

Организация - разработчик:

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Ставропольский строительный техникум»

(ГБПОУ ССТ)

Разработчик: Дзюбина Мария Александровна преподаватель профессионального цикла

Рассмотрено на заседании цикловой комиссии «профессиональных циклов по сантехнике и газоснабжению»

Протокол № 10 от «16» мая 2023 г.

Председатель комиссии Н.В. Леонтьева

Утверждено методическим советом

Протокол № 10 от «25»  мая  2023 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Пояснительная записка …………………………………………………………......4

Тематика  и распределение часов на внеаудиторную самостоятельную  работу студентов………………………………………………………………………….….6

Задания для самостоятельной работы…………………………………………..….7

Рекомендации по выполнению основных видов самостоятельной работы

Рекомендации по работе с текстом………………………………………………..10

Рекомендации по составлению опорно-логического конспекта ……….……….11

Рекомендации  по оформлению и написанию  реферата………………..…...…..14

Рекомендации по оформлению сообщения, доклада………………………....….15

Рекомендации  по оформлению презентации………………………...……….….16

Критерий оценки внеаудиторной самостоятельной работы студентов……...…17

Приложение  1.

Образец оформления опорно-логического конспекта………………………...…19

Приложение  2.

Образец титульного листа реферата …… ..............................................................20

Приложение 3.

Образец оформления презентации………………………………………...............22

Список рекомендуемых  источников……………………………………….….….23

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Методические рекомендации для организации самостоятельной внеаудиторной работы по междисциплинарному курсу МДК.01.02 Реализация проектирования систем газораспределения и газопотребления с использованием компьютерных технологий по специальности: 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения.

Основная задача образования заключается в формировании творческой личности специалиста, способного к саморазвитию, самообразованию, инновационной деятельности. Предлагаемая система методических рекомендаций призвана помочь студентам сформировать умения и навыки самостоятельной работы с учебной литературой, нормативно-правовыми актами, электронными ресурсами и т.д.

В методические указания включены цели, задачи, формы и методы, тематика, задания самостоятельной работы.

Самостоятельная работа студентов проводится с целью:

- систематизации   и   закрепления   полученных   теоретических   знаний   и практических умений студентов;

- углубления и расширения теоретических знаний;

- развития     познавательных    способностей     и     активности     студентов: самостоятельности, ответственности    и    организованности, творческой инициативы;

- формирования самостоятельности мышления, способности к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации.

Основная задача междисциплинарного курса – сформировать у студентов системные знания по основным вопросам изучения материаловедения в дорожной отрасли, а также вооружить их навыками и умениями по применению законодательной, нормативно-технической документации по своей специальности.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

Уметь

- вычерчивать на генплане населенного пункта сети газораспределения;

- строить продольные профили участков газопроводов;

- вычерчивать оборудование и газопроводы на планах этажей;

- моделировать и вычерчивать аксонометрические схемы внутренних газопроводов для гражданских, промышленных и сельскохозяйственных объектов;

- читать архитектурно-строительные и специальные чертежи;

- конструировать и выполнять фрагменты специальных чертежей при помощи персонального компьютера;

- пользоваться нормативно-справочной информацией для расчета элементов систем газораспределения и газопотребления;

- определять расчетные расходы газа потребителями низкого, среднего и высокого давления;

- выполнять гидравлический расчет систем газораспределения и газопотребления;

- подбирать оборудование газорегуляторных пунктов;

- выполнять расчет систем и подбор оборудования с использованием вычислительной техники и персональных компьютеров;

- заполнять формы таблиц спецификаций материалов и оборудования в соответствии с государственными стандартами и техническими условиями.

Знать

- классификацию и устройство газопроводов городов и населенных пунктов;

- основные элементы систем газораспределения и газопотребления;

- условные обозначения на чертежах;

- устройство бытовых газовых приборов и аппаратуры;

- автоматические устройства систем газораспределения и газопотребления;

- состав проектов и требования к проектированию систем газораспределения и газопотребления;

- алгоритмы для расчета систем и подбора газопотребляющего оборудования;

- устройство и типы газорегуляторных установок, методику выбора оборудования газорегуляторных пунктов;

- устройство и параметры газовых горелок;

- устройство газонаполнительных станций;

- требования, предъявляемые к размещению баллонных и резервуарных установок сжиженных углеводородных газов;

- нормы проектирования установок сжиженного газа;

- требования, предъявляемые к защите газопроводов от коррозии;

- параметры и технические условия применения трубопроводов и арматуры.

Самостоятельное выполнение заданий призвано научить студентов правильному применению законодательной, нормативно-технической документации при решении практических ситуационных задач, а также при составлении исполнительно-технической документации.

Показателем оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы студента являются:

- уровень освоения студентом учебного материала;

- умение студента использовать теоретические знания при выполнении практических заданий;

- оформление рефератов, докладов и сообщений;

- качество, созданных презентаций и проектов.

Формы самостоятельной работы

- Поиск информации в различных источниках и ее практическая обработка.

- Написание опорно-логических конспектов.

- Оформление практических работ в на бумажном носителе и в программе графического редактора.

Критерии оценки результатов внеаудиторной

самостоятельной работы студентов:

- уровень освоения студентом учебного материала;

- умение   студента   использовать   теоретические   знания   при   выполнении практических задач;

- сформированность умений;

- обоснованность и четкость изложения ответа;

- оформление материала в соответствии с требованиями.

Контроль выполненной самостоятельной работы по доработке и оформлению практических работ осуществляется индивидуально по итогам собеседования при защите выполненной работы

Контроль сообщений и опорно-логических конспектов осуществляется на занятиях.

ТЕМАТИКА И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ НА ВНЕАУДИТОРНУЮ САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ

РАБОТУ СТУДЕНТОВ

| № п/п | Тема работы | Количество часов |
| --- | --- | --- |
|  | Тема 2.1 Реализация проектирования систем газораспределения и газопотребления с использованием компьютерных технологий |  |
|  | Проработка конспекта занятий по теме: Требования к сетям газораспределения и газопотребления на этапе проектирования | 2 |
|  | Проработка конспекта занятий по теме: Стадии проектирования и состав проекта | 2 |
|  | Проработка конспекта занятий по теме: Выбор обоснование и конструирование систем газораспределения и газопотребления | 2 |
|  | Изучение и конспектирование содержания НТД "ГОСТ Р 70107-2022. Национальный стандарт Российской Федерации. Системы газораспределительные. Сети газораспределения. Общие требования к графическому отображению объектов сетей газораспределения" по теме: Общие правила оформления схем и надписей на них | 2 |
|  | Тема 2.2 Реализация проектирования систем газораспределения и газопотребления с использованием компьютерных технологий |  |
|  | Изучение и конспектирование содержания НТД ГОСТ 34670-2020 Системы газораспределительные. Пункты редуцирования газа. Основные положения по теме: Условия размещения ПРГ в зависимости от максимального входного давления газа | 2 |
|  | Проработка конспекта занятий по теме: Автоматизированная система управления технологическими процессами распределения газа (АСУ, ТП, РГ) | 2 |
|  | Проработка конспекта занятий по теме: Продольные профили газопроводов | 2 |
|  | Закончить расчеты и оформить практическую работу №10-11: Построение продольного профиля | 2 |
|  | Закончить расчеты и оформить практическую работу №12-13: Определение расчетных расходов газа Расчет тупиковых разветвленных газовых сетей высокого и среднего давления с использованием номограмм | 2 |
|  | Закончить расчеты и оформить практическую работу №14-15: Расчет разветвленных тупиковых сетей | 2 |
|  | Закончить расчеты и оформить практическую работу №16-17: Расчет кольцевой сети низкого давления | 2 |
|  | Закончить расчеты и оформить практическую работу №22-23: Построение аксонометрической схемы внутридомового газопровода | 2 |
|  | Итого | 24 |

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Самостоятельная работа № 1

Требования к сетям газораспределения и газопотребления на этапе проектирования

Задание: Выучить и дополнить ОЛК  по теме: Требования к сетям газораспределения и газопотребления на этапе проектирования. Из ГОСТ 34715.0-2021 Межгосударственный стандарт Системы газораспределительные проектирование, строительство и ликвидация сетей газораспределения природного газа. Часть 0. Общие требования выписать в словарь и выучить основные термины и определения п.3 данного стандарта. Дополнить ОЛК п.7.16 и п.7.17.

Форма выполнения задания: изучение материала, написание ОЛК подготовка к фронтальному опросу.

Самостоятельная работа № 2

Стадии проектирования и состав проекта

Задание: Выучить и дополнить ОЛК  по теме: Стадии проектирования и состав проекта. Из приложения N 10 к Положению о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию ОСОБЕННОСТИ СОСТАВА РАЗДЕЛОВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ДЛЯ СЕТЕЙ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ И (ИЛИ) ГАЗОПОТРЕБЛЕНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 1,2 МПА ВКЛЮЧИТЕЛЬНО И ТРЕБОВАНИЙ К ИХ СОДЕРЖАНИЮ выписать в словарь и выучить основные термины и определения п.3 данного стандарта. Дополнить ОЛК п.7.16 и п.7.17.

Форма выполнения задания: изучение материала, написание ОЛК подготовка к фронтальному опросу.

Самостоятельная работа № 3

Выбор обоснование и конструирование систем газораспределения и газопотребления

Задание: Выучить и дополнить ОЛК  по теме: Выбор обоснование и конструирование систем газораспределения и газопотребления

При выборе системы газоснабжения следует предварительно изучить рекомендации обратив внимание на следующие вопросы:

- определение оптимального количества источников питания сетей высокого (среднего) и низкого давлений;

- выбор структуры газовых сетей (тупиковые, кольцевые, смешанные);

- определение максимальных давлений в распределительных газопроводах и количество ступеней давления в системе.

Основные критерии для оценки систем газоснабжения – экономичность, надёжность, технологичность, проходимость сетей, взрывобезопасность, удобство в эксплуатации.

Для газоснабжения городов и населённых пунктов применяются одно-, двух-, трёх- и многоступенчатые системы газоснабжения.

Городские системы газоснабжения присоединяются к магистральным газопроводам через ГРС (газораспределительные станции). Связь между газопроводами различных давлений осуществляется через ГРП (газорегуляторные пункты).

Выбор схемы газоснабжения (количество ступеней давления) производится исходя из следующих соображений: чем больше давление газа в газопроводе, тем меньше его диаметр и стоимость, но зато усложняется прокладка сети: необходимо выдерживать большие расстояния до здания и сооружения, в силу чего не по всем улицам можно проложить сеть высокого давления. С увеличением количества ступеней давления в системе добавляются новые газопроводы и ГРП, но уменьшаются диаметры последующих ступеней давления.

Выбор оптимального решения при проектировании систем газоснабжения надёжнее всего производить на основе технико-экономического сравнения

вариантов.

Для посёлков и небольших городов с населением до 30-50 тыс. жителей могут использоваться одноступенчатые системы газоснабжения. Газ от ГРС поступает в сеть среднего или низкого давления и распределяется по территории города. Для города с населением 50-250 тыс. чел. рекомендуются двухступенчатые системы газоснабжения, в которых газ от ГРС по сети среднего или высокого давления подаётся к ГРП и крупным потребителям, а от ГРП по сети низкого давления распределяется по территории города. Давление в первой ступени при снабжении природным газом составляет обычно 0,3 МПа, но возможно и давление 0,6 МПа.

Трёхступенчатую систему в городах можно применять при повышенных требованиях к надёжности, при большой территории и неудобной планировке города, а также при наличии промышленных предприятий, требующих газ высокого давления. Для городов с населением более 250 тыс. чел. рекомендуются трёхступенчатые системы газоснабжения. Вокруг города прокладывается магистральный газопровод высокого давления, служащий для подачи газа в отдельные районы города и к крупным промышленным предприятиям. Газ из сетей первой ступени (Р = 1,2 МПа или 0,6 МПа) давления через ГРП высокого давления подаётся в сеть второй ступени (Р = 0,3 МПа), служащую для подачи газа к городским ГРП, мелким, средним промышленным и некоторым коммунальным предприятиям. Из ГРП газ по сети низкого давления распределяется по всей территории застройки.

Выбор конфигурации газовых сетей

Трассы газопроводов проектируют из условия минимальной протяжённости сети. При этом газопроводы высоких давлений стараются прокладывать по окраинам города, где небольшая плотность населения и меньшее число подземных сооружений.

Сети низкого давления состоят из уличных распределительных газопроводов, абонентских ответвлений, подводящих газ к зданию, и внутридомовых газопроводов, которые распределяют газ между отдельными приборами внутри здания. Плотность распределительных газопроводов принимают такой, чтобы длина абонентских ответвлений до вводов в здания была 50-100 м. Жилые и общественные здания, коммунально-бытовые потребители, а также мелкие предприятия присоединяют непосредственно к распределительным газопроводам.

Для повышения надёжности газоснабжения сети кольцуют. В сетях низкого давления целесообразно кольцевать только распределительные газопроводы, а второстепенные (абонентские ответвления) выполнять тупиковыми разветвлёнными.

Форма выполнения задания: составление ОЛК

Самостоятельная работа № 4

Изучение и конспектирование содержания НТД "ГОСТ Р 70107-2022. Национальный стандарт Российской Федерации. Системы газораспределительные. Сети газораспределения. Общие требования к графическому отображению объектов сетей газораспределения" по теме: Общие правила оформления схем и надписей на них

Задание: Из НТД "ГОСТ Р 70107-2022. Национальный стандарт Российской Федерации. Системы газораспределительные. Сети газораспределения. Общие требования к графическому отображению объектов сетей газораспределения" в ОЛК вычертить приложение Г и Л со всеми условно-графическими обозначениями.

Форма выполнения задания: составление ОЛК

Самостоятельная работа № 5

Изучение и конспектирование содержания НТД ГОСТ  34670-2020 Системы газораспределительные. Пункты редуцирования газа. Основные положения по теме: Условия размещения ПРГ в зависимости от максимального входного давления газа

Задание: Из ГОСТ  34670-2020 Системы газораспределительные. Пункты редуцирования газа. Основные положения по теме: Условия размещения ПРГ в зависимости от максимального входного давления газа выписать в ОЛК п.5.7 данного нормативного документа

Форма выполнения задания: составление ОЛК

Самостоятельная работа № 6

Автоматизированная система управления технологическими процессами распределения газа (АСУ, ТП, РГ)

Задание: изучите системы управления технологическими процессами распределения газа.

Форма выполнения задания: составление опорно-логических конспектов по теме.

Самостоятельная работа № 7

Проработка конспекта занятий по теме: Продольные профили газопроводов Задание: дополнить ОЛК сведениями из ГОСТ 21.610-85 п.4.2-4.5

Форма выполнения задания: составление опорно-логических конспектов по теме.

Самостоятельная работа № 8

Закончить расчеты и оформить практическую работу №10-11: Построение продольного профиля

Задание: Закончить расчеты и оформить практическую работу №10-11: Построение продольного профиля в соответствии с требованиями ГОСТ 21.610-85

Форма выполнения задания: оформление практической работы в программе графического редактора

Самостоятельная работа № 9

Закончить расчеты и оформить практическую работу №12-13:  Определение расчетных расходов газа Расчет тупиковых разветвленных газовых сетей высокого и среднего давления с использованием номограмм

Задание: Оформить практическую работу №12-13:  Определение расчетных расходов газа Расчет тупиковых разветвленных газовых сетей высокого и среднего давления с использованием номограмм

Форма выполнения задания: оформление практической работы

Самостоятельная работа № 10

Закончить расчеты и оформить практическую работу №14-15:  Расчет разветвленных тупиковых сетей

Задание: Оформить практическую работу №14-15:  Расчет разветвленных тупиковых сетей

Форма выполнения задания: оформление практической работы

Самостоятельная работа № 11

Закончить расчеты и оформить практическую работу №16-17:  Расчет кольцевой сети низкого давления

Задание: Оформить практическую работу №16-17:  Расчет кольцевой сети низкого давления

Форма выполнения задания: оформление практической работы

Самостоятельная работа № 12

Закончить расчеты и оформить практическую работу №22-23:  Построение аксонометрической схемы внутридомового газопровода

Закончить расчеты и оформить практическую работу №22-23: Построение аксонометрической схемы внутридомового газопровода в соответствии с требованиями ГОСТ 21.609-2014

Форма выполнения задания: оформление практической работы в программе графического редактора

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ С ТЕКСТОМ

умения работать с заголовком учебного текста, информацией:

- формулировать вопросы к заголовку;

- выделять какими знаниями, умениями по данной теме уже владеете;

- установить, почему именно эти слова вынесены в заголовок;

- предвосхищать, что из ранее неизвестного может открыться;

- осознать, что неизвестно по этой теме;

- переформулировать заголовок в форму вопроса.

умения, необходимые для структурирования информации:

- делить информацию на относительно самостоятельные смысловые части;

- выделять в смысловой части главное (с точки зрения поставленной учебной задачи) и вспомогательное, новое и уже знакомое;

- выделять в смысловой части, о чем говорится (объект) и что о нем говорится;

- оценивать информативную значимость выделенных мыслей -  соотносить их с теми или иными категориями содержательной структуры информации (фактами, явлениями, понятиями, законами, теориями);

- определять логические и содержательные связи и отношения между мыслями информации;

- выделять «смысловые и опорные пункты», элементы информации, несущие основную смысловую нагрузку (термины, понятия, формулы, рисунки и др.)

- группировать по смыслу выделенные при анализе информации мысли, объединяя их в более крупные части;

- формулировать главные мысли этих частей, всей информации;

- обобщать то, что в тексте дано конкретно;

- конкретизировать то, что дано обобщено;

- доказывать, аргументировать то, что не доказано, но требует доказательства;

- выделять трудное, непонятное;

- формулировать вопрос по учебной информации;

- выделять противоречия с ранее известным, с собственным опытом;

- соотносить результаты изучения с поставленными целями, вопросами;

- синтезировать информацию, полученную из разных источников.

умения письменной фиксации результатов работы с учебной информацией:

- составлять план (простой или сложный), отражать информацию графически;

- отражать содержание информации тезисно;

- составлять конспект (следящий, структурный и др.);

коммуникативные умения:

- устно характеризовать систему вопросов, освещенных в учебной информации;

- тезисно излагать содержание информации;

- развернуто излагать содержание.

умения контролировать свою работу с учебной информацией:

- воспроизводить изученное;

- составлять тезаурус понятий темы;

- подбирать, конструировать задания на применение изученного;

- приводить собственные примеры;

- устанавливать связи изученного с ранее известным.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОСТАВЛЕНИЮ ОПОРНО-ЛОГИЧЕСКОГО КОНСПЕКТА

Под опорным конспектом понимается особый вид графической наглядности, представляющий собой конспективное схематическое изображение, которое отражает основные единицы содержания учебного материала.

Опорный конспект представляет собой схематично-развернутый, лаконично и четко изложенный базовый конспект темы. Он включает основные схемы, рисунки, определения, названия, фамилии, даты, причинно-следственные связи, заключения и выводы по изучаемой теме.

Опорный конспект представляет собой наглядную схему, в которой отражены подлежащие усвоению единицы информации, представлены различные связи между ними, а также введены знаки, напоминающие о примерах, опытах, привлекаемых для конкретизации абстрактного материала.

Рассмотрев определение опорного конспекта, выделим основные принципы составления конспекта:

- небольшое количество крупных единиц информации, что соответствует психологическим законам кратковременной памяти;

- конспективное изображение изучаемого материала;

- выбор оптимального варианта изучения темы занятия;

- логическая взаимосвязь, последовательность событий;

- указывать главные понятия, их признаки, причинно-следственные связи, наиболее значимые личности и факты.

В хорошей символической схеме учебный материал так подан, что повторение позволяет раскрыть учебный материал с разных сторон, держа в памяти всю его целостность и стройность.

Основные требования к отображению содержания в опорном конспекте: лаконичность, структурированность, динамичность, образность, многоуровневость, доходчивость, воспроизводимость.

Назначение опорного конспекта заключается в следующем:

- наглядное представление учебного материала в целом и по частям;

- понимание структуры изучаемого материала;

- выделение главного, основного в излагаемом материале;

- комплексное представление изучаемого материала при его повторении;

- -развитие творческих способностей.

Основные методические требования к составлению и использованию опорных конспектов

В соответствии с принципом системности обучения работу преподавателя над созданием опорного конспекта можно разделить на три этапа:

1) этап обобщения;

2) этап укрупнения;

3) этап фиксирования созданной структуры содержания.

На первом этапе происходит осмысление содержания преподаваемого материала: выявляются основные дидактические единицы знаний (понятия, факты, явления и т.п.) и устанавливаются связи (логические, ассоциативные, эмоциональные, формальные) между ними, которые, в свою очередь, являются такими же значимыми дидактическими единицами.

Второй этап предполагает укрупнение дидактических единиц, а третий-фиксирование укрупненных дидактических единиц в виде знаково-символьных структур (концептов, фреймов, блок-схем и т.п.).

Что касается этапа фиксирования, то ряд авторов считает, что фиксирование укрупненной информации должно осуществляться «одновременно в четырех кодах: рисуночном, числовом, символическом и словесном» или при помощи всего «доступного арсенала математической символики (числа, буквы, формулы, стрелки, геометрические фигуры и т.д.)».

Технология опорных конспектов включает не только опорные схемы, а также:

- лекционное объяснение по опорному конспекту;

- перерисовывание (заполнение, раскрашивание) конспекта;

- ответ по опорному конспекту у доски;

- работа (комментирование учебного материала) в парах по опорному конспекту;

- зачет по опорному конспекту;

- выполнение упражнений по образцу с использованием опорного конспекта;

- нахождение ошибок в «деформированных» опорных конспектах;

- самостоятельное составление и защита опорных конспектов (как с применением методов проектов, так и без).

Опорные схемы могут предлагаться студентам в готовом виде, а могут по заданию преподавателя и при наличии примерных ориентиров составляться студентами. Обучающиеся могут пользоваться схемами во время ответа у доски, а могут и сам ответ строить в форме схемы. Вероятно, опорные схемы могут строиться с помощью компьютера. Все это развивает воображение студентов, способствует развитию их творчества.

Для правильного использования в работе крупноблочных опор студентов нужно обучить хотя бы элементарным навыкам анализа, синтеза, сравнения. Опыт работы с опорными конспектами показывает, что опорные сигналы (условные обозначения) запоминаются легко, если они придуманы обучающимися. Постепенное составление опор (графическое конспектирование) способствует формированию умения самостоятельно работать с источниками знаний, развитию памяти, логического мышления, учёту индивидуальных особенностей студентов.

Особое место в технологии концентрированного обучения занимает лекционная подача укрупненного материала при помощи опорного конспекта. Она имеет разные формы, но мы выделим две из них:

1) объяснение по готовому конспекту с применением лекционного «изложения по спирали»;

2) эвристическое постижение нового материала с появляющимся (или заполняющимся) опорным конспектом.

Опорные конспекты могут быть использоваться в работе на семинарских и практических занятиях, а также для сдачи зачета или экзамена. Причем функция опорного конспекта может быть, как вспомогательная, так и как творческая работа по разработке собственных конспектов. При этом опорный конспект может быть, как стандартный, так и электронный, что развивает способности в обобщении, анализе и синтезе материала, а также улучшении его запоминания (Приложение 1)

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОФОРМЛЕНИЮ

И НАПИСАНИЮ РЕФЕРАТА

«Реферат» имеет латинские корни и в дословном переводе означает «докладываю, сообщаю». Словари определяют его значение как «краткое изложение в письменном виде или в форме публичного доклада содержания книги, учения, научной проблемы, результатов научного исследования: доклад на определенную тему, освещающий ее на основе обзора литературы и других источников

1. Студенческий реферат – это творческая работа студента, в которой на основании краткого письменного изложения и оценки различных источников проводится самостоятельное исследование определенной темы, проблемы.

Тематика рефератов предлагается преподавателем или может быть выбрана студентом самостоятельно. (Приложение 2)

2. Реферат отличают следующие признаки:

а) реферат не копирует дословно содержание первоисточника, а представляет собой новый вторичный текст, создаваемый в результате систематизации и обобщения материал первоисточника, его аналитико-синтетической переработки («аналитико-синтетическая переработка первичного документа с целью создания вторичного») (ГОСТ Р ИСО 10011-2-93)

б) будучи вторичным текстом, реферат создается со всеми требованиями, предъявляемыми к связному высказыванию, то есть ему должны быть присущи следующие черты: целостность, связность, структурная упорядоченность и завершенность.

в) в реферат должно быть включено самостоятельное мини-исследование, осуществляемое на материале или художественных текстов, или источников по теории и истории литературы.

3. Студенческий реферат должен иметь следующую структуру:

- титульный лист;

- план работы (оглавление);

- введение;

- основная часть;

- заключение;

- список источников и литературы;

- приложения.

Во введении, как правило, дается краткая характеристика изучаемой темы, обосновывается ее актуальность, раскрываются цель и задачи работы, производится краткий обзор литературы и важнейших источников, на основании которых готовился реферат.

В основной части кратко, но полно излагается материал по разделам, каждый из которых раскрывает свою проблему или разные стороны одной проблемы. Каждый смысловой блок (глава, параграф) должен быть озаглавлен.

Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной части. В нем должны содержаться выводы по результатам работы, а также информация о согласии или несогласии с авторами цитируемых работ, даны указания на то, кому могут быть интересны книги, тексты, рассмотренные, а реферате. Заключение не должно превышать по объему введения.

4. Объем реферата жестко не регламентируется, однако он не должен превышать 20 страниц.

5. Требования к оформлению

Текст УМР оформляется  на бумажном носителе.

Формат А-4

Поля: верхнее, нижнее, правое, левое-2 см.

Шрифт- Times New Roman- 14 (12), междустрочный интервал – 1,5

Нумерация страниц должна быть сквозной, включая список используемой литературы и приложения. Нумеруют страницы арабскими цифрами в правом нижнем углу или сверху посредине листа. Первой страницей является титульный лист, на нем номер страницы не ставится.

Схема оформления титульного листа (Приложение 3), оглавления (Приложение 4) студенческого реферата прилагается.

Список источников и литературы завершает работу. В нем фиксируются источники, с которыми работал автор реферата. Список составляется в алфавитном порядке по фамилиям авторов или заглавия книг. При наличии нескольких работ одного автора их названия располагаются по годам изданий. Библиографические данные оформляются в соответствии с ГОСТом.

РЕКОМЕНДАЦИИ  ПО ОФОРМЛЕНИЮ СООБЩЕНИЯ, ДОКЛАДА

Объем сообщения обычно составляет 2-3 страницы формата А4

Сообщение, доклад оформляют стандартно:

Текст имеет следующие параметры:

шрифт Times New Roman;

размер шрифта 14;

межстрочный интервал 1,5;

стандартные поля для редактора Word;

выравнивание по ширине.

Ссылки на источники указываются по требованию преподавателя.

В идеале, сообщение, доклад еще должны содержать приложения – таблицы, схемы, копии документов – однако, чаще это не практикуется.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОФОРМЛЕНИЮ ПРЕЗЕНТАЦИИ

Дизайн

Выберите готовый дизайн или создайте свой так, чтобы он соответствовал Вашей теме, не отвлекал слушателей.

Титульный лист

1. Название презентации.

2. Автор: ФИО, курс, группа

Второй слайд «Содержание» – список основных вопросов, рассматриваемых в содержании. Лучше оформить в виде гиперссылок для интерактивности презентации, (не обязательно делать такой слайд)

Заголовки

1. Все заголовки выполнены в едином стиле (цвет, шрифт, размер, начертание).

2. В конце точка НИКОГДА не ставится.

3. Анимация, как правило, не применяется.

Текст

1. Форматируется по ширине. 2. Размер и цвет шрифта подбираются так, чтобы было хорошо видно. Для экрана – не менее 24пт.  3. Подчеркивание НЕ используется, т.к. оно в документе указывает на гиперссылку.  4. Элементы списка отделяются точкой с запятой. В конце обязательно ставится точка.

Обратите внимание, что после двоеточия все элементы списка пишутся с маленькой буквы! Если список начинается сразу, то первый элемент записывается с большой буквы, далее – маленькими.  5. На схемах текст лучше форматировать по центру.  6. В таблицах – по усмотрению автора.  7. Обычный текст пишется без использования маркеров списка.

Выделяйте главное в тексте другим цветом (желательно все в едином стиле).

Графика

1. Используйте четкие изображения с хорошим качеством.  2. Лучше растровые изображения (в формате jpg) заранее обработать в любом графическом редакторе для уменьшения размера файла. Если такой возможности нет, используйте панель «Настройка изображения».

Анимация

Используйте только в том случае, когда это действительно необходимо. Лишняя анимация только отвлекает.

Для правильной работы презентации все вложенные файлы (документы, видео, звук и пр.) размещайте в ту же папку, что и презентацию.

Список литературы

1. Сначала указывается фамилия (в алфавитном порядке), ставится запятая и инициалы.  2. Пишется название источника (без кавычек).  3. Ставится знак «/» и инициалы, фамилия автора.  3. Ставится тире и указывается место издания.  4. Через двоеточие указывается издательство (без кавычек).  5. После запятой пишется год издания.  6. Ставится тире и указывается количество страниц.

В обязательном порядке делаются ссылки на все заимствованные источники (рисунки, фото, текст, кроссворд, тест, фон презентации и т.д.)

Если Вы взяли готовую презентацию по нужной теме без изменений, то сохраняйте все авторские данные, а на первом слайде добавляет фразу c указанием адреса в Интернете, где был взят материал.

Прежде чем приступить к выполнению задания, необходимо внимательно изучить определенную тему в учебниках и учебных пособиях (из указанного в силлабусе списка рекомендованной основной и дополнительной литературы), сосредоточив свое внимание на основных понятиях, их признаках и особенностях. Затем в логической последовательности изложить в схемах и таблицах основное содержание темы.

Критерии оценки по видам работ

Критерии оценки

результатов внеаудиторной

самостоятельной работы студентов:

| Оценка | Описание |
| --- | --- |
| 5 | Демонстрирует полное понимание проблемы. Все требования, предъявляемые к заданию выполнены. |
| 4 | Демонстрирует значительное понимание проблемы. Большинство требований, предъявляемых к заданию выполнены. |
| 3 | Демонстрирует частичное понимание проблемы. Многие требования, предъявляемые к заданию не выполнены. |
| 2 | Демонстрирует непонимание проблемы. Нет ответа. Не было попытки решить задачу |

      - Критерии оценки подготовки информационного сообщения

- актуальность темы;

- соответствие содержания теме;

- глубина проработки материала;

- грамотность и полнота использования источников;

- наличие элементов наглядности.

      - Критерии оценки подготовки реферата

- актуальность темы;

- соответствие содержания теме;

- глубина проработки материала;

- грамотность и полнота использования источников;

- соответствие оформления реферата требованиям.

3. Критерии оценки написания конспекта первоисточника

- содержательность конспекта, соответствие плану;

- отражение основных положений, результатов работы

- автора, выводов;

- ясность, лаконичность изложения мыслей студента;

- наличие схем, графическое выделение особо значимой информации;

- соответствие оформления требованиям;

- грамотность изложения;

- конспект сдан в срок.

4. Критерии оценки составления опорного конспекта

- соответствие содержания теме;

- правильная структурированность информации;

- наличие логической связи изложенной информации;

- соответствие оформления требованиям;

- аккуратность и грамотность изложения;

- работа сдана в срок.

5. Критерии оценки составления сводной (обобщающей) таблицы по теме

- соответствие содержания теме;

- логичность структуры таблицы;

- правильный отбор информации;

- наличие обобщающего (систематизирующего, структурирующего, сравнительного) характера изложения информации;

- соответствие оформления требованиям;

- работа сдана в срок.

6. Критерии оценки создания материалов-презентаций

- соответствие содержания теме;

- правильная структурированность информации;

- наличие логической связи изложенной информации;

- эстетичность оформления, его соответствие требованиям;

- работа представлена в срок.

Приложение 1

ОПОРНО-ЛОГИЧЕСКИЙ КОНСПЕКТ

Профессиональный модуль …………………………….

Специальность…………………………………………...

Курс ………………….

Тема: _____________________________________________________________

План

1.___________________________________________________

2.____________________________________________________

3._____________________________________________________

4._______________________________________________________

Содержание

Приложение 2

Государственное бюджетное профессиональное образовательное

учреждение

«Ставропольский строительный техникум»

РЕФЕРАТ

на тему  _____________________________________________

по МДК _________________________________

(наименование дисциплины)

ВЫПОЛНИЛ:

__________________

(Ф.И.О)

__________________

( курс, группа)

__________________

(специальность)

НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ:

_______________

(Ф.И.О., преподавателя)

Ставрополь, 20….

Образец содержания

СОДЕРЖАНИЕ

Введение ................................................................................................................. 2

Глава 1 .................................................................................................................... 3

Глава 2 .................................................................................................................... 7

Глава 3 .................................................................................................................. 11

Заключение ........................................................................................................... 15

Список источников и  литературы...................................................................... 16

Приложение 3

Образец оформления презентации

- Первый слайд:

Тема информационного сообщения (или иного вида задания): _____________________________________________________ Подготовил: Ф.И.О. студента, курс, группа, специальность Руководитель: Ф.И.О. преподавателя

- Второй слайд

План: 1. ______________________________. 2. ______________________________. 3. ______________________________.

- Третий слайд

Литература:

- Четвертый слайд

Лаконично раскрывает содержание информации, можно включать рисунки, автофигуры, графики, диаграммы и другие способы наглядного отображения информации

Информационное обеспечение:

Нормативно-законодательные  акты:

- Цементы. Общие технические условия [Текст] / ГОСТ 30515-97

- Портландцемент и шлакопортландцемент. Технические условия [Текст] / ГОСТ 10178-85

- Цемент для строительных растворов. Технические условия [Текст] / ГОСТ 25328-82

- Добавки для цементов. Классификация [Текст] / ГОСТ 24640-91

- Цементы. Методы испытаний. Общие положения схватывания и равномерности изменения объема [Текст] / ГОСТ 310.1-76

- Цементы. Методы определения предела прочности при изгибе и сжатии [Текст] / ГОСТ 310.4-81

- Известь строительная. Технические условия [Текст] / ГОСТ9179-77

- Вяжущие гипсовые. Технические условия [Текст] / ГОСТ 125-79

- Кирпич и камни силикатные. Технические условия [Текст] / ГОСТ.379-95

- Кирпич и камни керамические. Технические условия [Текст] / ГОСТ 530-95

- Кирпич и камни керамические и силикатные. Методы определения водопоглощения, плотности и контроля морозостойкости [Текст] / ГОСТ 7025-91

- Материалы стеновые. Методы определения пределов прочности при сжатии и изгибе [Текст] / ГОСТ 8462-85

- Песок для строительных работ. Технические условия [Текст] / ГОСТ 8736-93

- Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия [Текст] / ГОСТ 8267-93

- Растворы строительные. Общие технические условия [Текст] / ГОСТ 28013-98

- Смеси бетонные. Технические условия [Текст] / ГОСТ 7473-94

- Бетоны. Классификация и общие технические требования [Текст] / ГОСТ 25 192-82

- Бетоны. Правила подбора состава [Текст] / ГОСТ 27006-86

- Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия[Текст] / ГОСТ 26633-91

- Бетоны легкие. Технические условия [Текст] / ГОСТ 25820-83

- Бетоны ячеистые. Технические условия [Текст] / ГОСТ 25485-89

- Добавки для бетонов. Общетехнические требования [Текст] / ГОСТ 24211-91

- Бетоны. Общие требования к методам определения плотности, влажности, водопоглощения, пористости и водонепроницаемости [Текст] / ГОСТ 12730.0-78

- Бетоны. Правила контроля прочности [Текст] / ГОСТ 18105-86

- Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам [Текст] / ГОСТ 10180-2012

- Бетоны. Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля [Текст] / ГОСТ 22690-88

- Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия [Текст] / ГОСТ  9128-97 (9128-2009)

Основная литература:

1. Барабанщиков, Ю.Г. Строительные материалы и изделия: учебник для студ. проф. образования. – М.: Издательский центр «Академия», 2018.  – 368 с.

2. Тюрин Н.А., Бессараб Г.А., Язов В.Н.. Дорожно-строительные материалы и машины: учебник для студ. высш. учебных заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 2019. – 304 с.

Дополнительная литература:

- Бондарев В.П. Геология: Уч.пос. – 2 изд. – М.: Форум, 2018. – 208 с.

- Ковалев Я.Н. Дорожно-строительные матер.и изд.: Уч.-метод. пос. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2019. – 630с.

- Основина Л.Г.,  Шуляков  Л.В., Основин В.Н., Мальцевич Н.В. Автомобильные дороги Строительство, ремонт, эксплуатация. – Ростов н/Д.: Феникс, 2019. – 490 с.

- Подольского В.П. Технология и организация строительства автомобильных дорог Дорожные покрытия: учебник для студ. учреждений высш. проф. образования. – М.: Издательский центр «Академия», 2019.  – 304 с.

- Солнцев Ю.П., Вологжанина С.А., Иголкин А.Ф. Материаловедение: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования  – М.: Издательский центр «Академия», 2017.  – 496 с.

Журналы:

- "Строительные материалы".

Интернет-ресурсы:

- Википедия.  [Электронный ресурс] -http://ru.wikipedia.org/wiki/

- Электронно-библиотечная система.  [Электронный ресурс]  – http://www.iprbookshop.ru/